设备名称：高清纵隔镜系统

设备编号：NYZBB-SBK-2021032

数  量：1台

采 购 需 求

一、成像部分

- 图像输出分辨率不小于1920x1080，逐行扫描。

- 可实现术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。

- 可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。

4.   有影像增强功能

二、纵膈镜

- 30度内窥镜，广角，直径约4 mm，长度约14 cm。

- 内置光纤接口。

- 带90°转接器用于摄像头。

- 可高温高压消毒，其它不限。

- 镜鞘，长度约 20 cm。

- 纤维导光束，直径≥3.5 mm，长≥250cm。

- 剪刀，可旋转，具单极电凝接口，直径约5mm，长度约25cm，双侧钳头可动。

- 活检钳，具单极电凝接口，直径约5mm，长度约25cm，单侧钳头可动。

- 活检钳，卵圆形钳头，活检钳的长度约20 cm。

- 抓钳，长度约20cm。

- 吸引冲洗管，弯型，长度约30cm。

- 吸引冲洗管，长度约20cm。

- 吸引冲洗管, 配套管。

三、配置清单

- 成像装置及摄像头1套

- 30°斜视镜≥1支

- 镜鞘≥1个

- 纤维导光束≥1条

- 剪刀≥1把

- 活检钳≥2把

- 抓钳≥1把

- 吸引冲洗管≥3个

- 镜头消毒盒≥1个

- 器械消毒盒≥1个