设备名称：视野分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2021033

数  量：1台

采 购 需 求

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 一 | 基本功能要求 |
| 1.1 | 临床应用：视野功能的检测与随访 |
| 1.2 | 检测方式：全自动计算机控制 |
| 1.2.1 | 检测程序: 有阈值检查和筛选检查程序 |
| 1.2.2 | 快速程序：SITA程序在不影响准确性的前提下可明显缩短检测时间 |
| 1.2.3 | 分析程序：以31.5asb背景光亮度下的正常数据库为基础 |
| 1.2.4 | 青光眼半视野分析程序(GHT) |
| 1.2.5 | 青光眼随访分析程序GPA（需FDA已批准） |
| 1.3 | 正常值数据库：多中心、多人种、年龄匹配 |
| 1.4 | 背景光亮度：31.5asb |
| 1.5 | 操作方式：高灵敏电容触摸屏 |
| 1.6 | 系统语言：包含全中文的多国语言 |
| 1.7 | 刺激光标大小：GOLDMAN－I,II,III,IV,V |
| 1.8 | 刺激光颜色：白，蓝，红 |
| 1.9 | 光标呈现方式：投射式，可测中心和周边视野 |
| 1.10 | 视野检查距离：30-35cm |
| 1.11 | 网络功能 |
| 二 | 具体参数要求 |
| 2.1 | 最大光强度：9000-10,000 ASB |
| 2.2 | 光刺激时间：200-210ms |
| 2.3 | 测试范围：90-100度 |
| 2.4 | 可测量中心凹阈值 |
| 2.5 | 阈值测试程序：6-8种 |
| 2.6 | 筛选测试程序：12-14种 |
| 2.7 | 特殊测试程序：4-6种 |
| 2.8 | 自定义阈值检查程序：，可自定义设置检查，适合新交规的150度单眼视野检查 |
| 2.9 | 检测时间：30度阈值测试时间4-6分钟 |
| 2.10 | 电脑：内置，一体化 |
| 2.11 | 固视目标：中心点，小钻石形，大钻石形可选 |
| 2.12 | 固视监测：盲点法和CCD视频监测 |
| 2.13 | 固视跟踪：Gaze Tracking凝视跟踪法 |
| 2.14 | 跟踪精度：1-2度 |
| 2.15 | 跟踪时间：整个检查过程 |
| 2.16 | 头位跟踪功能 |
| 2.17 | 顶点监测功能 |
| 2.18 | 自动瞳孔直径测量功能 |
| 2.19 | 存储方式：USB |
| 2.20 | 硬盘：40-60G |