设备名称：中高档彩色多普勒超声诊断仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022008

数  量：1台

性能配置要求

一、设备名称：中档彩色多普勒超声波诊断仪

二、设备用途说明：

主要用于腹部、妇科、心脏、浅表器官及外周血管、腔内等方面的临床超声诊断

三、主要规格及系统概述：

- 主机成像系统：

  - 高分辨率LED液晶显示器≥21.5英寸，自由臂设计，≥3关节支撑臂，可以上下左右进行调整。

  - ≥13英寸液晶触摸屏，触摸屏可独立调节角度

  - 可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能

  - 智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等

  - 支持剪切波弹性成像技术：同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作，支持肿块周边组织定量分析功能

  - 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头

  - 解剖M型≥2条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，存储的动态图像仍可重新取M型图。

  - 曲线解剖M型

  - 组织多普勒：包括彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图，定量分析曲线等

  - 支持谐波造影技术

  - 穿刺针增强显影技术，可用于线阵和凸阵探头

  - 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示

  - 支持主机一体化耦合剂加热装置，在低温下加热超声耦合剂，两档可调

- 技术参数及要求

  - 探头规格

    - 激活探头接口≥4个

    - 频率：宽频、变频探头，所配探头均为宽频变频探头

    - 频率自动调节功能

    - 穿刺导向：具有穿刺引导线

    - 扫描频率：

电子凸阵：频率1.0—6.0 MHz

电子线阵：频率3.0—13.0 MHz

相控阵探头：频率1.0—5.0 MHz

一线一凸双平面探头：频率3.0—12.0MHZ

  - B型成像主要参数

    - ≥256灰阶

    - 发射声束聚焦：≥8段

    - 回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥60秒

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种，减少常用

    - 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段

    - 超声系统最大探查深度≥38 cm

    - 系统动态范围≥160 dB

  - 频谱多普勒

    - 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD

    - 多普勒发射频率可视可调

    - 最大测量速度：PWD：≥7.6m/s ；CWD: ≥30m/s；

    - 最小测量速度：≤1mm/s

    - PW取样容积宽度0.5-20mm

  - 彩色多普勒

    - 彩色多普勒频率可视可调

- 配置清单：

  - 超声主机

  - 全科功能软件一套