设备名称：高频电灼仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022041

数  量：1台

性能配置要求

1、性能：高频电灼仪是一种侵入性射频技术,主要用于腋臭治疗、传统除皱、抗衰老嫩肤等功能。

2、主机参数：

（1）射频输出功率：低于45W可调；

（2）射频输出频率：小于MH；

（3） 输出模式：连续 、脉冲输出；

（4）输出脉宽：小于12000ms连续可调；

（5）安全温度设定：根据临床需要可调；

（6）具有实时反馈温度功能，确保治疗的安全性；

3、模块一参数：

（1）手柄输出功率：小于32W可调；

（2）手柄输出模式：连续 、脉冲输出；

（3）治疗模式：双极；

（4）温控范围：小于110℃；

（5）治疗深度范围：小于10mm可调；

（6）负压吸力不小于90KPA；

4、模块二参数：

（1） 能量档位：多档可调；

（2） 治疗模式：滑动模式；

（3）滑动模式输出时间范围：小于30min；

5、模块三参数：

（1）安全监控：治疗头自带温度检测功能，实时反应治疗组织实际温度；

（2）智能反馈控制系统:在接近设定最高温度时，仪器自动根据温度调节输出能量，达到设定温度，自动切断能量输出

（3）安全温度设定：根据临床需要可调

（4）手柄面积：眼周治疗手柄面积不大于1.4cm²、面部治疗手柄面积不小于7.8cm²

6、基础配置：主机、负压手持件等3个左右、手持件挂杆组件至少一套、电源线、脚踏开关组件等。