双水平呼吸治疗仪  设备编号NYZBB-SBK-2022011

采购需求：

1、基本要求

≥10英寸触控屏

具备高压氧及低压氧接口

具备湿化系统

2、通气模式

持续气道正压 （NIV- CPAP ）

自主/时间切换 （NIV- S/T ）

时间切换通气 （NIV-  T ）

容量保证压力支持通气 （NIV-VGPS或同等呼吸模式）

3、参数要求

潮气量： 100-2000ml

呼吸频率：1-55bpm

IPAP（吸气压力）：4-45cmH2O

EPAP (呼气末正压)： 4-25cmH2O

CPAP： 4-20cmH2O

吸入氧浓度： 21%~100%

最大漏气补偿：≥60L/min

- 监测参数：

气道峰压、EPAP、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量、 压力-时间 容量-时间、流速-时间、吸入氧浓度

医用干燥柜  设备编号NYZBB-SBK-2022012

采购需求：

1容积要求：≥400L

- 外观整洁易于清理；显示屏位于柜体上罩（非密封门上），避免设备运行时，内部高温传导到密封门，对显示屏造成影响；控制面板采用金属材质，按键式操作，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。

- 采用品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，长效免维护，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥2个。

- 采用进口风压开关，当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。

双开门。

过氧化氢低温等离子灭菌器  设备编号NYZBB-SBK-2022013

采购需求：

- 总容积： ≥100L

- 具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。

- 根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。

- 有温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、灭菌剂使用和报警信息等。

- 打印机采用微型热敏打印机，打印记录保存3年以上能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息 。

- 质保2年以上。