设备名称：电动起立康复床

设备编号：NYZBB-SBK-2022071

数  量：1台

性能配置要求

- 床面尺寸：不低于1900*800mm

- 床面升降高度：不窄于530~730mm

- 床体起立角度：垂头仰卧位角度≥12°，床面直立角度≥75°，靠背翻起角度≥65°

- 额定电压：220V（±10%）

- 额定功率≤500W、最大功率≤250W

- 电机数量：≥5

设备名称：半导体激光治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022072

数  量：1台

性能配置要求

- 点面结合：双治疗头，方形治疗头治疗面积大，笔式治疗头自带聚焦功能，穿透性强

- 双路输出：A、B两路独立输出，独立控制。

- 操作精简：超大液晶触摸屏，人性化操作界面，气缸液压支架可全方位精准调节。

性能稳定:GAAIAS激光器和专业的电路设计，性能优越，稳定性高。

设备名称：光子治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022076

数  量：5台

性能配置要求

1光源材料：矩阵集成芯片式固态光源系统，每个光源含有多个集成式LED芯片，光能分布均匀照射面积大。

2峰值波长：红光640nm ，蓝光460nm。

3光功率密度：≤110mw/cm2，分5挡可调（误差＜±20%）。

4治疗时间0-60min连续可调。

5有效治疗面积≥400cm2。

6照射距离和角度可调。

7治疗模式：手动、自动（红蓝光可自动切换）。

- 8控制方式：8寸触摸液晶屏，操作简单。