设备名称：妇科射频治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022069

数  量：1台

性能配置要求

- 一、适应症与技术性能：

- 1、治疗范围：宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿

2、工作频率：550KHz±40KHz

3、阻抗百分比显示为100～999%

4、AutoLeep手柄：方便拔插手术电极；拥有凝、切双按钮减少误操作；大于5MM的管径，可方便抽吸烟尘.宫颈自动无烟电切技术，自动旋切病变组织。

5、Leep刀无烟手术电极：锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极。

6、无热损伤：柯凝卡锥切通过电机控制，完全冷锥切，没有热损伤。

二、工作环境温度：

1、环境温度：5℃-40℃

2、相对湿度：≤80%

3、电源：交流220V±22V

4、大气压力70kpa-106kpa

5、交流供电频率：50Hz±1 Hz

设备名称：肢体康复训练设备MOTOMED letto2 下肢型（床边型）

设备编号：NYZBB-SBK-2022074

数  量：1台

性能配置要求

1、系统语言：开机为中文显示。卧床早期康复下肢专用。

2、具备三块专家治疗菜单：

（1）训练目标程序：耐力训练程序、加强训练程序、协调训练程序、放松治疗程序选择。

（2）科室特殊选择程序：心肺功能、骨科模式、神经科模式选择。

（3）适应症专家治疗程序：中风、帕金森、多发性硬化病症选择。

3、具备三种运动方式；被动、主动、助力，三种运动方式可无间隙转换功能，也可以手动选择运动方式。

4、具备自动探测残余肌力并自动产生ServoCycling助力功能，协助患者完成整个训练过程。

5、具备智能识别痉挛，运动方向自动改变以减轻、消除痉挛功能。

6、具备平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，此功能能最大限度地保证训练者的安全。

7、具有小腿引导保护装置。

8、具备0-2级低肌力患者上机训练的放腿助手程序。

9、系统具备对称性训练适时循环显示功能。

10、具备运动功能参数量化、循环显示功能。

11、具备屏幕（大于8*12cm）彩色显示，音量可调节。

12、具备训练分析，供医生参考以调整训练方案功能。

13、具备肌张力适时显示功能。

14、具备踏板半径调节功能。

15、普通模式下：踏板转动方向可调，可手动也可定时自动改变，范围2——30分钟之间，速度范围0——60转/分钟；最大速度：出现在主动运动时，下肢训练范围65-120转/分钟。

阻力挡位范围0-20，阻力降到最小，系统会非常敏感，发现训练者的残余肌力。下肢训练的电机功率范围是1-16Nm，标准参数是9.4Nm。定时范围为2-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动。

16、适用范围0-5级肌力患者。

17、耐用、稳固的金属构造，底座稳重，能保证患者的安全性。

18、适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤及运动损伤所致的疾病。

19、针对卧床不起的患者，底座稳重，有四轮易于移动，固定，上下高度能调节。

20、具备脚踩锁止四轮装置，不需要转移患者。

21、高度100-140CM可调，重量60KG左右。

配置至少包括：

1、主机1台、

- 安全脚踏板1对

- 3、面板 1个、

- 小腿引导架1对、

- 说明书1套、

遥控器1个。

设备名称：肢体康复训练设备MOTOMED VIVA2 上肢型

设备编号：NYZBB-SBK-2022075

数  量：1台

性能配置要求

1.1 系统语言：六种语言，开机为中文显示。

1.2 具备三块专家治疗菜单：

1.2.1 训练目标程序：耐力训练程序、加强训练程序、协调训练程序、放松治疗程序选择；

1.2.2 科室特殊选择程序：心肺功能、骨科模式、神经科模式选择；

1.2.3 适应症专家治疗程序：中风、帕金森、多发性硬化病症选择；

1.3 具备三种运动方式；被动、主动、助力，三种运动方式可无间隙转换功能，也可以手动选择运动方式；

1.4 具备自动探测残余肌力并自动产生ServoCycling助力功能，协助患者完成整个训练过程。

1.5 具备智能识别痉挛，运动方向自动改变以减轻、消除痉挛功能。

1.6具备平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，此功能能最大限度地保证训练者的安全；

1.7具备铝质引导、保护腕配置；保护运动训练的舒适及安全性；

1.8 具有小腿引导保护装置；

1.9 具备0-2级低肌力患者上机训练的放退助手程序；

1.10 具备智能45°安全锁装置；设备倾斜至45°，底座滚轮自动打开，可推走移动。正常放置，滚轮自动锁死；适应不同地面使用的安全使用；

1.11 设备具备水平调节钮，保证训练的标准、规范性；

1.12 系统具备对称性训练适时循环显示功能；

1.13 具备运动功能参数量化、循环显示功能；

1.14 具备屏幕（大于8*12cm）彩色显示，；音量可多级调节；

1.15 具备训练分析，供医生参考以调整训练方案功能；

1.16 具备肌张力适时显示功能；

1.17具备踏板半径调节功能；

1.18 普通模式下：最大速度：出现在主动运动时，上肢训练范围65-100转/分钟，阻力挡位范围0-20，阻力降到最小，系统要非常敏感，发现训练者的残余肌力。上肢训练的电机功率范围是0.5-8Nm，标准参数5.5Nm；定时范围为2-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动。

1.19 专门为轮椅患者和有行动障碍的患者而设计，适用范围0-5级肌力患者。

1.20 耐用、稳固的金属构造，底座稳重，能保证患者的安全性；

1.21 适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤及运动损伤所致的疾病；

1.22 其他技术参数：

- 体积：不大于60cm*60cm*100cm       重量：不大于40KG