设备名称：便携式肺功能检测仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022074

数  量：1台

性能配置要求

1.具备肺通气检查模块、肺康复训练模块

2.具备肺通气功能检测、流速容积V-V曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验，呼吸肌力测定

3.屏幕类型：≧3.5寸电容式彩色液晶触摸屏

4.传感器类型：压差式流量传感器

5.检测指标需包含：FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC、FEV3、FEV6、MEP、FIVC、PIF、MIP、MVV、MVV6、MV、BF、VT、ERV、IRV、IC等；小气道指标：FEF25\50\75\MMEF

6.检测模块1：肺通气功能检查（FVC，SVC，MVV）、支气管舒张试验等；分别实时显示流量容积（F-V）曲线，时间容积（V-T）曲线等；

7.检测模块2：针对配合程度差无法完成用力肺活量检测的受试者，可提供分段式呼气检测和吸气检测以提高检测效率；

8.评估模块：可对呼吸肌肌力进行评估，并提供呼吸肌力评估报告；

9.质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；系统智能推荐或手动选择符合ATS/ERS指南要求的曲线；

10. 可出具多份肺功能报告（肺通气功能，最大通气量、流速容积曲线），呼吸肌力测评报告，支气管舒张试验报告，呼吸康复训练报告、评估问卷报告等

11.多种预计值选择；含标准预计值、2017年中国人4-80岁预计值、Standard预计值

12.可设置环境参数、进行定标并校验，可实现1-3升定标桶定标选择及三速定标方法，定标报告可查询打印

13.智能语音提醒测试过程

14.质控结果A-F级自动评定分析，检测质控结果可打印报告

15.检测结果结合内置GOLD指南自动分析，辅助临床诊断

16.可以蓝牙连接身份证读卡器，方便数据录入

17.云端存储，不限测试人数和数据存储数量

18.具备肺康复训练功能，双重训练模式，可调整训练阻抗，训练、检测结果可按照周/月/季形成历史趋势图表和相应简报，具备科研价值

19.肺功能检测、呼吸康复训练数据实时同步上传医生平台，医生可远程追踪随访，结合患者使用数据对患者病情进行远程辅助诊断指导、查看检测报告，管理病患数据，查看检测统计结果

20.具备评估问卷，可进行慢阻肺（CAT\mMRC\CCQ)评估、哮喘评估、个人健康状态评估(PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史)、评估风险等级自动分析，可打印报告

21.通过显示屏提供情景互动训练，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标

22.可对接身份证读卡设备高效识别用户信息录入，可用户注册联机，实现用户智能手机微信端实时查看

23.检测参数范围：呼气峰值流量：0~840LPM、用力呼气肺活量：0~8L

24.吸气峰值流量：0~840LPM、用力吸气肺活量：0~8L、肺活量：0~8L