设备名称：夹持器（多功能蛇形辅助气动臂）

设备编号：NYZBB-SBK-2022062

数  量：1台

性能配置要求

1.蛇形多关节金属臂，多角度多方向固定

2.固定臂采用气动控制，单手单指操作，多关节一键管理，单指控制，指松即锁。

3.关节数量≥25个，臂长≥680mm。

4.手术床适配器灵活固定于滑轨，可环形调节，满足各种手术场景

5.支臂带有失压自锁功能。

6.支臂移动操作稳定不漂移，满足高精度手术要求。

7.夹持接口采取金属与非金属高分子材料组合设计，可高温高压灭菌及多种灭菌方式。

8.承载力标准≥1.5kg，最大承重力不低于4.0kg

9.工作气体：中央供气（co2、氮气、压缩空气）或者压缩机供气、工作压力：0.5-0.8MPa。