设备名称：电子结肠镜

设备编号：NYZBB-SBK-2022135

数    量：2条

性 能 配 置 要 求

一、设备主要功能：

1、电子胃镜采用高分辨率CCD（光电耦合器），能实现高清晰的画质。常规检查时，附送水功能能够有效地冲洗黏膜表层的黏液，有利于微小病变的发现，避免漏诊。在发生出血时，附送水功能够及时发现出血点，迅速止血。拥有3.2mm的大钳道，是一款从常规诊断到治疗的多用途内镜。插入附件的同时，能进行有效吸引。

2、电子结肠镜拥有全高清图像和170度宽视野角，提供了更多的细节，促进了黏膜表面的观察效果。增强的图像画质使得NBI观察大大改善。附送水功能有助于在进行下消化道诊疗时保持黏膜的清洁。RIT响应性插入技术融合了三项独有插入功能：HFT(强力传导)、PB(智能弯曲)和可变硬度。这些技术改善了内镜的操作性、插入性，从而促进了结肠镜检查。

3、能与科室现有的奥林巴斯290主机兼容。

二、设备参数

1、技术参数：

1.1 拥有全高清图像；

1.2视野角：170度；

1.3 景深：5-100mm；

1.4 先端部外径：12.2mm；

1.5 插入部外径：12mm；

1.6 钳子管道内径：3.2mm；

1.7 有效长度：1655mm；

1.8 弯曲部弯曲角度：向上180度，向下180度，向左160度，向右160度；

1.9 最小可视距离：内镜前端3.0mm；

★1.10 兼容NBI观察功能；

1.11 具有RIT响应性插入技术；

1.12 具有前射水功能，有利于诊疗过程视野保障。

1.13 具有一键式无线插拔功能，减少由于清洗/消毒液而导致的电气接触点腐蚀。

★1.14 RGB顺次成像技术，为内镜提供真实的色彩还原和高清晰的图像。

2、设备配置清单：

| 编号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子结肠镜 | 2 |
| 2 | 水泵 | 1 |
| 3 | 移动式电子工作站 | 1 |