设备名称：呼吸机

设备编号：NYZBB-SBK-2022147

数  量：6台

- 一、基本

- 1、适用于成人、小儿和婴幼儿患者，中文操作界面。采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕。≥4道波形同屏显示。

- 2、内置可充电电池≥120分钟，剩余电量屏显。

- 3、电动电控呼吸机。

- 4、配置肺动态视图。

- 5、有创通气、可选无创通气。

- 6、吸气安全阀组件一体化设计可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

- 7、可选旁流和主流CO2，可监测气道死腔VDaw、肺泡通气量Vtalv 和容积-CO2环图。

- 二、呼吸模式

- 1、标配模式：容控下辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压控下A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。

- 2、可选高级模式：双相气道正压通气；自动适应性压力调整容量控制功能；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式；自适应支持通气AMV；心肺复苏通气CPRV；压力支持通气PSV-S/T。其他功能：手动呼吸、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。

- 3、可选配氧疗功能。

- 三、设置

- 1、潮气量：20ml—2000ml

- 2、吸/呼比：4:1—1:10

- 四、监测

- 1、压力/时间、流速/时间、容量/时间波形。

- 2、压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

- 3、吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数监测。

- 五、其他

- 1、锁屏、漏气自动补偿。

- 2、直流和交流两种供电方式。

- 3、提供高压和低压两种氧气气源方式。

- 4、能把呼吸机的监测信息实时显示到监护上。

- 六、签定合同后15日内到货