设备名称：排痰机

设备编号：NYZBB-SBK-2023002

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

- 1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；

- 2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz

- 3、适用人群:成人、儿童；

- 4、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；

- 5、压力设置：3-16mmHg步进值1mmHg,随时可调；

- 6、频率设置：1-12Hz,步进值1Hz，随时可调；

- 7、显示方式：液晶屏显示，中文菜单操作，清晰直观；

- 8、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；

- 9、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

- 10、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A);

- 11、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示；

- 12、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

- 13、排痰配件：至少包括排痰背心2件、排痰束带2条；

- 14、通过医疗机构EMC检测，有效性、安全性临床实验报告；

15、可配推车1台，带静音脚轮。

设备名称：感染性疾病科传呼系统升级（兼容在用系统）

设备编号：NYZBB-SBK-2023020

- 数  量：1项

- 本次所采购产品必须与在用传呼系统（亚华997S）兼容，且技术性能相同或更优；

- 原设备要求保护性拆卸，交设备科。

- 交货时间：合同签订后15日内交货。

4、交货地点：广西壮族自治区桂林市南溪山医院。

5、质保期：不低于1年。

6、报价为包干价，包含“采购清单”内设备及安装（拆除）所需配套材料、安装调试、税费及人工等费用。

7、勘察现场请联系谢工：18276318895

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房门口分机 | 6 | 台 |
| 2 | 走廊显示屏 | 1 | 台 |
| 3 | 床头分机 | 20 | 台 |
| 4 | 卫生间分机 | 6 | 个 |
| 5 | 双绞线及辅材 | 1 | 批 |

二、技术要求

| 序号 | 项目内容（医护对讲系统） |
| --- | --- |
| 1.病房门口机 | 1. 组网与供电 设备采用双绞线接入系统总线。即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 供电方式：集中供电便于管理。 2. 液晶屏幕 采用≥10英寸液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度≥350cd/㎡(Typ)。 3. 声学要求 扬声器 功率不高于1W，单声道，出音方式：前出音。 4. 外观结构 采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板式安装。 5. 环境可靠性 工作温度 0℃～40℃ 工作湿度 10%～90% 功能要求： - 当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示相应颜色，采用15色及以上LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。 - 7. 分机应支持增援呼叫、呼叫清除、护士定位、智能刷卡功能。 8. 支持文字滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示；展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色；支持同时展示5张病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 9. 分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。 |
| 2.走廊显示屏 | 1. 组网与供电 使用一根两芯线连接主机，通过RS485协议进行数据通讯。 2. 显示屏幕 采用双面Φ3.75LED点阵屏，像素点不低于128*32，支持显示两行八个汉字。 3. 外观结构： 采用铝合金氧化材料，覆膜。界面黑底红字，配白色“静”（中英文）字，支持吸顶或悬挂安装。宽度不可超过200mm，长度不超过900mm，厚度不超过40mm。整机重量不超过4kg。 4. 环境可靠性： 工作温度 -20℃～40℃ 工作湿度 10%～90% 静电防护等级 ±15KV 群脉冲等级 1.2KV@5KHz 功能要求： 5. 呼叫时可显示护理级别、房间号和床位号信息；外观有醒目中英文“静”字标识，提示病区人员保持安静。 6. 支持显示多种格式的日期时间样式、护士位置、温馨提示等内容。 |
| 3.床头分机 | 1. 组网与供电 设备采用双绞线接入系统总线，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 供电方式：集中供电。 2. 液晶屏幕 采用≥7英寸液晶触摸屏，分辨率≥800*480，屏幕比例16:9，亮度≥300cd/㎡(Typ)，视角80/80/60/80deg(Typ)。 3. 声学要求 扬声器 功率不高于2W，单声道，出音方式：正出音。 4. 外观结构 采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白+医疗灰，支持嵌入式或选配挂板式安装。为匹配设备带，宽度不可超过120mm，安装后厚度不超过21mm。整机重量不超过0.4kg。 5. 环境可靠性 工作温度 0℃～40℃ 工作湿度 10%～90% 静电防护等级 ±20KV 群脉冲等级 1.0KV@5KHz 功能要求： 6. 支持与护士站医护主机、值班室分机、移动医护分机进行双向呼叫及对讲。 7. 分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位，可实现呼叫存储、服药提醒、缴费提醒等语音提醒功能。 8. 支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。 9. 床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，菜单内容可支持8万个及以上汉字，每个表格可以保存2000条及以上记录，支持快速翻页和查看。 10. 病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 11. 支持同时展示5张及以上病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 12. 支持在线调整患者信息界面的样式以及菜单表格样式和内容，支持文字的滚动显示。 13. 呼叫开关（手柄线）通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。 14. 分机设备程序、素材支持在线升级，支持由系统后台统一进行功能升级。 |
| 4.卫生间分机 | 1.不依赖任何分机终端，借助两芯线独立安装，安装于标准86盒。 2. 外观结构 材质/工艺：ABS+PC，白色+红色。 机身尺寸：大按键设计，方便触发，长宽不低于100mm，厚不超过30mm 机身重量：不超过100g 3. 环境可靠性 工作温度 0℃ ～ 40℃ 防水等级 IP68 静电等级 ±15KV 群脉冲等级 1KV@5KHz 功能要求： 4. 用于在卫生间或淋浴间的紧急呼叫，其呼叫优先级最高。 5. 呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中配合广播提示。 6. IP68防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；超大红色紧急呼叫按钮设计，按键触发面积占比不低于25%；专用的取消按键，便于及时清除误操作。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 7. 分机应配有红色拉绳，支持拉绳触发报警。 8. 拉绳端应配有立体坠饰，使拉绳保持垂直，不因溅水贴于墙面。 |