2023年广西壮族自治区南溪山医院

网络安全等级保护测评整改服务采购需求

为了更好地落实国家网络安全等级保护制度，履行网络安全保护义务，广西壮族自治区南溪山医院计划采购一家有网络安全服务资质的机构对我院的网络安全进行整改及优化工作，本次服务期限为1年。

1、按照等保要求进行网络安全整改服务

1.1依据等级保护相关技术标准，协助采购方完成需测评信息系统的安全整改服务，完善信息系统安全防护措施，以期使各信息系统达到等级保护基本符合的要求。

1.2从管理和技术两个层面找出存在的问题并进行加固，加固的对象包括应用系统服务器、业务终端、安全设备、网络设备、审计管理等设备，加固的风险项包含并不限于：账户口令策略、三权分立、登录失败处理、访问控制、空闲会话超时处理、剩余信息保护、数据加密存储、日志审计、日志策略备份等；

1.3对于需要修改代码等复杂操作需协助或监督应用厂家修改，并在处理后确认修改是否完成；

1.4对制度缺失项进行补充，协助补充记录和证据类文档；

1.5协助第三方安全测评机构完成等级保护测评数据采集等工作；

1.6据初次等保测评出具相关风险问题列表后，针对仍然存在的高、中风险项，继续按照以上等保加固工作要求再次进行加固，直至完成等保测评。

2、渗透测试服务

2.1 服务范围

提供至少2个核心业务系统渗透测试服务一次。

2.2 服务内容

渗透测试团队对业务系统进行渗透测试，从 Web 层、操作系统层、数据传输层、网络层等挖掘系统的安全漏洞及脆弱性，通过模拟攻击，对发现的系统安全风险提出应对措施。渗透测试后，进行安全修复、回归性测试，对网站安全漏洞的进行闭环管理，提高重要业务系统的安全性、降低系统被攻击事件发生的风险。

渗透测试方法及漏洞挖掘情况根据系统自身存在 的漏洞而定，包括但不限于以下漏洞挖掘工作:

·Web 层安全渗透：SQL 注入、任意文件上传、跨站脚本攻击（XSS）、XML 外部实体（XXE）注入、跨站点伪造请求（CSRF）服务器端请求伪造（SSRF）、任意代码执行、HTTP 明文传输、命令执行注入等；

·网络传输安全渗透：加密方式不安全；

·业务逻辑安全渗透：未授权访问、验证码缺陷、反序列化命令执行、用户名枚举、用户弱口令、平行越权访问、垂直越权访问、业务逻辑漏洞等；

·中间件安全渗透：中间件配置缺陷、中间件弱口令、Jboss 反序列化命令执行、Jenkins 反序列命令执行、Webloigc 反序列化命令执行、Apache Tomcat样例目录 session 操纵等；

·服务器安全测试：操作系统弱口令、数据库弱口令、本地权限提升、数据库信息探测、永恒之蓝、 windows 操作系统漏洞等。

2.3 交付成果

根据系统挖掘出的漏洞形成《渗透测试报告》，发现漏洞不同，报告内容可能有所不同，但至少需要包含以下内容：网页安全、服务器安全中漏洞详细信息、修复建议，整体安全风险管理、技术防范方案。

- 3、安全评估服务

包含系统详细调研、评估工作方案、识别关键信息资产、实施物理安全评估、实施网络安全评估、实施主机安全评估、实施应用安全评估、实施数据安全评估、实施管理机构评估、实施管理制度评估、实施管理人员评估、实施系统建设管理评估、实施系统运维管理评估、生成并确认评估报告。

3.1 服务范围

提供至少1次整体安全评估服务。

3.2 服务内容

（1）系统漏洞检查服务

对业务系统、操作系统主机进行漏洞扫描服务、对发现的漏洞进行漏洞验证、提出漏洞修复建议。

2）配置核查服务

对业务系统进行操作系统的配置核查服务，通过专业的配置核查工具，针对操作系统、中间件安全、 数据库、应用系统进行配置核查工作，将配置不规范风险识别后提出修复建议。

3.3 交付成果

通过漏洞扫描、配置核查服务最终形成《安全评估检查报告》，报告内容涵整改建议。

4、漏扫服务

4.1 服务范围

提供不低于3 次的漏洞扫描服务。

4.2 服务内容

利用漏洞扫描器对基础环境进行漏洞扫描，发现操作系统、数据库、中间件、网络设备、网络安全设备中存在的安全漏洞，针对漏洞扫描系统出具的结果进行确认分析后，编写漏洞扫描分析报告，报告

内容中涵盖漏洞整改建议。

4.3 交付成果

提供《业务系统漏洞扫描报告》，发现漏洞不同，报告内容可能有所不同，但至少需要包含以下内容：高危漏洞、中危漏洞、低危漏洞和修复建议。

5、基线核查服务

5.1 服务范围

提供至少2 次的基线核查服务。

5.2 服务内容

以等级保护基本要求结合业务安全规范，对广西区南溪山医院网络环境中指定的网络设备、安全设备、服务器操作系统、数据库、中间件等对象进行自动化配置核查，检测当前对象的身份鉴别、资源控制、访问控制、数据完整性、剩余信息保护、入侵防范、通信保密性、安全审计等方面的安全配置现状，找出高危风险项及策略配置问题，出具配置核查报告，并提供相应的解决方案，帮助广西区南溪山医院解决安全风险问题。

5.3 交付成果

提供《业务系统基线核查安全评估报告》。

6、重保服务

6.1 服务范围

重要时期网络安全保障服务，具体开展时段如下：

护网值守：一年至少2次，每次7*12小时；重要期间提供资深安全专家进行值守，供互联网层面攻击溯源服务，协助防守单位合理的得分，包括不限于：绘制攻击者画像，追查事件来源，反制等手段成功追踪到攻击者或者攻击团伙。安排1名安全服务工程师在现场为广西区南溪山医院进行数据分析、攻击研判等工作提供有效的技术支撑。

6.2 服务内容

重保时期，一线驻场安全服务工程师对系统的安全状态进行实时监控，并根据实际环境协助完善安全设备的告警规则，通过合理的规则配置，及时发现正在发生的安全事件以及现潜在的安全风险，并及时定位问题，处理问题，监控内容包括：

安全事件告警监控

配置安全产品告警规则，对监测到的安全事件按照不同的级别和类型产生不同告警，并将告警信息通过邮件、弹出窗口等方式通知运维人员，运维人员根据安全事件的具体情况采取针对性的处理措施。

安全日志审计

安全产品会产生大量的网络访问日志、管理行为记录、操作行为记录、产品运行记录和网络流量等数据，以及安全监测产生的大量信息，这些信息数量庞大并且无明显关系，但其中可能隐含着潜在的网络攻击行为或已经发生但未发现的攻击行为、产品故障等。安全日志审计工作是结合资产信息等实际情况，找出这些海量数据中的关联关系，设置各种关联分析规则和过滤条件，挖掘出有价值的网络攻击、运行故障等信息。

报告编制

在服务过程中，持续地进行安全监测与处置，并且定期编制监测和处置报告，报告概要性地提出监测结论，并对出现的问题进行列举，同时对整体安全态势进行评价。

6.3 交付成果

提供《重要时期安全保障监控值守日报》，发生攻击事件时编写《事件处置报告》。

7、应急响应服务

7.1 服务范围

提供应急响应服务：不低于10次/年， 并根据事件的不同出具《安全事件应急响应报告》。

7.2 服务内容

应急响应团队接到入侵事件通知后在相关人员的配合下对异常的系统进行初步分析，确认其是否真正发生了信息安全事件，制定进一步的响应策略，并保留证据。

7.3 交付成果

根据应急响应事件内容形成《安全事件应急响应报告》，报告包含事故原因分析、已经造成的影响、处理办法、处理结果、预防和改进建议等。

- 8、安全巡检服务

8.1 服务范围

提供机房的服务器、存储、网络数通设备、安全设备运行状态检查服务：至少4次/年。

8.2 服务内容

每季度定期对机房内服务器存储、网络交换设备、网络安全设备的性能监控并形成巡检报告，监控的参数为服务器的CPU、内存、硬盘、网络流量、网络安全设备健康状况等。

8.3 交付成果

根据安全巡检形成《广西壮族自治区南溪山医院机房设备巡检报告》，报告包含设备使用时间、各组件及接口状况、告警信息、故障信息和整改建议等。

- 9、安全加固服务

9.1服务范围

提供不低于4次的加固服务，至少包含漏洞加固3次和基线加固1次。

9.2 服务内容

以等级保护基本要求结合业务安全规范，对广西区南溪山医院网络环境中指定的服务器（只针对物理服务器和虚拟服务器，不涉及业务层面的高危漏洞）、网络安全设备等服务端口限制、访问控制、策略优化、高风险项漏洞进行修补（所有加固工作均需评估对业务无影响且客户同意后再进行加固）；

对广西区南溪山医院网络环境中指定的网络设备、安全设备、服务器操作系统、数据库、中间件等对象进行自动化配置核查，检测当前对象的身份鉴别、资源控制、访问控制、数据完整性、剩余信息保护、入侵防范、通信保密性、安全审计等方面的安全配置及高危风险项及策略配置问题提供加固服务。

9.3 交付成果

提供《系统漏洞加固报告》

提供《业务系统基线核查安全加固报告》。

- 10、网络安全培训

- 10.1服务范围

- 为广西区南溪山医院提供1次（1～2小时）的院级网络安全培训。

- 10.2服务内容

- 培训内容为基础的网络安全意识培训，培训内容包含基本网络安全知识、常见网络安全威胁、以及安全威胁的处置方法。授课方式为现场授课。

- 10.3 交付成果

- 提供现场授课及《广西壮族自治区南溪山医院网络安全培训课件》

- 11、网络设备及安全设备部署及配置优化服务

- 11.1 服务范围

- 提供不低于12次/年的网络（数通）设备及安全设备部署、配置优化服务。

- 11.2 服务内容

广西壮族自治区南溪山医院有新增网络数通设备及安全设备时，安排工程师为医院上架部署新增的设备；医院出现业务调整、网络对接方式改变，协助医院调整设备部署，医院的网络配置出现问题、无法满足使用需求时，为医院优化安全设备配置、策略；医院网络出现断网时，协助医院进行应急处理，保障医院网络信息安全，保障医院网络持续满足使用需求、稳定安全的运行。

- 11.3 交付成果

- 《广西壮族自治区南溪山医院XXX设备优化配置策略报告》

- 12、应急演练

为有效履行《网络安全法》履行法定的网络安全监管义务，提高医院信息基础设施对网络与信息安全突发事件的应急处置能力，减少网络与信息安全事件对医院业务的影响，并进一步规范信息安全事件通报流程，完善医院与各有关单位的联动机制，组织各有关单位、以及对应的技术支撑单位共同开展网络与信息安全应急演练。

演练原则：按照“着眼实战、结合实际、合理定位、讲求实效”的原则，结合医院业务系统和网络安全设备部署的实际情况，模拟业务系统受到攻击发生时，组织相关部门和人员开展网络与信息安全的应急响应和处置，达到演练目的。

演练形式：演练方式采用情景模拟的方式，通过部署模拟环境，模拟真实环境下的攻击行为。模拟场景可选如下场景但不限于：

网络攻击事件：漏洞攻击应急演练、后门攻击应急演练等；

信息破坏事件：网站篡改应急演练、网页挂马应急演练等；

设备设施故障事件：网络设备故障应急演练、服务器故障应急演练等。

- 12.1服务范围

- 为广西壮族自治区南溪山医院提供至少2次沙盘模拟应急演练

- 12.2服务内容

- 通过沙盘模拟真实的安全事件呈现单位应对紧急事件的处置过程，以检验应急响应中广西壮族自治区南溪山医院各方的协调反应水平和实战能力、评估应急响应预案的实用性、可行性、可靠性为目的。帮助广西壮族自治区南溪山医院建立、检验和优化演练及响应机制。

- 12.3交付成果

《广西壮族自治区南溪山医院XXX事件应急演练方案》

《广西壮族自治区南溪山医院XXX事件应急演练总结报告》

13、资产梳理

- 13.1为实现对IT数据中心资产的持续管理，需对我院的IT资产进行重新梳理，提供有正版商业授权或自己研发的软件工具。

- 13.2服务成果：《应用系统梳理表》、《IT信息资产梳理表》等相关文件或录入相关系统

14、安全咨询服务

- 提供的电话、邮件、面谈等方式提供各类信息系统安全咨询和建议服务。

15、差距分析服务

包含依照系统准备差距分析表、安全管理差距分析（通过文档、访谈和测试等方式）、安全技术差距分析（通过文档、访谈等方式）、生成等级保护差距分析报告。

16、安全规划服务

包含安全需求分析 、安全建设与改建方案的制定、制作原信息系统产品加固方案、测评不符合及部分符合项整改建议、制作新的网络拓扑图、制作安全需求分析报告、编制并确认整体信息系统整改方案。

17、其他

- 因项目内容涉及医院网络设备、安全设备、软件等多方面调试整改，中标方须签订保密协议及相关责任承诺书。

# 评分办法

计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分…………………………………………………………………………满分35分

（1）以进入评标的最低的评标报价为35分。

最低供应商评标报价金额

（2）供应商价格分 =                                  　　 ×35分

供应商评标报价金额

2、技术方案分……………………………………………………………………满分15分

评委对各投标人提供的网络信息安全服务方案的质量控制、安全保障、应急保障三个方面进行独立评审并独立打分：

一档（5分）：投标人基本了解采购人采购需求，提供的技术方案未针对实际情况进行了细化，仅简单复制需求文件需求，仅配置有安全、网络、服务器存储虚拟化相关领域中一个方面人员的专业人员（提供技术人员专业证书，附投标公司缴纳最近2个月的社保证明）。

二档（10分）：投标人对采购人需求有较好的了解，并提供良好的技术保障方案，提供安全服务先进可靠，配置有安全、网络、服务器存储虚拟化相关领域中二个方面的专业人员（提供技术人员专业证书，附投标公司缴纳最近2个月的社保证明），且技术水平较高，安全保障措施全面的。

三档（15分）：投标人充分了解采购人需求，并提出合理化建议，提供详细的质量控制措施、安全保障措施、应急保障措施，技术方案优秀。配置了安全、网络、服务器存储虚拟化相关领域中三个方面的专业人员（提供技术人员专业证书，附投标公司缴纳最近2个月的社保证明），技术水平高。

注：投标人若不提供 “技术方案”的；“技术方案”相应计“0”分。

- 履约能力分………………………………………………………满分25分

（1）投标人提供通过 ISO27001:2013 信息安全管理体系认证(于投标文件中提供相关有效证书复印件)得1分。

（2）投标人提供通过ITSS 信息技术服务运行维护标准二级及以上的得1分(于投文件中提供相关有效证书复印件)。

（3）投标人至少提供1名由中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师（CISE）认证证书，提供证书复印件；并提供获得证书人员社保证明文件的，满足一名人员的2分，满分4分。

（4）投标人提供至少1名由中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试专家（CISE-PTS）认证证书，提供证书复印件；并提供获得证书人员社保证明文件的，满足一名人员的2分，满分4分。

（5）投标人提供由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书，提供证书复印件；并提供获得证书人员社保证明文件的，满足一名人员的1分，满分3分。

（6）投标人提供由人力资源和社会保障部颁布的计算机技术与软件技术资格（专业网络工程师中级及以上）证书，提供证书复印件。并提供获得证书人员社保证明文件的，得1分，满分3分。

（7）投标人提供安全服务领域内的人员认证，提供证书复印件。并提供获得证书人员社保证明文件的，满足一名人员的1分，满分3分。

（8）投标人提供网络或数据领域内工程师认证，提供证书复印件，并提供获得证书人员社保证明文件的，满足一名人员的1分，满分3分。

（9）投标人参与市级及以上网信办或市级及以上公安局网络安全支队安全服务或获得公安系统颁发的网络安全技术支撑志愿服务单位并提供有效证明的，投标人得3分。

注：以上人员社保证明文件为投标公司缴纳最近2个月的社保证明

4、售后服务分…………………………………………………………满分15分

（1）售后服务方案…………………………………………………………12分

一档（2分）：服务承诺描述一般，对本项目实际情况有所了解，具有一定的可行性，基本满足采购需求。

二档（4分）：综合评定良好 在一档基础上，服务措施可行，服务人员技术力量较强，数量配备较合理，能较好满足项目实施需要，有较好的质量控制、安全保障和应急保障措施,文档制作计划详细,培训方案详细，较好满足采购需求。相关人员及公司提供本项目相关的资质证书较齐备。

三档（6分）：综合评定优秀，二档基础上，服务承诺描述详细、全面，熟悉本项目情况，项目实施经验丰富，进度安排合理，可行性强，服务人员配备齐全，技术力量强，投入本项目的服务人员优于招标文件要求，组织、实施和监督机构健全，完全满足采购需求，提供本地化服务。

（2）响应时间……………………...............................................................................3 分

评委根据投标人应急响应服务中的现场响应时间，要求投标人有资质工作人员从事故发生起到达事故现场的最长时间，独立确定各投标人所属档次后，并在相应档次内独立打分。

一档（1 分）： 2 小时≤现场响应时间＜3 小时，满足的定为一档；

二档（2 分）： 1 小时≤现场响应时间＜2 小时， 满足的定为二档；

三档（3 分）：现场响应时间＜1 小时，满足的定为三档

5、业绩分………………………………………………………………………………满分10分

投标人提供2020年以来类似（网络信息安全服务类）项目业绩的相关证明材料【同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】。每有一项得2分，满分10分。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若评标价仍相同时，分别按技术分、项目实施分、综合信誉及履约能力分、服务承诺分由高到低的顺序排列；若仍相同时，由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商，并依此类推。