| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新机房内网服务器区汇聚交换机（万兆光） | - 整机高度≤1U，整机交换容量≥2.5Tbps；包转发≥1080Mpps； 2、配置≥48个万兆光口，≥2个40G光口，配置2块交流电源；≥2块交换机风扇；配置≥32个万兆多模光模块；≥1根5m 40G QSFP+电缆（含≥2个QSFP+模块）； 3、满足上述端口需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡； 4、支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔； 5、支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能；支持Ipv6； 6、为简化设备配置实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 7、要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量； 8、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 9、支持CPU保护功能 - 10、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 11、支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）； 12、支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式； 13、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV; 14、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作; 15、3年原厂保修服务。 | 2 | 台 |  |
|  | 新机房内网服务器区汇聚交换机（千兆电） | 1、整机高度≤1U，整机交换容量≥750Gbps；包转发≥220Mpps； 2、配置≥24个千兆电口（含≥8个combo口），≥4个万兆光口；配置≥4个万兆多模模块； 3、满足以上业务端口需求之后，剩余的业务板板扩展槽位≥1个，可通过扩展插卡实现上行25G的能力； 4、支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔； 5、支持Ipv6，支持OpenFlow标准；支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能； 6、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 7、支持CPU保护功能； 8、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 9、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 10、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 11、要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量； 12、支持IGMP Snooping v1/v2/v3和快速离开机制，MLD Snooping v1/v2。 13、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作 14、3年原厂保修服务。 | 2 | 台 |  |
|  | 新机房内网服务器区汇聚交换机（千兆光） | 1、整机高度≤1U，整机交换容量≥750Gbps；包转发≥252Mpps； 2、配置≥48个千兆光口、≥4个万兆光口，配置2块交流电源，≥2块交换机风扇；配置≥1根SFP+电缆5m；配置≥2个万兆多模模块，配置≥48个千兆多模光模块； 3、满足以上业务端口需求之后，剩余的业务板板扩展槽位≥1个，可通过扩展插卡实现上行25G的能力； 4、支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 5、支持Ipv6，支持OpenFlow标准；支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能； 6、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 7、支持CPU保护功能； 8、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 9、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 10、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 11、要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量； 12、支持IGMP Snooping v1/v2/v3和快速离开机制，MLD Snooping v1/v2。 13、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作 14、3年原厂保修服务。 | 2 | 台 |  |
|  | 新机房内网用户区汇聚交换机 | - 交换容量≥430Gbps,包转发速率≥140Mpps； 2、提供≥48个SFP光口（含≥2个combo口），≥4个非复用的SFP+光端口，≥1个Mircro USB接口；配置≥4个万兆多模光模块(850nm,300m)，≥48个千兆单模光模块(1310nm,10km）； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 12、要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量； 13、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 14、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 15、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作 16、3年原厂保修服务。 | 2 | 台 |  |
|  | 新机房外网用户区汇聚交换机 | 1、交换容量≥430Gbps,包转发速率≥140Mpps； 2、提供≥48个SFP光口（含≥2个combo口），≥4个非复用的SFP+光端口, ≥1个Mircro USB接口；配置≥4个万兆多模光模块(850nm,300m)，≥48个千兆单模光模块(1310nm,10km）； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 14、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作 15、3年原厂保修服务。 | 2 | 台 |  |
|  | 新机房外网服务器区汇聚交换机 | 1、交换容量≥330Gbps,包转发速率≥108Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个非复用的SFP+光端口, ≥1个Mircro USB接口；配置≥4个万兆多模光模块； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 14、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作 15、3年原厂保修服务。 | 2 | 台 |  |
|  | 内外网网闸交换机 | 1、交换容量≥330Gbps,包转发速率≥120Mpps； 2、提供≥24个千兆SFP光口（其中有8个combo口），≥4个非复用的SFP+光端口, ≥1个Mircro USB接口；配置≥4个万兆多模光模块+12个千兆多模光模块； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 14、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作 15、3年原厂保修服务。 | 2 | 台 |  |
|  | 新机房外网核心交换机 | 1、整机高度≤1U，整机交换容量≥750Gbps；包转发≥430Mpps； 2、配置≥48个千兆光口，≥4个万兆光口，≥8个千兆电口；配置≥2块交流电源，≥2块交换机风扇；配置≥1根SFP+电缆5m（含2个SFP+模块）；配置≥4个万兆多模模块，≥24个千兆单模光模块； 3、满足以上业务端口需求之后，剩余的业务板板扩展槽位≥1个，可通过扩展插卡实现上行25G的能力； 4、支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 5、支持Ipv6，支持OpenFlow标准；支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能； 6、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 7、要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量； 8、支持CPU保护功能； 10、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）。 11、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。 13、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作 14、3年原厂保修服务。 | 2 | 台 |  |
|  | 核心交换机（雁山公共卫生救治中心内网） | 1、交换容量≥750Gbps,包转发速率≥390Mpps； 2、配置24个千兆光口（8个 Combo口）+4个万兆光口；配置2块交流电源；2块交换机风扇；配置18个千兆单模光模块；配置2个万兆单模模块； 3、满足以上业务端口需求之后，剩余的业务板板扩展槽位≥1个，可通过扩展插卡实现上行25G的能力； 4、支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔； 5、支持Ipv6，支持OpenFlow标准；支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能； 6、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 7、要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量； 8、支持CPU保护功能； 10、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 11、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。 13、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作 14、3年原厂保修服务。 | 1 | 台 |  |
|  | 核心交换机（雁山公共卫生救治中心外网） | 1、交换容量≥330Gbps,包转发速率≥120Mpps； 2、提供≥24个千兆SFP光口（其中有8个combo口），≥4个非复用的SFP+光端口, ≥1个Mircro USB接口；配置≥18个千兆多模光模块； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 14、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作 15、3年原厂保修服务。 | 1 | 台 |  |
|  | 新机房内网安全区接入交换机 | 1、交换容量≥430Gbps,包转发速率≥80Mpps； 2、提供≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个非复用的SFP光端口, ≥1个Mircro USB接口；配置≥4个千兆单模光模块；配置4组镜像流量口 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN； 14、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作； 15、3年原厂保修服务。 | 1 | 台 |  |
|  | 外网楼层接入交换机（本院+雁山公共卫生救治中心） | 1、交换容量≥300Gbps,包转发速率≥50Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个非复用的SFP光端口, ≥1个Mircro USB接口；配置≥2个千兆单模光模块； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 14、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作； 15、3年原厂保修服务。 | 30 | 台 |  |
|  | 内网楼层接入接入交换机（本院+雁山公共卫生救治中心） | 1、交换容量≥330Gbps,包转发速率≥50Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个非复用的SFP光端口, ≥1个Mircro USB接口；配置≥2个千兆单模光模块； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 14、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作； 15、3年原厂保修服务。 | 30 | 台 |  |
|  | 内网楼层接入交换机（本院+雁山公共卫生救治中心） | 1、交换容量≥430Gbps,包转发速率≥80Mpps； 2、提供≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个非复用的SFP光端口, ≥1个Mircro USB接口；配置≥4个千兆单模光模块； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（（提供满足上述功能的相关官网截图或功能截图或检测报告证明）； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持CPU保护功能； 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 12、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 13、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 14、为实现简便运维管理，要求所投产品与原有网络管理平台无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作； 15、3年原厂保修服务。 | 30 | 台 |  |
|  | IT综合网络运维管理平台 | 1、系统要求 基于Java平台开发，部署在Windows或linux平台上，同时支持国产化中标麒麟、UOS等操作系统,达梦、人大金仓数据库。B/S模式，支持多采集器分布式部署； 2、资源管理 a.系统能够对符合SNMP标准协议的服务器、网络设备、路由器、防火墙、负载均衡、虚拟机等设备监控。系统能够支持监控多种主流操作系统Windows 2000/2003/2008的32位/64位、RedHat Linux AS、AIX、Solaris、HP-UX等。服务硬件管理监控，CPU、内存、磁盘等硬件状态；服务器电源、风扇、温度等底层监控（需提供平台功能截图证明） b.系统支持sqlserver2005、sqlserver2008、sqlserver2012,mysql、oracle、DB2、Sybase、Informix数据库；支持Weblogic，Websphere，Lotus Notes，MQ，Tuxdeo，JBOSS，Apache，Tomcat，CICS等中间件有效监控和管理。提供整合的资源监控和管理模块； c.支持支持EMC、 HP、IBM、Cisco、Netapp、DELL、华为、H3C、Inspur、macrosan、Hikvision等众多厂商对存储磁盘阵列、控制器、物理磁盘、LUN信息、硬件风扇、电源的各项基本信息进行监控.多角度监控存储设备的实时运行情况，快速了解组成元素的好坏状态，出现异常及时告警通知； d.支持VMware、FusionCompute、Hyper-V、浪潮虚拟化、深信服超融合等厂商。自动构建虚拟网络关系映射，以实际运维角度分层展示，将IT基础设备和云平台统一管理，将虚拟化资源和下属的子虚拟机一起结合监控，将以图像化和树形层级化的方式呈现，方便用户通过页面了解虚拟主机下所连接的所有子机的运行和性能数据，以及子机的操作系统和当前状况，实现虚拟化的统一管理；支持虚拟化拓扑图； 3、告警管理 告警方式：拓扑图图标颜色变化告警，异常列表告警，消息框告警，声音告警，短信告警，邮件告警，关闭网络端口告警等方式。支持故障智能依赖树配置，找出故障真正的来源，系统能够通过异常依赖树智能分析各个异常间的逻辑关联关系，提供根本原因分析,快速发现故障根源，缩短恢复时间，防止告警泛滥。（需提供平台功能截图证明） 4、运行管理 a.系统可以方便用户实时查看系统中的不同异常类型（当前、今天、昨天、本周、本月），并能筛选出（已确认/知晓、未确认、已恢复、未恢复、不同异常等级、不同异常来源类型）等不同状态。 b.智能巡检：支持按不同巡检内容和设备制定周期性的定点智能巡检,自定义添加检测点,构建巡检规则。（需提供平台功能截图证明）以报表的形式直观反映巡检结果,将巡检异常状态以告警灯形式展现,快速反映本次巡检的异常, 越界次数、标准值和当前值的差异性,系统会定期生成并主动发送运维人员。 c.系统支持最低上限安全值和最高下限安全值，确保设备在运行中给繁忙时间段、空闲时间段的基线分配合理的安全域。设备性能指标%类的指标设置安全域上浮后，如超过100%，系统支持自动截取，将不会超过本身指标最大值。支持智能基线在我的页面个性化展示； 5、基线管理 系统支持最低上限安全值和最高下限安全值，确保设备在运行中给繁忙时间段、空闲时间段的基线分配合理的安全域。设备性能指标%类的指标设置安全域上浮后，如超过100%，系统支持自动截取，将不会超过本身指标最大值； 6、IPV6支持 支持在IPv4和IPv6双栈环境和过渡架构下实时监控，IPV6单设备发现，实现统一平台监控和管理； 7、图表功能 a.拓扑管理：基于H5技术实现拓扑图功能，自动生成物理拓扑图。支持自定义灵活部署物理、示意、业务、及机柜拓扑图等，以可视化动态展现资源的结构分布、链路关系、性能指标和运行状态等，并能通过颜色策略、动态流量、告警提示变化来表示每个资源的异常等级，做到故障快速定位，帮忙运维人员快速掌握全局网络运行状态支持显示链路流量动态，直观呈现链路负载，支持开关支持链路流量大小以不同粗细的链路进行直观的展现 ；（需提供平台功能截图证明） b.报表管理：支持报表模板。报表系统支持高效灵活的类Mrtg的性能分析。报表系统支持高效灵活的类Mrtg的性能分析。可以实时统计分析每次轮询数据、30分钟统计、2小时统计、日统计等多种实时统计和数据保存。用户可以在一个屏幕上，同时展现各指标数据，并可以分成日曲线、周曲线、月曲线、年曲线进行图形趋势分析； c.支持多设备多指标分析，并可将分析数据导出到Excel； d.通过真实的设备背板图可以对设备的各个端口进行实时查看、打开和关闭等操作，能及时查看各个端口的基本信息和连接设备，当某个交换机出现异常速率或者异常流量时，能够提醒及时把相对应的端口宕掉。独家创建背板智能工具，支持建立标准背板和个性模块化背板，根据系统中获取的接口数据直接建立关联； 8、系统备份与恢复 支持检测和查看数据类型的范围和容量，支持一键备份与定时备份功能，支持数据备份结束以客户端和消息进行通知；支持下载数据到任何终端，支持一键恢复和上传数据恢复。（需提供平台功能截图证明） 9、个性化定制 a.通过模板设置指标轮询周期、阈值和异常等级、告警方法、异常过滤和告警过滤。可设置通断指标、性能指标、扩展指标、安全指标和配置指标。提供自定义模块，可自定义ssh、telnet、SNMP、tcp、SQL、ping取值，SSH取值和TELNET取值在同一模块中，提供SSH和telnet取值模版和方式不低于15个模版，snmp、sql模版不低于5个； b.产品需要支持自定义取值，包括自定义OID节点，自定义SQL语句，自定义命令，自定义脚本，自定义TCP、IP端口,支持多行取值等监控； c.提供个人界面，让用户在一个页面上配置多个组件。根据不同的情况，定制不同的展示组合； d.界面定制甲方的单位名称。系统可以把不同资源分为不同管理域，对不同的网管功能，给不同的角色分配不同的权限；同时给不同用户分配不同的角色以及不同的地域； e.在原网管平台（H3C IMC)授权的基础上扩容设备管理授权总数≥700个（含原有平台100个），包含网络设备、安全设备、数据库、中间件等节点，服务器设备管理授权≥450个，虚拟机管理授权≥230个，存储管理节点授权≥20个； 10、其他要求 产品具备著作权登记证书，提供证书复印件。 产品具备有效的公安部安全管理平台检测报告，提供报告复印件。 11、提供3年原厂升级与运维服务。 | 1 | 套 |  |
|  | 院内现有网络整改 | 1、新增机柜：9U壁挂式机柜 | 15 | 个 |  |
|  |  | 2、光纤：8芯铠装成品线，5、6号楼各楼层、门诊一号楼各机柜间共计约16条，每条约50米，含安装部署。 | 800 | 米 |  |
|  |  | 3、整改使用的6类网线：满足标准：UL Subject444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC61163；采用精炼固态纯铜；最大承受力：110牛顿；线对时延差（ns/100米）≤ 45 ns/100米 | 10000 | 米 |  |
|  |  | 4、整改使用的模块面板：6类模块，包含面板、模块、底盒 | 260 | 个 |  |
|  |  | 5、旧线路整理机柜线路整理，寻线，打标签，废旧线路拆除。门诊1号楼12个机柜，门诊2号楼4个机柜，1号楼2个机柜，2号楼3个机柜，3号楼6个机柜，5号楼4个，6号楼4个机柜，9号楼1个机柜，10号楼3个机柜，放射治疗科1个机柜，供应室1个机柜，核医学1个机柜，病案楼2个机柜，医技楼7个机柜，共计约4200条线路 | 4200 | 点 |  |
|  |  | 6、综合耗材扎带，标签纸，布线所需PVC管槽、金属辅材、弱电桥架、水晶头、巡线等 | 1 | 项 |  |
|  |  | 7、桥架：医技楼后面桥架，包含300型桥架25米，升高工程车租赁，施工角铁焊接等，线路整理。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 8、综合布线：5号楼2楼、6号楼1楼、3楼、4楼、5楼、6楼、9号楼1楼等，重新布线约260条 | 260 | 条 |  |
| 总价（含税及人工等） |  |  |  |  |  |

服务要求：

①必须提供本地化上门安装、含批量安装及零星安装，≥3年服务商本地化上门服务。≥3年原厂保修服务，365天全年无休；为保证设备的品质和服务，供应商需提供原厂家针对此项目的三年原厂售后服务承诺函原件。在免费保修期内提供三年不少于一人的本地服务（要求人员提供7*24小时维修和响应服务，如出现网络和硬件故障，接到故障通知半小时内驻场人员到达现场提供服务。）

报价文件中所承诺的货物性能参数、技术规格、功能必须与实际交付产品完全一致或高于采购要求，确认中标后中标公司提供第15项IT综合网络运维管理平台产品的测试设备，逐项测试核对产品招标参数规格及功能，如出现不满足标书要求或产品与投标产品不一致，按虚假应标处理，并追究法律责任。

②免费送货上门，派出有相应资格的工程师到达现场负责设备安装调试，采购人不需要添加额外设备，直至正常使用。

③中标供应商在免费保修期内必须提供不低于1%常规设备配件库或备用机，遇到重大技术问题，中标供应商应及时组织有关技术专家进行维修，并采取相应措施以确保系统的正常运行。