设备名称：液氮罐

设备编号：NYZBB-SBK-2023036

数    量：4个

性 能 配 置 要 求

- 几何容积:L≥47

- 2、口径： 127±1mm

- 3、外径：508±2mm

- 4、高度：718±4mm

- 5、提筒直径：72±1mm

- 6、提筒数量：≥10 EA

- 7、空重：≥18.2KG

- 8、静态液氮日蒸发量：L/D≤0.36

- 9、静态液氮保存期D≥130

- 10、液氮罐手柄水平面长度  30cm-43cm

11、液氮罐盖子与手柄水平面高度 8cm-9cm

设备名称：全自动化学发光测定仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023049

数    量：1台

- 化学发光反应体系，灵敏度高，定量检测结果。

- 支持过敏原、自免项目等检测。

- 检测速度不低于120T/H。

- 具有独立急诊位，支持急诊优先功能，随时在线急诊。

- 支持原始采血管、真空采血管和微量样本杯等。

- 支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测。

- 样本条码扫描，自动获取样本信息。

- 支持LIS双向通讯，装机开通连接端口。

- 支持试剂及其它耗材余量不足自动报警

10、全天候在线远程技术支持和维护，实现自动维护保养。

设备名称：手持眼压计

设备编号：NYZBB-SBK-2023064

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

- 设备符合CE规范

- 2、测量范围：7至50毫米汞柱

3、精度：±1.2毫米汞柱（小于20毫米汞柱）和±2.2毫米汞柱（≥20毫米汞柱）

4、可重复性（变异系数）：<8%

5、显示精度：0.1毫米汞柱

6、显示单位：毫米汞柱

7、测量方式：智能测量模式（单次测量/长按自动测量）

8、测量角度：0-200°

9、显示屏：全彩OLED

10、操作界面：EasyNav高级导航界面

11、系统语言：支持中文在内多国语言

12、校准方式：EasyPos位置校准助手

13、连接方式：PC连接：

低功耗蓝牙4.0或更高（LE）

14、打印机连接：蓝牙（BR/EDR）

ESC/POS