设备名称：电子支气管镜

设备编号：NYZBB-SBK-2023088

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

- 1.1视场角≥120°；

- 1.2景深：3-100mm ；

- 1.3吸引阀座一体式防脱设计；

- 1.4操作手柄具备3个功能按键；

- 1.5软镜插入管外径≤5.0mm，工作管道内径≥2.6mm；

- 1.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

- 1.7软镜工作软管有效长度610mm,插入管自带有360°刻度标识；

- 1.8插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全；

- 1.9插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°；1.10插入管具有被动弯曲关节，可实现灵活的插入；

- 1.11操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°；

- 1.12操作手柄上按键可控制①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；

- 1.13视频转接线与操作手柄一体式设计，转接线可耐受浸泡消毒；

- 1.15内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

- 1.16操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀；

- 1.17操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；

- 1.18采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

- 配置清单至少包括：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频气管镜操作部 | 1条 |
| 2 | 防水盖 | 1个 |
| 3 | 活检阀帽 | 5个 |
| 4 | 吸引按钮 | 2个 |
| 5 | 包装箱组件 | 1套 |