设备名称：综合验光仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023108

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

测量范围：

球镜：			-29.00至+26.75D (增量为0.12/0.25D/0.5D/3D)

-19.00至+16.75D (十字交叉柱镜测试，棱镜测试)

柱镜: 			0.00至±8.75D (增量为0.25D/1D/2D/3D)

轴位:				0至180°(1/5/15°增量)

瞳距(PD):		48至80mm

50~74mm（近视距离35CM时）

54~80mm（辐辏时的远用PD）0.5/1.0mm间隔

棱镜:				0～20△(0.1△/0.5△/2△间隔)

交叉圆柱镜:		±0.25D或±0.50D交叉柱镜

±0.25D自动交叉柱镜

近视力: 			350至700mm(50mm增量)

视野: 			40°（VD=12mm）

39°（VD=13.75mm）

辅助镜片:十字交叉柱镜镜片(±0.25D,±0.50D,±0.25D自动十字交叉柱镜镜片)遮挡镜

小孔镜（直径2mm）

红色马氏杆

红/绿镜片

偏振片（45°，135°）

PD检查镜

±0.5D固定交叉柱

检眼补偿镜（+1.5D/-2.0D）

双眼分离棱镜（6△B.U/10△B.I）

水平隐斜视分离棱镜

垂直隐斜视分离棱镜

前额托调节范围：	14mm以上

顶点距离标记：  	12mm，14mm（13.75mm），16mm，18mm，20mm

水平调节：      	±2.5°

使用环境温度：	+10°~+35°

屏幕可翻转：		8.4英寸点阵式彩色LCD，带触摸功能

程序更新和版本升级可通过CF卡完成，简单而迅速，大幅度扩充仪器潜在功能

近视力灯：			白色LED

电源：				AV100～240V（±10%）

频率：				50/60Hz

功率：				80VA（±10%）