设备名称：肺功能测试系统

设备编号：NYZBB-SBK-2023118

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

1、传感器：常规通气、残气、弥散采用三组不同的传感器头单独测量，防止交叉感染。

1.1  容量测量范围：0-9.5升

1.2  流速测量范围：0-±13.5升/秒

1.3  测量精度：不大于±2.5%或±50ml之内

2、密封式滚筒设计，具有自动校正功能，且具备自检功能

3、功能残气量（FRC）的测量：美国胸科协会及呼吸界专家推荐的氦气重复呼吸法，便于更能准确测量重症呼吸疾病患者，为实测值非计算值。

4、肺弥散功能（DLCO）的测量：标准一口气法，要求含血红蛋白校正模块，避免了因血液疾病引起的肺功能检测结果假阳性。

5、肺活量（SVC）的测量。

6、用力肺活量（FVC）的测量。

7、最大自主通气量（MVV）的测量。

8、独立实测分钟通气量（MV）的测量，确保呼吸储备量的准确性，以便于胸外科手术医生更能准确判断病人的呼吸储备量是否达到手术要求。

9、根据COPD测量结果进行自动分级，自动进行换气分类（限制性、阻塞性、混合性肺病），以便进行肺部健康情况判定。

10、基础代谢率（BMR）的测量。

11、内置“动画功能”，方便老人、儿童及特殊人群的配合。多种动画操作界面。

12、分侧肺功能：可通过滚筒密闭传感器分别检测左、右肺功能的功能比值，以便于决定外科是否进行肺切除、肺移植等手术。

13、具备“肺年龄”显示，可根据被测试者检测结果给出对应的肺年龄，更直观了解肺部疾病严重程度，能有效促进患者戒烟。

14、补氧功能：常规通气可在补氧模式下进行，通过设定氧浓度，自动补给患者氧气，使检测更舒适。

15、能检测部分流速容量环（P－FV），以测量小气道等参数。

16、亚洲人的预测标准，以符合中国人的标准，保证临床的指导意义的准确性，6种以上报告单设置功能。

17、内置紫外线灯杀毒单元，避免交叉感染及周围环境污染。