设备名称：气道管理平台

设备编号：NYZBB-SBK-2024069

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

一、基本参数：

1、有USB充电,可放置≥4条内窥镜,紫外线灯消毒。

2、配能支撑≥4L氧气瓶的支架，显示器支架360°横竖屏自由切换，电源绕线支架。

二、可视软性喉镜：

1、显示器能上下、左右0º～180º转动；软管直径：3.2mm；工作通道：≥1.2mm；有吸痰、给药功能；插入部镜体可浸泡消毒；

2、LED光源，光照度≥700Lux；可充电锂电池，容量≥2300mAH；摄像头剔除白平衡功能；TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480；分辨率≥9.92 lP/mm；可选配≥8寸HD显示屏；可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能）；

3、标配≥8G不可插拔内存卡（内存可扩展≥32G），可存储照片数量≥10万张，可存储录像时长≥4.5小时；

三、可视喉镜：

1、全包喉镜片。防雾功能。显示器上下0º～110º转动，左右0º～270º转动。

2、视场角60º±15%，摄像头内置的全密封防水、高功率LED光源，光照度≥150Lux，液晶屏像素：720*480，分辨率≥7.87LP/mm。可存储照片≥40万张，录像≥16小时。锂电池充电时间：≤3小时，持续放电时间：≥3小时。

四、困难气道操作系统

1、外壳材质:丙烯腊-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)。模组构成:上呼吸道模组*1+肺支气管模组*1+图案插件≥44。

2、模组材质采用医用级硅胶,无毒、无味、耐高温、抗腐蚀。1:1真实人体气道设计。内壁防生涩及哑光处理。

五、配置至少包括:

1、气道管理平台1台。2、可视软性喉镜1根。3、可视喉镜：手柄部件2个。4、困难气道操作训练系统 ：支气管内窥镜操作训练模块1台。5、环甲膜穿刺套件1套。6、一次性使用全包喉镜片：儿童镜片5片，成人镜片5片，成人大号镜片5片。7、气道插管引导器2根。8、气管导管交换探条5根。9、一次性医用水凝胶眼贴5个。10、一次性使用可视气管插管5根 。