采购需求

附：采购物品及数量

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁条刷卡机 | 1．刷卡机可双向读取卡片。 2．电源来自电脑主机，不需外接电源。 3．发光管指示和蜂鸣器鸣叫来识别读卡成功和失败。 4．磁卡阅读器符合ANSI/ISO标准。 5．磁卡标准：ISO 7811-7815 6．译码方式：F2F（FM） 7．刷卡速度：10～120cm/s 8．磁头寿命：≥600，000次 9．电源电压：DC 5V±5% 10．电源电流：≤35mA 11．工作环境：温度：0℃～45℃ 湿度：10～90％RH | 23 |
| 2 | 扫码墫 | 识别精度>2mil, 通讯接口；USB 像素640*480 识读码质：一维，二维，医保健康码，医院一维二维码等 工作电压：5v | 16 |
| 3 | 扫描枪 | 扫描速度：每秒可达120英寸 光源：瞄准模式：617纳米琥泊色圆形LED灯 照明：660纳米超红LED灯 扫描器视域：52度H*33度（额定） 图像传感器：1280*800像素 左右摆动公差：+/-60度 前后摆动公差：+/-60度 旋转公差360度 支持的图形格式：Bitmap.JPEG,TIFF 符号解码能力：一维，二维，OCR，Digimarc 尺寸5.7英寸（高）*3.4英寸（宽）*3.3英寸（高） 重量：3180克 输入电压范围4.5至5.5V DC主机电源 额定电压下的工作电流：投影模式：335mA，触发模式：350Ma 额定电压下的待机电流：投影模式：135mA，触发模式：75Ma 支持的主机接口：USB RS232 键盘接口 键盘支持：支持超过90种国际键盘 | 12 |
| 4 | 取药签到机 | 屏幕尺寸 21.5英寸 屏幕特征 LED 全新高清A级 屏幕比例 4:03(横屏) 显示区域 376.32×301.056mm 像素点距 0.4845x0.4845mm 分辨率 1280*1024 显示色彩 10bit, 1.07B 亮度 350cd/m2 对比度 1900/6/14 16:01 可视角度 178° 使用寿命 50000 小时 触摸屏参数 触摸嵌入方式 内置一体式,非外挂式 触摸感应技术 电容感应触摸 书写方式 手指、触摸笔 玻璃厚度 4mm钢化玻璃 透 光 率 ≥95% 触摸分辨率 4096X4096 供电方式 USB直接供电 计算机响应 系统自动识别；≤15ms 传输速度 120Mbps 驱动程序 无需安装/无需校准 适应系统 Windows7、windows10、安卓 外观材质 冷扎钢板 边框宽度 7CM 外观颜色 白色 工作功率 ≤60W 待机功率 ≤5W 净重 32KG 毛重 34kg 附件 电源线 说明书(含保修卡) 喇 叭 内置喇叭(10WX2) 网 络 100M无线网卡 电源输入 AC:100-240V 60/50Hz 安装方式 立式 保修 一年保修 windows系统参数 标配 I3二代(2310M/2330M)/4GDDRIII/120G 固态硬盘 常规键盘 "1、巧克力按键 轻薄工业键盘 2、键盘 鼠标 配套 白色 3、接口 USB 即插即用 防溅洒设计" 刷卡器 "(ID/IC卡)磁条式/普通型 1、IC ID卡可读可写 2、极速解码 即插即用 免驱安装 加密解码" 二维码 "1、图像传感器 CMOS 分辨率 640 * 480 (全局曝光) 2、识读精度* 5milB 3、典型识读景深* EAN-13（13mil） 0-150mm QR（15mil） 0-100mm 4、识读码制：一维 二维 5、视场角水平 68° 垂直 51° 6、条码灵敏度** 倾斜(pitch) ±55° 7、通讯接口 USB" | 1 |
| 5 | 48口可网管交换机 | 端口描述：48个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个1000BASE-X SFP端口；交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：126Mpps， | 8 |
| 6 | 有线签名板 | 1、支持手写签名笔记采集，通过显示屏采集签名人签字笔迹，并支持查询回放； 2、支持行为证据采集，通过指纹仪采集指纹，形成签名行为的证据链； 3、支持手写批注采集，通过手写签名板获取签名人手写批注笔迹图片，支持多字多行批注，在签名文档上进行可视化展现；支持手写批注标题修改，可根据客户实际场景进行修改； 4、支持手写数字签名，用第三方CA中心颁发的数字证书，以签名人手写签名笔迹形态进行可视化展现； 5、扩展屏，支持将屏幕信息扩展或者复制到手写屏幕上展示； 6、硬件能与院内现有广西CA平台进行无缝对接，无需进行额外开发对接工作或者增加服务器等硬件。 7、硬件规格要求：显示屏尺寸≧10.1寸；显示屏类型：TFT LCD；分辨率≧1280*800；接口类型：USB；电磁感应式/Electromagnetic Touch触控；压力感应≧2048Level；无源无线笔类型；指纹类型为电容式；指纹解析度≧500DPI。 | 3 |