采购需求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊病历打印机 | 打印方式：24针击打式点阵打印 打印方向：双向逻辑查找 中文字符集：GB18030-2000 汉字编码字符集 打印列数：94列(10cpi) 中文字体：宋体、黑体 纸张处理：摩擦进纸，前进前出、前进后出 单页纸规格：宽度：65-245毫米，长度：67-297毫米 打印厚度：最大打印厚度 2.6 毫米 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝） - 接口：标准 双向并口、串口、USB ver.2.0 打印头寿命：4 亿次/针 - 打印总量：700万行 （打印头除外） - 色带寿命：500万字符（ 信函模式10cpi，48点/字符）1,000万字符（草体模式10cpi, 24点/字符） 优质节能：中国能效等级一级产品 - 打印控制代码：PR2、ESC/P-K、IBM PPDS、OKI5530SC - 水平装订：110-241.3毫米(宽度)127-220毫米(长度) - 垂直装订：110-241.3毫米(宽度)85-220毫米(长度) 噪音：53分贝（ISO7779模式） | 21台 |
| 2 | 激光打印机 | 打印速度： 14页/分钟 (A4) 打印分辨率：600dpi×600dpi 打印语言：CAPT 预热时间：(从电源开启到就绪状态) 约10秒或更少 首页打印：9.3 秒或更低 耗材型号：CRG 303/CRG303 VP 耗材打印量(初始)：BK:2000页 纸张输入(标准)：150 页 (64-163g/m²) 手动进纸：1 页 (64-163g/m²) 纸张输出：面向下：100 页 纸张尺寸：A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC, 信封, 自定义尺寸 电源要求：220-240V( ±10%) 50/60Hz(±2Hz) 耗电量：大约726W（最大值） 大约2W( 待机时平均值 ) 打印状态平均约280W 体积(W×D×H)：369.8×250.5×216.7 (mm) 重量(不含硒鼓) 约5.7kg 月最大负荷打印量*9 5,000页 内存(标准) 2MB (Hi-SCoA) 接口(标准) USB 2.0 高速 支持操作系统*7 Windows® 2000/XP/ Vista /Win7/Server 2003/Server 2008 /Server 2008 R2 , Mac OSX, Linux 能效等级*8 3级 /0.78kW·h | 19台 |
| 3 | 激光打印复印机 | ### 打印速度：20页/分钟 (A4) ### 标配端口高速 USB 2.0（端口)Cartridges And Printheads ### 硒鼓/墨盒数量1（黑色） ### 更换硒鼓/墨盒惠普黑色原装激光硒鼓（印量约为 1,500 页） ### 硒鼓/墨盒数量1（黑色） Printing Media Handling ### 最大输入容量（纸张）高达 150 页 ### 进纸容量;高达 150 页 ### 出纸装帧处理:馈纸式 ### 最大输出容量（纸张）高达 100 页 ### 出纸量:高达 100 页 ### 标配输出容量（信封）:高达 10 张 ### 纸张处理（进纸）（标配）:150 页进纸盒 ### 纸张处理（出纸）（标配）:100 页出纸盒 ### 打印质量（黑白，最佳）:高达 1,200 x 1,200 dpi 支持的打印介质 ### 支持的介质尺寸（主要）:10 x 15 厘米； A4; 信封 ### 支持的介质尺寸:A4；A5；A5 (LEF)；B5 (JIS)；Oficio；信封（DL、C5） ### 介质尺寸（自定义）:76 x 127 到 216 x 356 毫米 ### 介质类型:普通纸、厚纸、薄纸、棉质纸、彩色纸、预打印纸、再生纸、标签纸、卡片纸、证券纸、档案纸、信封 ### 支持的介质重量:60 到 163 克/平方米 ### 复印量（最大）:高达 99 份 ### 复印机设置:调整背景；自适应；分页；深度控制；证件复印；原稿尺寸；原稿类型；缩小/放大； ### 复印缩小/放大设置:25% 到 400% ### 扫描技术:接触式图像传感器 (CIS) ### 彩色扫描:有 ### 扫描输入模式：前面板复印、惠普复合机扫描软件、通过 TWAIN 或 WIA 连接的用户应用 ### 扫描尺寸上限：216 x 297 毫米 ### 位深度：8 位（黑白）32 位（彩色） ### 灰阶级别：256 ### 扫描文件格式；BMP；JPG；PDF；PNG；TIFF ### 增强扫描分辨率：大约可达 4800 x 4800 dpi ### 硬件扫描分辨率：分辨率高达 4800 x 4800 dpi ### 光学扫描分辨率：高达 600 x 600 dpi ### 兼容的网络操作系统：Windows 11；Windows 10；Windows Server；macOS 10.15 Catalina；macOS 11 Big Sur；macOS 12 Monterey；Linux ### 兼容的操作系统：Windows 11；Windows 10；macOS 10.15 Catalina；macOS 11 Big Sur；macOS 12 Monterey ### 内存（标配）:128MB ### 控制面板：2 行 LCD；12 个按键（电源、取消、启动、导航（菜单、确定、返回、左、右）、证件复印、对比度、范围、信息）；LED 指示灯（电源、状态） ### 最低系统要求：Windows® 11：64 位，Windows® 10：32 位或 64 位、英特尔®奔腾® 4 1 GHz或更高配置、1 GB 内存、16 GB 硬盘 ### Macintosh 最低系统要求：OS X v10.11 或更高版本、1.5 GB 硬盘、互联网、USB Rack And Power Specifications ### 用户数量：1-5 位用户 ### 典型用电量 (TEC) 号：0.876 千瓦时/周（获得“蓝天使”认证）、0.924 千瓦时/周（符合能源之星标准） Battery And Power ### 功耗：打印：300 瓦，就绪：38 瓦，睡眠：1.9 瓦，手动关闭：0.2 瓦，自动关闭/手动开启：0.2 瓦 ### 电源类型：内置电源Software And Applications | 22台 |
| 4 | 导诊单打印机 | 打印方式： 热敏式 打印指令： 兼容ESC/POS命令 打印分辨率：203DPI 打印速度： 250mm/s 打印宽度： 最大72mm 纸存在探测： 反射传感器 打印机接口： 标配：USB+网口+串口 选配：USB+网口+蓝牙USB+网口+WiFi 图形： 支持不同密度位图打印 字符集标配：简体中文GB18030 选配：繁体中文BIG5、日文字库、韩文KSC5601 字符放大/旋转： 横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印 纸张类型： 热敏卷筒纸 介质幅宽： 79.5士0.5mm 纸卷轴心尺寸： 无 纸卷外径： 最大82mm 纸张厚度： 0.06-0.08mm 介质处理： 裁切 出纸方式： 上出纸 电源输入： DC24V 2.5A 钱箱输出： DC24V 1A 工作环境： 0~40℃，30%~90%不结露 贮存环境： -20~55℃，20%~93%不结露 裸机重量： 1.06kg 产品尺寸(W×D×H)： 137mm×195mm×134mm 包装尺寸(W×D×H)： 210mm×260mm×230mm 打印头耐磨性： 150km 切刀寿命： 150万次 | 22台 |
| 5 | 条码打印机 | 热转印：10.5英寸（长）*7.75英寸（宽）*7.5英寸（高）267毫米（长）*197毫米（宽）*191毫米（高） 热敏：8.6英寸（长）*6.9英寸（宽）*5.9英寸（高）220毫米（长）*176毫米（宽）*151毫米（高） 分辨率：203dpi/8点/毫米 内存：256MB，128MB SDRAM 最大打印宽度：4.09英寸/104毫米（203dpi） 最高打印速度：6英寸/152mm毫米/秒 介质传感器：可移动黑标传感器，从中心道左侧的有限移动范围，偏离中心的固定间隙传感器 固件：ZPLII,EPL2,XML 最大标签长度：39.0英寸/991毫米 介质宽度：1.00英寸/25.4毫米至4.4英寸/112毫米 介质卷尺寸：外径5.00英寸/127毫米，标准卷芯内径：0.5英寸（12.7）毫米和1.0英寸（25.4）毫米， 厚度：最小：0.003英寸（0.08毫米），最大值：0.0075英寸（0.1905毫米） 介质类型：卷筒纸或折叠纸，，标签纸料，连续收据纸和腕带 最大碳带长度：984英寸（300米） 碳带宽度：1.33英寸/33.8毫米至4.3英寸/109.2毫米 碳带卷芯内径：300米碳带：1英寸/25.4毫米 74米碳带：0.5英寸/12.7毫米 | 11台 |
| 6 | 腕带打印机 | 分辨率：203dpi 内存：256MB，128MB SDRAM 最大打印宽度：4.09英寸/104毫米（203dpi） 最高打印速度：6英寸/152mm毫米/秒 热转印：10.5英寸（长）*7.75英寸（宽）*7.5英寸（高）267毫米（长）*197毫米（宽）*191毫米（高） 热敏：8.6英寸（长）*6.9英寸（宽）*5.9英寸（高）220毫米（长）*176毫米（宽）*151毫米（高） 介质传感器：可移动黑标传感器，从中心道左侧的有限移动范围，偏离中心的固定间隙传感器 固件：ZPLII,EPL2,XML 最大标签长度：39.0英寸/991毫米 介质宽度：1.00英寸/25.4毫米至4.4英寸/112毫米 介质卷尺寸：外径5.00英寸/127毫米，标准卷芯内径：0.5英寸（12.7）毫米和1.0英寸（25.4）毫米， 最大碳带长度：984英寸（300米） 碳带宽度：1.33英寸/33.8毫米至4.3英寸/109.2毫米 碳带卷芯内径：300米碳带：1英寸/25.4毫米 74米碳带：0.5英寸/12.7毫米 | 2台 |
| 7 | 投影仪 | 安装方式:桌上正投；吊装正投；吊装背投；桌上背投 投影光源:灯泡 显示比例:4:3 ISO亮度:4400lm流明 建议尺寸范围:30-300 镜头材质:玻璃+树脂 对比度:16000 光学变焦:不支持光学变焦 最大兼容分辨率:4096*2160dpi 梯形校正:垂直校正 对焦方式:手动 投射比:1.5-1.8 ANSI亮度:4400lm 3D播放:不支持3D功能 | 3台 |
| 8 | 扫描仪 | 扫描仪类型：ADF（自动送稿器），双面 扫描速度（A4）：单面25PPM,双面50IPM 图像传感器类型：CMOS-CIS*2（正面1，背面1） 光源：RGB LED*2（正面1，背面1） 光学分辨率：600dpi 输出分辨率：50-600dpi 输出格式：彩色：24-bit,灰度：8-bit,单色：1-bit 背景颜色：白 纸张大小：最大216*355.6mm，最小52*74mm, 长页扫描：3048mm 纸张重量（厚度）：50-209g/m ADF容量：50张 多页进纸检测：纸张重叠检测（超声波传感器） 接口：usb3.2Gen 网络10BASE-T100BASE-TX,1000BASE-T 输入电源：100-240V交流电 | 1台 |
| 9 | 彩色打印复印一体机 | 墨仓式一体机，涵盖功能打印/复印/扫描功能，标配满容墨水,A4纸张可实现不低于黑色打印7,500页*1或彩色6,000页*1，‌支持无线/有线网络打印，‌支持自动双面打印，无需手动重复操作；‌接口类型‌包括USB、‌以太网、‌WiFi端口，‌满足不同设备的连接需求，配备不低于2.4英寸彩色触摸屏，提供友好的用户界面，‌便于操作。 打印方向：双向逻辑查找； 打印速度不低于：黑白/彩色：15/8页/分； 打印最大分辨率不低于4800×1200dpi； 首页打印时间不高于黑白/彩色：9/15秒； 最高打印速度不小于33页/分； 复印模式：彩色/黑白; 标准/高； 最大复印分辨率不低于600 x 1200dpii 最快复印速度不低于11页/分， 扫描分辨率：1200dpi，平板彩色图像扫描，最大物理扫描分辨率不低于1200 x 2400dpi，最大扫描分辨率不低于9600dpi | 1台 |