设备名称：大孔径模拟定位CT

主要参数及配置要求

1	提供2022年及以后最新国家医疗器械注册证（NMPA）或医疗器械变更注册证（备案）产品型号或受理函作为产品认证

2	为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产

3	扫描架孔径	≥79cm

4  每排探测器物理个数	≥900个

5 最大单次连续螺旋时间	≥120秒

6 扫描层厚	≤0.625mm

7	最大扫描视野	≥50cm

8	最大显示视野	≥70cm

9	球管阳极热容量（非等效）	≥8.0M或≤1.0M

10	最大阳极冷却率（非等效）	≥2000KHU/min

11	最大管电流（非等效）	≥780mA

12	最小管电流	≤10mA

13	最大管电压	80KV、100KV、120KV、140KV 四档可变

14高压发生器功率	≥100KW

15	小焦点大小	≤0.6×0.7mm

16	大焦点大小	≤1.3×1.2mm

17	可扫描范围	≥160cm

18	载重量	≥270 Kg

19	探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度	≥20mm