设备名称：高频电灼仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024025

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.RF输出功率：0-45W可调；

2. RF输出频率：1MH；

3. RF输出模式：连续 、脉冲输出；

4. 脉宽：50-5000ms连续可调；

5. Pure模块

功率：2-20W

输出时间：50ms-5000ms（步进10ms）

电极型号：1.5mm,2.0mm,3.5mm,6.0mm等

6. ScanRF模块

输出强度(档)：1-10

治疗面积：12mm*8.5mm

手持件附件型号：80Pin

7. ScanJet手柄

能量档位：1—5档；

治疗模式：滑动模式

滑动模式输出时间范围：1—30min

8. 具有自动计数功能；

9. 输出强度误差：≤±20％

10. 输入电压：～220V、50Hz

11. 输入功率：200VA

12. 主机尺寸：≤290mm * 391mm * 400mm（长、宽、高；不含支架）

13. 具有远程可升级功能