设备名称：医用红外线热成像仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024130

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

产品参数：

1.医疗扫描摄像头

1.1、探测器材料、类型：非晶硅，非制冷焦平面阵列。

1.2、工作波段:8um-14μm;

1.3、像元尺寸:≤17um;

1.4、空间分辨率≤1.35mrad;

1.5 、系统帧频≥50 帧/秒;

1.6、 温度分辨率 :≤0.01℃(须提供检测报告）;

1.7、 测温范围:25℃~45℃

1.8、 帧像素≥640x480x14Bit;

1.9、成像距离: 0.5m-3.0m;

1.10、探测器扫描视场角：≥26.7°x20.6°;

1.11、 系统测温准确性和标准黑体辐射源温度之差： ≤0.3℃。

1.12、 探测器调焦方式:电动调焦;

1.13、 图像显示方式:支持多种色彩模式转换;

1.14、数据接口类型:USB2.0 接口；

1.15、 摄像头内置温度校正功能，无需外置黑体校正;

1.16、 系统温度校正: 系统温度测量范围内全量程自动校正，测温一致性： ≤0.1℃。

2.数控升降系统

2.1、 整机连续运行时间不低于8h，运行过程中不能出现停运或运行失常的现象。

2.2、 系统信号传输方式：RGB

2.3、 探测器具有垂直升降功能，可对病人不同部位进行分段扫描，升降距离：≥110cm。

3.智能医学操作平台(内置计算机/显示器/操作系统/控制系统/报告管理系统/云数据同步系统)

3.1、 计算机:

高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸，彩显 Windows操作系统。

3.2、 配备彩色打印设备。

3.3、数据互联:扫描工作站与图像工作站数据互联共享。

3.4、配置全金属结构带保温层专业检测舱体。

4 .软件

4.1、 具有中、西医两套分析软件，独立完整的中医红外软件系统，而非功能模块，能从中医理论分析红外热图，可对脏腑、任脉督脉、六经、三焦进行辨证，后期可提供免费升级。

4.2、系统具有图像采集，图像显示和存储，调色板变换，单点和多点温度显示、区域内最高温、最低温、平均温度显示及报告打印输出功能。

4.3、 中医软件系统可以生成不少于四种中医热结构报告，包括面部、脏腑、腧幕穴、经络等。能体现腧幕穴，三焦等温度参考值。（须提供检查报告单）

4.4、 具有3D动作语音提示系统软件;

4.5、可对人体十一大系统，即：呼吸系统、循环系统、运动系统、神经系统、免疫系统、内分泌系统、消化系统、泌尿系统、生殖系统、感官系统进行极差分类，量化统计，并给予系统综合评价结果。

4.6、系统软件具有测量异常部位面积的功能（需提供生产厂家专利证书）。

4.7、 系统图像存储: ≥500G,HDD,CDRW；图像传输接口:USB实时传输。

5. 产品适用范围:适用于测量人体表面温度的分布并形成红外热像图，注册证适用范围标明可用于软组织损伤及炎症的辅助性或早期诊断。(需提供注册证证明)