设备名称：高速离心机

设备编号：NYZBB-SBK-2024131

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

1、可以快速对离心机参数进行设置，1、10、100三种步进可选;转速与离心力一键切换设置;具有三种时间模式(小时:分钟:秒钟/小时:分钟/分钟:秒钟)，并有启动计时、达到预设转速计时、连续离心等多种模式。

2、具有转子识别、不平衡保护、超速、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。

3、可高速离心，也可大容量离心。满足多样化实验需求，一机多用。

4、交流变频电机，具有升降速快，转速稳定等特点，转速控制精度小于土10r/min。

6、可完成单个预设程序的存储，一键可调取，方便实现实验的可重复性;可设置多级的阶梯离心，使实验多个步骤一次执行。

7、多种升速曲线及减速曲线，具备升降速时间的自定义功能。进一步保障离心效果，防止样品二次悬沉。

8、运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况。

9、最高转速：≥21000r/min

10、最大相对离心力：≥30642×g

12、转速精度：±10r/min

13、定时范围：定时离心: 1s～99min59s或1min～99h59min

14、计时模式：启动计时、到转速计时、瞬时离心、连续计时(同时具有4种模式可选择)

15、电源：AC 220±22V 50/60Hz

16、功率：900W

17、整机噪声：< 65dB(A)

18、点动功能：有

19、转子识别：有