电子上消化道内窥镜（治疗型胃镜）                           主要参数以及配置要求

1.视野角度：正常≤140°/接近≤56°

2.视野方向：0°（直视）

3.观察范围：正常3-100mm/接近1.5-2.5mm

4.先端部直径：≤9.9mm

5.软性部直径：≤9.8mm

6.有效长度：≥1100mm

7.钳道直径：≥2.8mm

8.弯曲角度：上：≥210°，下：≥90°，左：≥100°，右：≥100°

9.全长：≥1400mm

10.图像传感器：CMOS或CCD图像传感器。

11.带内镜信息记忆功能:内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上。

12.前射水功能：有前射水功能，能够有效冲洗粘膜表层粘液和血块，有利于微小病变的发现，避免漏诊，同时及时发现出血点，进行迅速止血。

13.本项目不接受进口产品