设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023085

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 1、支持连接两个或多个相同分析模块

2、单模块检测速度：≥300测试/小时

3、首个结果出报告时间≤25分钟

4、轨道式进样（智能流水线，包含样本前处理（进样，离心，脱盖等功能）、后处理等），一次性最大样本加载量≥100个，可以连续添加样本

5、具有急诊优先测定功能

6、仪器具有样本自动识别条码功能

7、单模块仪器试剂位≥25个

8、采用独立的机械模块实现试剂盒不停机加载与卸载

9、可以跟本院LIS系统进行双向通讯连接

10、采用一次性反应杯，一次性装载数量≥1000个，可连续加载

11、提供不间断电源（UPS），能够满足仪器日常使用。

12、提供2024年参加全国及广西室间质评报告（与我院核医学实验室相关项目）

13、项目定量检测比对结果参照《CNAS-GL047（医学实验室定量检验程序结果可比性验证指南）》，项目比对偏倚率≤25%为合格，要求偏倚合格率≥80%。检验结果存疑时，无偿支持同城或同区域项目比对

14、项目定标周期＞1个月

15、终身维护、保养、保修；仪器故障2小时内到达现场维修；有桂林驻点工程师(包含维修及应用工程师)

16、试剂走冷链运输，要求试剂到实验室时在效期内≥10个月

17、如实验室搬迁，需免费提供仪器设备（含UPS）拆卸装载及搬迁后测试服务

18、提供项目试剂及相关耗材规格型号、报价、广西物价收费标准（三级）、成本占比（单价/收费标准），按要求填写试剂、耗材相关信息及报价，详见附件3。

备注：提供参数配置等相关资料需客观、真实、有效，如有虚假，则甲方有权终止项目。