设备名称：担架车

设备编号：NYZBB-SBK-2025002

数    量：8台

性 能 配 置 要 求

一、规格：≥1900×630×800mm

二、材质：304不锈钢

1、担架面采用优质PU皮，下衬网状不锈钢钢丝。担架面同车体可分离

2、车架采用≥ Φ25×1.7厚不锈钢圆管。

3、配有杂物网篮。

4、二大二小轮设计：小轮≥ 6寸静音脚轮；大轮≥ 18寸免充气橡胶大轮，能在不平地面减少震动，坚固实用。

5、护栏：采用≥ Φ22×1.5厚不锈钢圆管折弯成型，采用上下双层横杆结构翻转式开降设计。护栏升降锁定开关由不锈钢插销及不锈钢咬口组成，导轨上开有圆柱销卡槽，在滑块滑动到固定位置时，滑块上的圆柱入销入卡槽内，以此固定护栏的升起状态。

6、表面处理：焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整，抛光均匀；外观美观平整光滑、 端正、表面无锋棱、毛刺等明显缺陷。

三、配置清单：

1、担架面：1只

2、车体： 1只

3、≥18寸大轮： 2只

4、≥6寸静音轮： 2只

5、杂物篮：≥ 1只

6、护栏：≥ 1副