| 项目1： | 电泳装置 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目2： | 大鼠脑立体定位仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目3： | 实验室洁净检测 | 拟购数量： | 1 |

- 项目1：电泳装置    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

1、供电电源：AC220V

2、额定输入功率：≥150VA

3、额定电泳输出电压≥3-300V

4、额定电泳输出电流≥1-400mA

5、额定电泳功率≥1-120W

6、定时范围：≥100分钟

7、电泳槽通道数：≥26通道

8、输出电极组数：≥2组，至少包含一组内置，一组扩展

9、电压显示精度：≥1V；电流显示精度：≥1mA；功率显示精度：≥1W

10、该仪器包含扫描系统：

①、图像传感器：IMX183

②、视场FOV：≥240*80（mm）

③、光学分辨率：≥5400*2000 Pixel

④、动态范围：＞65dB

11、需免费连接HIS

- 项目2：大鼠脑立体定位仪   拟购数量：1

主要参数及配置:

1. 应用于小动物脑部精确定位，便于执行对脑区的注射、记录、破坏、刺激等实验操作；

2. 可选配不同种类动物适配器，适用于大鼠、小鼠等啮齿类动物；

3. 可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻、电极、套管等使用；

4. 不同温度下操作仍可保持良好的灵活性和精确性；

5. 表面容易清洁并长期保持良好的洁净度；

6. Y轴旋钮距离U型底座大于25 mm，间距更大，更便于操作；

7. 操作臂移动范围上下（Z轴）、左右（X轴）、前后（Y轴）≥80 mm；

8. 游标刻度读数更方便，消除读数的疲劳感，精度≥100 μm；

9. 垂直方向可180°旋转并可在该范围内任意位置锁定，分辨率≥2°；

10. 水平方向可360°旋转并可在该范围内任意位置锁定，分辨率≥5°；

11. T型螺栓和角度锁定旋钮分离,保证任意角度的精确操作；

12. 双头丝杆设计,操作臂上下、左右、前后移动更精确平滑；

13. Z轴有指示标志，防止误操作；

14. 开放的U型底座设计，可匹配多款适配器及耳杆，用途广泛；

15. 耳杆锁紧方式采用压板方式，方便使用；

16. 底板≥ 400 mm×255 mm，可放置不同体重大小的动物；

17. 耳杆尖端进行适合的锥度处理，既能够牢固的夹紧小鼠头部，又避免了对小鼠颅骨的损伤；

18. 两侧耳杆的高度和门齿夹的高度均可自由进行调节，调节范围为不小于20 mm，并带有刻度，便于调节颅骨水平；

19. 耳杆至少有四种尖端可用。

- 项目3：实验室洁净检测      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 1.检测项目包括但不限于沉降菌、浮游菌、尘埃粒子、新风量、噪声、照度、静压差、换气次数、温度、相对湿度、末级过滤器检漏、手术室严密性，并按照国家相关标准出具检测报告。

- 2.参与检测的公司或企业需有相应的资质。