设备名称：超声经颅多普勒血流分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025011

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率至少包括：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点；

1.2、取样容积≥1-20 mm连续可调；

1.3、至少能检测以下参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）；

1.4流速测量范围：1.6MHz探头在50mm深度时最大流速测量≧760cm/s；

1.5、增益范围：至少1～60dB可调；

1.6、主机内置≧15英寸触摸屏显示器；

1.7、电池：主机内置大容量电池，方便断电及外出检查。

2 、软件功能

2.1、同时工作通道数：至少支持单通道、双通道；

2.2、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；

2.3、多深度动态M波功能至少包括：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

2.4、异常血流提醒功能至少有：颜色提醒、闪烁提醒、语音播报提醒；

2.5、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示≧41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度等）；

2.6、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路≧25条，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；

2.7、教学培训：软件内置专家教学视频，内容涵盖常规检测及脑循环监测；

2.8、自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱；

2.9、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

配置要求至少包括：

主机（含系统软件）	1台

多普勒超声探头	1把	1.6M探头

多普勒超声探头	1把	4M探头

多普勒超声探头	2把	2M探头

台车	1台

遥控器	1个

电池	1组

打印机	1台

无线键鼠套件	1套

主机旋转支架铝材组件	1套