设备名称：脊柱内镜手术器械1批

设备编号：NYZBB-SBK-2025016

数    量：1批

性 能 配 置 要 求

一、总体要求：

1、医用椎间孔镜手术器械均可高温高压消毒和重复使用。

2、器械注册证应包含“椎间孔镜手术器械”字样

二、医用椎间孔镜手术器械参数

（详情见下表）

| 序号 | 标的名称 | 需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经拉钩 | 内窥镜下使用神经拉钩，直径2.5mm～3.5mm，前端L型，工作长度≥300mm； | 2 | 支 |  |
| 2 | 神经剥离器 | 内窥镜下使用神经剥离器，直径2.5mm～3.5mm，前端剥离或直型，工作长度≥320mm | 1 | 支 |  |
| 3 | 髓核钳 | 内窥镜下使用的带角度勺型髓核钳，直径≥2.5mm，钳口上翘角度为0°，长度≥320mm。适合目前plus内镜使用。 | 1 | 把 |  |
| 4 | 髓核钳 | 内窥镜下使用的带角度勺型髓核钳1把，直径≥2.5mm，钳口上翘角度为≥45°，长度≥320mm。适合目前小通道内镜使用。 | 1 | 把 |  |
| 5 | 弹簧钳 | 内窥镜下使用的弹簧钳，直径2.5mm，钳口上翘角度≥45°，可提供上下开口，螺旋弹簧活动关节长度≥2.5mm，长度≥320mm。适合目前plus内镜使用。 | 1 | 把 |  |
| 6 | 咬骨钳 | 内窥镜下使用的咬骨钳，直径≤3.5mm，长度≥350mm，钳口前端为40°-45°，可360°旋转，配备一把可拆卸通用手柄。适合目前小通道内镜使用。 | 1 | 把 |  |
| 7 | 髓核咬剪钳 | 内窥镜下使用的髓核咬剪钳，直径2.5mm，长度≥320mm。15°。适合目前plus内镜使用。 | 1 | 把 |  |
| 8 | 髓核咬剪钳 | 内窥镜下使用的髓核咬剪钳，直径2.5mm，长度≥320mm。15°。适合目前小通道内镜使用。 | 1 | 把 |  |