设备名称：下肢神经传导速度检测仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025025

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 额定电压：3V

- 2、CMRR (常规)：≥ 100 dB

3、增益：x977

4、噪声（常规） lt; 2 μV rms

5、频率响应：(‐3 dB) 2 Hz – 2 kHz

6、采样频率：10 kHz

7、ADC分辨率：16（有效）

8、刺激器式恒定电流：单相

9、刺激器大电压（常规）：420V

10、刺激器大电流：100mA硬件，软件限制为70mA

11、刺激器小脉冲宽度：00μS

12、刺激频率：1Hz（大）

13、皮肤温度测定：非接触式，红外线

14、电池：3.0 Vdc 锂离子（CR123A）

15、LCD显示：2位，7-段

16、耐水性：IEC 529 IPX0不可进水

17、分类：BF 应用部分, IEC 60601-1