设备名称：胎儿母亲动态心电检测仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025034

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 显示器≥21.5英寸且可0-90度多角度旋转；

- 至少支持2床位窗口同时监护；

- 支持监测窗口自动分配；

- 基于母体腹壁胎儿心电监测原理；

- 探头与主机通过无线WiFi的方式连接，传输明视距离：＞20m；

- 探头无线充电，续航时间：≥8h；

- 探头自由入坞充电，更好的用户体验；

- 探头IP68防护等级，更易无死角清洁消毒;

- 支持15min断线续传，长时间监护过程中，孕妇可以起身走动、去卫生间让监测更轻松自在，没有束缚；

- 至少支持传统宫缩（TOCO）和子宫肌电宫缩（eTOCO）同时监测；

- 采用子宫肌电信号原理测量的宫缩压力的测量范围：0～100（单位：%），幅度范围精度：±5（单位：%）；

- 至少支持母体运动干扰检测及预警功能；

- 至少支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能；

- 宫缩曲线和四通道子宫肌电波形同屏实时及回顾显示；

- 具有子宫肌电监测专业界面及报告，支持宫缩自动识别和标识（提供软件界面）；

- 支持升级专业宫缩检查报告，支持宫缩参数计算及趋势图谱分析（提供软件界面）；

- 具有母/胎心率变异分析报告;

- 胎心率110-160bpm正常范围区域标识，正常范围区域可调；

- 支持不少于5种胎监评分选择，满足不同的使用要求；

- 至少可显示母亲心率、胎儿心率、胎动、宫缩、子宫肌电、母亲心电波形、胎儿心电波形；

主要配置至少包含

- 一体式台车     1台

- 主机           1台

- 3.体表胎心电探头  2个

- 4.黑白激光打印机  1台