| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化计算平台 | 1套 | - 一：虚拟计算服务器3台 - 机架式，可放入42U标准机柜； - 处理器≥4个，单颗CPU主频≥2.5GHz、核数≥18、缓存≥24MB； - 内存≥1024G(单条ECC内存≥32G)，板载内存插槽≥48个插槽 - 配置≥2块960GB 6G SATA 2.5in RI SSD UCS通用硬盘。支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘，可选2.5寸/3.5寸硬盘。 - 16Gb 以上FC HBA卡≥2 块(含光模块)； - ≥2*GE电口+2*10GE光口（含光模块）； - 配置磁盘阵列卡，支持RAID0,1,5,6,10，配置≥2GB Cache； - 热插拔电源≥2个（支持1+1冗余）； - ≥18个PCIe 3.0全高可用插槽和1个OCP 3.0 x16网卡专用插槽,支持≥8个全高全宽GPU。 - 支持TCM/TPM安全模块，双因素认证，可选配置PCIe安全防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等安全防护功能 - 中文管理界面；支持中文BIOS； - 负责搭建虚拟化平台与原有虚拟化平台统一管理。 - 三年原厂标准质保，三年应用软件升级，质保期内每年3次原厂工程师现场巡检，并出具检测报告。 二：虚拟化软件1套 - 提供计算虚拟化管理系统软件License-管理≥12个物理CPU - 虚拟机支持市场上主流的国内外操作系统，包括Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、SUSE、Fedora、FreeBSD、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度、一铭、凝思等 - 支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，在虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的CPU/内存可以即时生效 - 支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度和监控策略下发，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能（提供相关证明材料） - 虚拟化平台提供统一的虚拟化管理界面和单独的计算节点管理界面，在虚拟化管理界面故障时，对所在宿主机和虚拟机进行管理运维，提供虚拟机启动、配置、关闭、重启、休眠、删除等生命周期管理，提供虚拟机及主机性能监控、告警管理等，保障业务稳定运行（提供相关证明材料） - 虚拟化平台支持丰富的容灾场景，支持计划恢复、故障恢复，可进行无中断的故障演练测试，不影响业务运行，支持一键反向恢复，将业务恢复到保护站点 - 虚拟化软件内置备份模块在管理平台界面实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级 - 虚拟化管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，包括但不限于VMware、H3C、华为等平台的迁移功能（提供相关证明材料） - 虚拟化平台支持与现有虚拟化平台统一管理，须采用一云多芯的架构，支持一套虚拟化平台完成对X86架构计算节点和ARM架构计算节点的统一管理，可以在管理平台上按不同的架构创建不同的集群计算资源池。 三：虚拟化计算平台网络交换机2台 - 整机交换容量≥2.5Tbps；包转发≥1080Mpps； - 配置≥48个万兆光口，≥2个40G光口，≥2块电源；≥2块交换机风扇；≥32个万兆多模光模块；≥1根5m 40G QSFP+电缆（含≥2个QSFP+模块）； - 满足上述端口需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡； - 支持扩展防火墙业务模块，防火墙插卡支持集成IPS、防病毒安全、LB负载均衡、应用识别和SSL VPN等多种授权；业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔； - 内置智能网络管理模块,与原有网络管理平台（H3C）无缝纳管兼容，在平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作； - 智能网络质量分析技术，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量（提供证明材料）； - 支持ARP Detection功能 - 内置端口防雷，业务端口防雷能力≥10KV（提供证明材料）； - 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件，实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； |
| 2 | AI算力平台 | 1套 | - 一：算力服务器3台 - ≤4U机架式； - ≥2颗C86处理器，单处理器≥32核，主频≥2.0Hz； - ≥1024GB DDR4 内存，支持≥32个内存插槽； - ≥4块 1.92T SSD，支持≥8块2.5英寸SAS/SATA SSD和4块NVMe SSD； - ≥1张RAID卡，RAID控制卡支持RAID0/1/5/6； - ≥2个25Gb光口(含光模块），2个千兆电口，2个16Gb FC端口，2个200Gb IB端口； - 支持≥8块双宽PCle GPU卡，采用Balance拓扑，通过GPU-Switch芯片将8块GPU卡平均连接到两颗CPU；满配8张全高GPU卡后具备≥4个PCle 4.0 插槽冗余； - ≥4张双插槽全高全长PCIe 算力卡，单卡显存≥48GB，采用GDDR6 ECC，CUDA核心≥10000个，二级缓存≥96MB、带宽≥864GB/s，INT8/FP8算力≥239TFLOP； - 板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个，≥2个VGA接口； - ≥6个热插拔风扇模块，支持N+1冗余； - ≥4个电源模块，满足8块算力卡供电，支持热插拔，支持2+2冗余； - 三年原厂标准质保，质保期内每年3次原厂工程师现场巡检，并出具检测报告。 - 二：AI大模型管理平台1套 - 平台主要包括可视化监控运维、内置推理框架、DeepSeek、Qwen等大模型；配置BGE向量化模型套件、应用与模型管理等功能；支持所有组件的自动化部署；支持配置导入导出；各类资源监控；用户及权限管理；支持知识库与应用权限控制（提供功能截图）；支持各类文档上传和下载、文档分段管理；内置智能运维小助手、支持各类模型接入；支持文档型和Web型知识库快速构建；支持知识库命中测试验证；、支持向量检索、全文检索、以及混合检索模型；支持快速创建与删除知识助手、智能体应用、函数库；内置商用联网和本地API搜索智能体（提供功能截图）； - 支持关联一个或多个知识库；支持以托拉拽工作流的方式编排智能体应用；支持应用运维概览统计；支持对话日志记录；支持发布前调试预览；支持语音输入与语音播放； - 三：AI算力平台计算交换机1台 - 机架式低延时交换机； - 提供40个HDR 200Gb/s端口，可拆分为80个HDR 100Gb/s端口； - 背板带宽≥16Tb/s，吞吐量≥9.6Tbps； - 提供双冗余插槽，支持热拔插操作； - 提供配套线缆。 |
| 3 | ARM架构虚拟化计算平台 | 1套 | - 一：ARM架构虚拟计算服务器2台 - 机架式服务器，可放入42U标准机柜； - 处理器：≥2个，ARM架构，单颗CPU主频≥2.6GHz，核数≥32核； - 内存≥512G(单条ECC内存≥32G)，板载内存插槽≥24个插槽 - 配置≥2块480GB 6G SATA 2.5in RI SSD 硬盘。支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘，可选2.5寸/3.5寸硬盘。 - 16Gb 以上双端口FC HBA卡≥1 块(含光模块)； - ≥4*GE电口+2*25GE光口（含光模块）； - 配置阵列卡，支持RAID0,1,5,6,10，配置>=2GB Cache； - 电源：配置2个冗余热插拔电源，单电源额定功率≥900W； - 风扇：热插拔电源≥2个，支持N+1冗余； - 其他：BMC芯片为国产，提供相关证明材料； - 支持TCM/TPM安全模块，双因素认证，可选配置PCIe安全防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等安全防护功能 - 中文管理界面；支持中文BIOS； - 负责搭建虚拟化平台，可与原有虚拟化平台统一管理。 - 三年原厂标准质保，三年应用软件升级，质保期内每年3次原厂工程师现场巡检，并出具检测报告。 二：虚拟化软件1套 - 提供计算虚拟化管理系统软件License-管理≥6个物理CPU - 虚拟机支持市场上主流的国内外操作系统，包括Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、SUSE、Fedora、FreeBSD、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度、一铭、凝思等 - 支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，在虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的CPU/内存可以即时生效 - 支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度和监控策略下发，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能（提供相关证明材料） - 虚拟化平台提供统一的虚拟化管理界面和单独的计算节点管理界面，在虚拟化管理界面故障时，对所在宿主机和虚拟机进行管理运维，提供虚拟机启动、配置、关闭、重启、休眠、删除等生命周期管理，提供虚拟机及主机性能监控、告警管理等，保障业务稳定运行（提供相关证明材料） - 虚拟化平台支持丰富的容灾场景，支持计划恢复、故障恢复，可进行无中断的故障演练测试，不影响业务运行，支持一键反向恢复，将业务恢复到保护站点 - 虚拟化软件内置备份模块在管理平台界面实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级 - 虚拟化管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，包括但不限于VMware、H3C、华为等平台的迁移功能（提供相关证明材料） - 虚拟化平台支持与现有虚拟化平台统一管理，须采用一云多芯的架构，支持一套虚拟化平台完成对X86架构计算节点和ARM架构计算节点的统一管理，可以在管理平台上按不同的架构创建不同的集群计算资源池。 三：构虚拟化计算平台FC交换机2台 1.48口16GB FC交换机；48口激活，配24个原厂16G光纤模块。 2.电源X2 3.支持虚拟化、VxLAN、集联功能 4.三年原厂标准质保，三年应用软件升级 四：服务器操作系统5套 - 支持国产主流芯片平台，包括飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光等。 - 具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理，网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务工具、集成开发平台等常用工具。 - 符合CGL 5.0标准。 - 默认提供apache http、ftp、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP 等应用。 - 内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO；支持swap压缩以减少IO并提高性能。 - 支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议。 - 支持内核和核外统一访问控制安全框架KYSEC，系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载。 - 系统默认提供备份还原工具，支持全盘系统备份、系统增量备份、还原系统等功能。 - 支持KVM虚拟化，内置单机虚拟化管理程序，支持作为Xen、Hyper-V、ESXi虚拟机。 - 提供全中文化的图形操作界面及帮助，采用i18n（国际化）技术和标准，支持最新国家标准字符集（如：GB18030-2022）。 - 提供图形化的远程桌面查看工具，支持SSH、SPICE、VNC、RDP,协议支持按需启动守护进程。 - 支持负载均衡，支持多种网卡Bonding，提高可用性。 提供在线升级服务，支持动态内核补丁，支持在不重启的情况下为内核打补丁，支持sosreport 收集系统配置和运行主机上的诊断信息，协助排查故障。 |
| 其他要求 |  |  | - 1、提供实施安装所需要的光纤、模块、网线等线材及辅材，按照B类机房理线标准ISO_IEC__24764和我方理线要求进行理线和标签制作。 - 2、必须提供本地化上门安装，≥3年服务商本地化上门服务。≥3年原厂保修服务，365天全年无休；为保证设备的品质和服务，供应商需提供原厂家针对产品的三年原厂售后服务承诺函原件。在免费保修期内提供三年不少于一人的本地服务（要求人员提供7*24小时维修和响应服务，如出现系统和硬件故障，接到故障通知半小时内到达现场提供服务。） - 3、产品安装部署及服务要求：中标方需提供设备及系统的安装实施部署，包含设备及虚拟化平台的安装实施部署，包含计算和存储网络架构调整优化、原有虚拟化平台的优化及配置、虚拟化平台的资源迁移，原有和新增存储配置优化调整服务，操作系统的安装维护等服务。根据客户需求提供三年以上服务。 - 4、第2项AI算力平台产品安装部署及服务要求：中标方需提供设备及系统的原厂安装实施部署，包含AI算力平台搭建、优化、AI大数据模型的安装、流程建立等，安装完成后提供30天的驻场服务； - 5、报价文件中所承诺的货物性能参数、技术规格、功能必须与实际交付产品完全一致或高于采购要求，确认中标后，逐项测试核对产品要求参数规格及功能，如出现不满足要求或产品与报价产品不一致，按虚假应标处理，并追究法律责任。 |