| 项目32 | 低速台式离心机 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目33 | 电脑焦度计 | 拟购数量： | 1 |
| 项目34 | 纵隔镜辅助食管癌切除术专用手术器械 | 拟购数量： | 1 |

- 项目32：低速台式离心机    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

- 至少有3个 PRP 固定专用程序，一键启动，完成离心后自动开盖。

- 最高转速≥5000r/min

- 最大制备容量至少包括2*50m1+6*15m1

- 3600g＞最大离心力＞3300g

- 转速控制精度:士20r/min

- 时间控制范围:0~99min

- 时间控制精度:土1S

- 噪音≤70db

- 外形尺寸≤430mmx320mmx220m(LxWXH)

- 重量≤20Kg

- 离心腔≥280x130mm(直径x深度)

- 驱动方式:直接驱动

- 门锁类型:电子门锁，运行安全可靠

- 电机:交流变频电机

- 功率≤150w

- 最短升/降速时间:可调整升降速时间

- 显示屏:彩屏，至少模式、时间液晶同时显示

- 项目33：电脑焦度计   拟购数量：1

- 主要参数及配置:

1.测量范围

1.1球镜度数：-25.00D至+25.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D增量)

1.2柱镜度数：0.00D至±10.00D（0.01/0.06/0.12/0.25D增量）

1.3柱镜轴角：0°至180°（1°增量）

1.4下加度数：0.00D至+10.00D（Add1，Add2）（0.01/0.06/0.12/0.25D增量）

1.5棱镜度数：0.00△至20.00△（0.01/0.06 / 0.12/ 0.25△增量）

2.棱镜模式:极坐标（△，θ），直角坐标（基底向内/外，基底向上/下）

3.瞳距测量：15至42.5mm（单眼）,单眼瞳距, 渐进多焦镜片远视瞳距

4.紫外线透过率：0至100% (1或5%增量) 中央波长365nm（UV-A）

5.测量时间：0.1秒 ±10% (最快)

6.镜片测量直径：眼镜镜片直径20至120mm，隐形眼镜大于镜座内径(直径5mm)

7.可测量穿透率：10%以上（0.00至±15.00），20%以上(±15.00至±25.00D)

8.高折射率镜片补偿功能：阿贝系数可变范围为20至60

9.打点装置：墨管类型，油墨垫类型（可选）

10.波长/ 测量点：538 nm (绿色光源) / 108 点

11.显示器：5.7英寸彩色触控屏幕，640×480分辨率，LED背光

12.打印机：内置自动切纸的热敏打印机

13.连接端口：RS-232C, USB2.0 HOST, USB2.0 FUNC,

14.电源及功耗：AC100V至240V，50/60Hz，50VA

- 项目34：纵隔镜辅助食管癌切除术专用手术器械   拟购数量：1

- 主要参数及配置:

| NO： | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉钩 | 5*410mm | 直径5mm，长度410mm，带2个冲洗，前端45mm带凹槽，网状 | 纵隔拉钩（冲洗） |
| 2 | 拉钩 | 10*450mm | 直径10mm，长度450mm，带一个冲洗，前端68mm带凹槽，网状。 | 纵隔拉钩（冲洗） |
| 3 | 拉钩 | 10*450mm | 直径10mm，长度450mm，呈"L"形，前端6.5mm带凹槽，网状 | 纵隔拉钩 |
| 4 | 拉钩 | 6*400mm | 直径6mm，长度400mm，带手柄前端68mm弧弯，带网状。 | 纵隔拉钩(气管拉钩） |
| 5 | 拉钩 | 5*330mm | 直径5mm ，长度420mm，前端53mm，带凹槽，网状，黑手柄，5mm可转弯拉钩 | 5mm可转弯拉钩 |