| 项目35 | 新物体认知实验设备 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目36 | Y迷宫实验设备 | 拟购数量： | 1 |
| 项目37 | 宫腔镜电切环 | 拟购数量： | 3 |

- 项目35：新物体认知实验设备    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

- 适用范围：小鼠和大鼠，不分黑白鼠；

- 活动箱尺寸≥1000×1000×400mm

- 材质：亚克力板材，铝合金框架，无毒无异味，耐动物屎尿和75%酒精腐蚀，可水洗

- 易收纳设计：可拆卸易安装，配备收纳箱，方便收纳；

- 实验兼容：活动箱适用于大鼠新物体识别实验（需配物块），同时兼容4通道小鼠新物体识别实验（需配物块）；

- 工作环境：温度：10℃~55℃；湿度：10%~90%RH；气压：860hPa-1060hPa；

- 箱体重量≤20kg；

- 最多可支持16只动物同时实验；

- 磨砂材质，亲肤处理，不反光；

- 黑鼠白鼠通用；

- 相机型号：USB摄像头；

- 相机像素≥200万，相机帧率≥120 帧；

- 最大分辨率：1920*1080；

- 视角： 95度；

- 接口类型 : USB 2.0；

- 镜头类型 : 双通镜头；

- 工作电压：DC5V；

- 对焦方式：定焦。

配置清单至少包括：

- 活动箱体*1

- 移动平台*1

- 相机支架*1

- 相机*1

- 新物体*2

- 项目36：Y迷宫实验设备   拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 大鼠单臂尺寸：≥长500×宽100×高250mm

- 小鼠单臂尺寸：≥长300×宽50×高200mm

- 磨砂材质，亲肤处理，不反光

- 黑鼠白鼠通用

- 适配黑暗环境红外拍摄

- 相机型号：USB视摄像头

- 相机像素：≥200万，相机帧率≥120 帧；

- 最大分辨率：≥1920*1080

- 视角 : 95度

- 接口类型：USB 2.0

- 镜头类型：双通镜头

- 工作电压：DC5V

- 对焦方式：定焦

配置清单至少包括：

- Y迷宫箱体*1

- 移动平台*1

- 相机支架*1

- 相机*1

- 项目37：宫腔镜电切环      拟购数量：3

- 主要参数及配置要求

- 1.电极：双极电极

- 2.形状：环状

- 3.280mm≤长度≤300㎜

- 4.0.3mm≤电极切割丝直径≤0.4㎜

- 5.适配26Fr.史托斯宫腔镜电切镜镜鞘使用