| 项目38 | 倒置荧光显微镜红色激发光源 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目39 | 低速冷冻离心机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目40 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 拟购数量： | 2 |

- 项目38：倒置荧光显微镜红色激发光源    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

1.绿色激发单色滤块:激发 515-560nm;二色分光 580nm;发射 LP:590nm

2.适用于型号 Dmi8的徕卡荧光显微镜。

3.绿色激发光显微镜视野为红色荧光。

- 项目39：低速冷冻离心机   拟购数量：1

主要参数及配置:

一、技术参数

- 最高转速：≥6000r/min

- 最大离心力：≥6080xg

- 最大容量：≤4×750ml

- 转速精度：±10r/min

- 温控范围：-20℃～+40℃

- 温控精度：±1℃

- 定时范围：0～99min59s

- 整机噪音：＜58dB

- 电    源：AC220V 50Hz 10A

- 整机功率：1200~1400W

- 外形尺寸(L×W×H)：（620~720mm）×（690~790mm）×（320~420mm）

二、仪器特点

- 变频电机驱动，微机控制，≥7寸触摸彩色大屏幕显示仪器运行全部参数，运行过程中可任意设定离心力、转速、时间，升降速曲线等参数。

- 配自动脱帽适配器，满足于75mm-105mm长度真空采血管的分离，离心脱帽一次完成，提高工作效率。

- 程序可编可存，储存30组以上常规程序，≥10档升降速曲线。

- 采用环保制冷系统，无环境污染，温控精度高。

- 有“静音”功能，最高转速运行低于58分贝。

- 至少有超速、超温、不平衡、电子安全门锁等保护功能，确保人机安全。

- 六级阻尼减震，离心效果达到最佳；

- 可根据不同实验配制0.5-500ml适配器。

9、提供4×500ml（血袋）、8×50ml、16×15ml等三种规格的转子各2套。

- 项目40：吞咽神经和肌肉电刺激仪      拟购数量：2

主要参数及配置:

技术参数：

便携式机型，由主机、输出线、电源线、手持控制器组成；

液晶屏显示，

输出电参数：

a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±2mA

b) 主电极开路输出电压：≤150V

至少具有四种输出模式

脉冲发生装置集成度高、结构简单，易操作，脉冲信号输出稳定，可保持治疗的持续性。

7.时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%。

8.设备连续工作时间大于8h。

9.至少包括以下配置：

主机	       台	   1

电源线		   根	   1

电疗输出线  	副	   1

电疗输出线	    副	   1

理疗用电极	    片	   20

电极	       片	   2

吸水泡棉	   片	   4

手持控制器	   只	   1

绑带	       根	   2

线夹	       个	   3

熔断器（保险丝）个     2