广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）

5G远程门诊音视频系统使用服务项目采购需求

一、项目概述​

1.项目名称：广西壮族自治区南溪山医院5G远程门诊音视频系统使用服务项目采购

2.服务内容：提供对现有5G远程门诊音视频系统云平台续租及授权服务，包含本院门诊部、龙胜县人民医院、马堤乡卫生院、马堤村山茶组卫生室、二塘乡卫生院、雁山卫生院共六个点位会诊应用视讯平台的稳定运行。

3.服务期限：1年。

二、技术要求​

1.视讯媒体协议：支持ITU-T H.323、IETF SIP等；​

2.高清视讯：主流主持1080P30fps，辅流支持1080P30fps；

3.网络协议：支持IPv4和IPv6协议栈；

4.带宽适应：具备低带宽处理能力，在384Kbps带宽下召开1080P30fp会议音视频流畅；在192Kbps带宽下召开720P30fps会议音视频流畅；

5.视讯管理：支持开始会议、加入会议、培训会议等场景，支持多种会控功能；

6.视讯沟通：支持点对点、点对多点视频沟通模式；

7.画面共享：视讯会诊中支持医生工作站PC桌面共享，并支持共享PPT、Word、Excel、视频等文件；

8.分组设置：支持按组织架构分组设置通迅录，预约会议、会议中可通过通讯录邀请组织架构中的门诊点位参会；

9.融合服务：提供云网智能融合服务，支持手机、Pad、PC、专业会议终端加入视讯沟通。

三、服务要求​

1.提供≥7×14小时服务工程师移动电话支持（8:00 至 22:00）；

2.提供≥5×8 小时网上远程技术支持(正常工作日)；