项目名称：荧光生物显微镜

项目编号：NYZBB-SBK-2025071

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

- 产品技术参数：

1、光学系统：无限远光学系统，可扩展荧光、暗场、相差多功能显微观察。

2、目镜：大视野WF10X/22。

3、目镜筒：铰链式三目头，30°倾斜，瞳距调节53mm—75mm。

4、物镜：无限远平场消色差物镜4X/0.1工作距离：21.5mm；无限远平场消色差物镜10X/0.25工作距离：7.5mm；无限远平场消色差物镜40X/0.65工作距离：0.65mm；无限远平场消色差物镜100X/1.25工作距离：0.185mm。

5、荧光附件：激发块 激发光波段；蓝色(B) 460 - 490nm；紫外(U) 330 - 380nm；

调焦机构：粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm。

6、转换器：内向式四孔转换器。

7、载物台：双层活动平台(尺寸:210mm×140mm，移动范围:76mm×50mm)。

8、透射照明系统：阿贝聚光镜NA1.25；白色LED，亮度可调。

9、相机接口：1XC（可选0.5XC）。

二、荧光生物显微镜配置清单至少包括：

2.1 显微镜主机，             1台

2.2 目镜10X/22mm，           2个

2.3 物镜4X\10X\40X\100X，    1套

2.4 双色荧光模块，           1套

2.5 大台面载物台，            1个

2.6 防尘罩，                  1个

2.7 数字摄像头，              1个

2.8 数码成像系统，           1套