| 项目41 | 智能健康体检一体机 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目42 | 传呼系统 | 拟购数量： | 1 |
| 项目43 | 模具 | 拟购数量： | 1 |
| 项目44 | 床旁心电监护仪 | 拟购数量： | 2 |

- 项目41：智能健康体检一体机    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

- 参数：毫米波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高；

- 操作系统：采用专业为健康体检深度定制的2023年-2025年操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示操作简单；

- 体重测量方式：精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

- 身高测量方式：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；

- 身高测量≥20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；

- 体重测量≥2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg  分度值：0.1kg或0.01kg可调；

- BMI体型：采用最新WHO标准或者中国九城市标准（客户可根据自己需求进行调成）自动计算，BMI结果可自由设置小数点后1位和2位显示；

- 单位设置：身高单位：CM、英尺英寸、M，体重单位：KG、磅、斤；可根据需求自由切换；

- 血压测量：方式：采用臂筒式血压计测量（支持左右血压测量）；性能：智能加压技术、示波测定法测量高压、低压、心率；范围：血压：0-295mmHg(0-39.33kpa)，脉搏：40-199次/分；精度：压力：±3MmHg（±0.4kpa）内；脉搏数：±5％ ；测量臂围：约24-42cm；臂筒活动角度：约30°度；

- 10.LCD显示：有显示屏幕，醒目清晰显示，日期、星期、时间、温度，与网络同步，时间准确，显示体型偏胖、正常、偏瘦；

- 11.自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音，开机问候语播报，测量结果播报可设置打开或关闭；

- 12.系统设置：有加密机制，只有管理员才有登录权限，保证数据的安全性和误操作设置；

- 13.结果模式至少包括以下四种模式可任意选择：1.只显示结果，2.只显示二维码，3.二维码结果同时显示 4.全不显示（只限身高体重）；

- 14.数据存储：有存储数据的功能；

- 15.电源电压：采用AC100V-240V/12V直流电源；

- 16.消耗功率：≤待机15W,工作时平均≤25W；

- 17.工作环境：温度-10℃至+40℃，湿度：20%-85%PH；

- 18.设备规格：外形尺寸约：585x575x2350/长x宽x高（单位mm），重量净重：≤45kg，毛重：≤50kg。

- 19.多媒体广告屏：显示屏触能触摸，液晶屏上可以设置显示使用单位名称，例如：某某病区。自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，使用病区可以自己更换宣传片，此功能可设置是否开启广告功能，可任意切换图片和视频播放间隔时间。

- 项目42：传呼系统   拟购数量：1

主要参数及配置:

传呼系统（此次报价为包干价，包含人工费、安装费、利润、税费等所有费用，需与原科室使用的传呼系统兼容；如需现场查看请联系谢工18276318895）

- 信息交互管理主机（2套）

- 1.具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- 2.支持标准机架挂耳安装或通过配件墙面固定。高度不可超过1U。整机重量不超过3.5kg。

- 3.环境可靠性

- 输入电压 200～240VAC 50Hz

- 工作温度 0℃～40℃

- 工作湿度 10%～90%

- 静电等级 ±10KV

- 群脉冲等级 1.2KV@5KHz

- 4.主机具有高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。支持扩展语音网关设备，实现移动语音终端的连接功能接口。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- 5.支持连接显示屏、点阵屏、支持连接医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。

- 6.支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。

- 7.支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。

- 8.具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放。

- 9.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。

- 10.要求支持标准机柜安装，安装于弱电间，不占用护士站空间。

- 11.主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- 12.要求支持与医院原有系统无缝对接。

- 13.可与医疗气体系统对接进行播报提醒（需提供软件功能截图）

- 14.支持实现振铃、摘机挂机检测功能，提供“一种可内嵌的话机模组电路”实用新型专利证书

- 15.提供3C认证证书

- 16.支持接入消防信号功能，提供“一种接入消防信号的智能护理通讯系统主机”实用新型专利证书

- 17.提供所投系统产品碳足迹证书

- （二）总线放大器（1套）

- 1.两线制系统电源集中控制中心

- 2.具有自动恢复功能的防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统

- 3.增大总线带负载能力，使系统可连接更多的分机硬件转发，无任何延时

- 4.要求支持与医院原有系统无缝对接。

- （三） IP网络医护主机（1套）

- .以一根CAT6线路连接护士站主机（管理端），系统支持接入多台设备，可放置在护士站、值班室等处。

- 2.采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)，视角80/80/75/80deg(Typ)。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- 3.声学要求

- 扬声器：8Ω0.5W，单声道，出音方式 前出音

- 4.材质与外观

- 采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持桌面放置或选配挂板式安装。为不占用更多护士站空间，长度不可超过350mm，宽度不超过210mm，安装后厚度不超过60mm。整机重量不超过2.0kg。

- 5.环境可靠性：工作温度 0℃～40℃ 工作湿度 10%～90% 静电等级 ±15KV 群脉冲等级 1.2KV@5KHz

- 6.麦克内置，无外露麦克话筒，避免飞沫吸附交叉感染。设备采用15色及以上护理灯，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- 7.可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。

- 8.可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，可接收床头分机等各种可对讲分机的呼叫，并与其双向对讲与挂断操作。可接收来自各种分机的增援呼叫。

- 9.支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位或全病区进行话筒广播功能，方便进行各类宣教操作。

- 10.可显示床位一览表、在院患者详细信息以及未处理呼叫信息。

- 11.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。

- 12.自动调节系统呼叫的振铃音量，提供不少于4个时段，每个时间段时间灵活可调。

- 13.当有分机呼叫时，可通过“免提”键进行接听。

- 14.支持扩展门禁分机可视对讲功能，可以直接控制门锁，也可以与第三方门禁对接，对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。

- 15.具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。

- 16.设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。

- 17.要求支持与医院原有系统无缝对接。

- 18.提供信息化医护主机外观专利证书及软件著作权证书并加盖制造商公章。

- 项目43：模具      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

一、高级全功能护理人训练模型（男性3具）、（女性3具）

功能特点：

1.模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转，可扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法t担架运送法等移动和搬运病人法,轴线翻身法，肢体约束法x肩部约束法、全身约束法。

2.褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等。

3.基础护理：重力眼球设计（坐立时自动睁开眼睛、躺下后自动闭上眼睛），可床上擦浴、洗脸、洗头、眼耳清洗、滴药、口腔护理、假牙护理、擦浴、穿换衣裤。

4.专业技能：口鼻气管插管、气管切开护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲法、洗胃法、手臂静脉穿刺、注射、输液（血)、三角肌皮下注射、股外侧肌注射、胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺、灌肠法、女性导尿术、男性导尿术、女性膀胱冲洗、男性膀胱冲洗、造瘘引流术、臀部肌肉注射、腹腔解剖重要器官结构。

5.康复护理：四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动。

6.伤口模拟:创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎、胸壁切开缝合伤口、大腿外伤切开缝合伤口、大腿皮肤裂伤、大腿感染性溃疡、足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮、上臂截肢伤口、小腿截肢伤口。

7.急救护理：简易胸外按压。

材料特点：

主材料：PVC+硅胶

模型全部用软性、半硬性塑料制作，形态逼真、经久耐用。各关节均能活动旋转，各部件可装上卸下。配置衣服1套，适用于护理示教。

二、动静脉注射手臂模型（5套）

功能特点：

1.模拟成人手臂。

2.皮肤和血管可单独更换，节约资源。

3.静脉穿刺：

1)可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作。

2)正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生。

4.动脉采血：

1)可触摸肱动脉和桡动脉搏动。

2)正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出。

材料特点：

采用优质乳胶材料，弹性仿真皮肤层，血管仿真度高，可进行反复静脉注射、输液、采血等穿刺训练。

三、高级出生婴儿模型（2具）

功能特点：

1.适用于高等医学院校、助产类、儿科等专业临床教学示教及学员实践操作训练使用。

2.医院临床妇产科、儿科等医务工作者临床实践操作训练。

3.可行简易心肺复苏、婴儿海姆立克培训等实践操作训练。

4.本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理，眼、耳护理和指导哺乳训练和示教的工具。

5.模型尺寸：自然大（50--60cm）

材料特点：

优质软性环保胶为材料，可沐浴

- 项目44：床旁心电监护仪      拟购数量：2

- 主要参数及配置要求

1.适用于成人，小儿和新生儿。

- 2.心电监测（ECG）：可监测心率、心律、ST 段变化等，支持多导联（如 3 导联、5 导联、12 导联）选择，能识别心律失常（如早搏、房颤等）。心率（HR）：监测范围一般为 15-300 次 / 分钟，精度 ±1 次 / 分钟或 ±1%。

3..血氧饱和度（SpO₂）：监测血氧浓度，范围 0-100%，精度在 70%-100% 时 ±2%，低于 70% 时提示误差可能增大。

4..无创血压（NIBP）：无创血压提供手动，自动，连续，序列自己整点5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在24小时内的血压变化和分布情况。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。精度 ±3mmHg 或 ±5%。适用于成人，小儿和新生儿。

5.呼吸频率（RR）：通过心电或阻抗法监测，范围 0-120 次 / 分钟，精度 ±1 次 / 分钟。

6.显示屏可支持亮度自动调节功能，支持≥8通道波形显示。

7.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

二、配置要求

1.显示屏：一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动；≥10英寸彩色屏，支持清晰显示波形和参数，强光下可视。

2. 电池：内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，满足移动或断电时使用。。

3. 接口：具备 USB、网络、打印机等接口，支持数据导出和联网传输。

4.便携设计：重量轻（如≤5kg），带提手或推车安装槽，方便移动。

5.符合医疗设备安全标准（如 IEC 60601），具备防水、防尘等级（如 IPX1）。 电极片兼容性：支持通用型心电电极，减少皮肤过敏风险。指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

三、系统功能

1.支持所有监测参数可设置各参数的上下限报警，具备声音、灯光双重报警，报警响应时间短。具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

2.数据存储：支持至少 24 小时波形和参数存储。支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.趋势分析：生成心率、血压等参数的趋势图，便于观察病情变化。

4.抗干扰能力：具备抗电磁干扰（如手机、电刀）和运动伪影的功能。

5.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式，待机模式，插管模式。