采购需求

一、项目概况​

项目名称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）便携式计算机采购项目

采购内容：便携式计算机30台，价格及配置要求参照广西政府采购云平台网上商城批量集中采购馆配置

应用场景：办公、医疗信息系统

供应商要求：广西政府采购云平台网上商城批量集中采购馆资质

- 配置要求​

1.机型：便携式计算机；

2.处理器：≥第十二代Intel Core i5，基础频率（性能核核心频率）≥1.5GHz，核心≥8核（性能核数≥4，能效核数≥4）线程≥12线程；三级缓存≥12MB；最大睿频≥4.0GHz

3.主板：芯片组与处理器集成；

4.内存：≥16G DDR4 3200单条内存，内存插槽≥2；

5.硬盘：≥500GB M.2接口固态盘；

6.显卡：集成显卡；

7.网卡：无线网卡：≥WLAN 2x2AC+BT：有线网卡:支持10/100/1000M自适应（如只可外接的，须配有10/100/1000M自适应的可外接扩展设备）；

8.电池：≥50瓦时电池；

9.配件：原厂包（黑色或灰色）和光电鼠标

10.显示器：14英寸，分辨率为≥1920*1080，防蓝光认证；

11.整机重量（含电池净重）≤1.5kg；机身厚度≤20mm

12.操作系统：预装Windows 10 神州网信政府版64位操作系统；需提供正版授权文件；支持正版国产操作系统；

13.每台电脑配置2条≥2米成品六类双绞线跳线；

14.电池原厂质保期≥1年，整机原厂质保期≥3年，原厂官网可查实际质保时间，否则不予验收；

15.节能产品，提供中国节能产品认证证书；

16、服务要求：

①必须提供本地化上门安装、含批量安装及零星安装，质保期内服务商本地化上门服务。

②免费送货上门，派出有相应资格的工程师到达现场负责设备安装调试，采购人不需要添加额外设备，直至正常使用。