广西壮族自治区南溪山医院

应急指挥中心及院前急救智能预警系统采购项目

一、项目概述

（一）项目名称

南溪山医院应急指挥中心及院前急救智能预警系统采购项目

（二）项目地点

广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）主院区（崇信院区）、公卫中心（雁山院区）等相关科室

（三）项目目标

本项目通过构建覆盖院前急救、院内救治的全流程信息化体系，通过信息化工具应用及多学科数据联动，优化救治流程，强化资源动态调配能力，实现急救响应时间缩短、创伤患者救治成功率提升，推动桂北地区创伤救治一体化、智慧化发展，打造院前急救与创伤救治信息化标杆。

- 项目建设配置清单

| 序号 | 类别 | 产品类别 | 产品包含清单 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件部分 | 院前急救信息系统 | 急救工作站、院前急救协同工作站、急救综合管理平台、院前急救协同服务、信息传输服务、急救费用在线移动支付、住院证开立 | 1 | 套 |
|  |  | 创伤中心管理系统 | 院内创伤急救多学科协同平台、创伤患者急救时间智能采集系统、创伤综合档案管理系统、创伤数据分析与质控系统、创伤中心数据上报系统、创伤中心驾驶舱、数据集成服务 | 1 | 套 |
| 2 | 数据上报接口 | 全国严重创伤救治信息交互联动系统（紫云系统）接口 | 紫云系统技术接口对接服务费（申报创伤中心须在中国创伤救治联盟牵头成立的国家创伤大数据库平台按照相关要求上报数据：患者信息、创伤发生情况、转运信息、诊断信息、治疗过程、康复情况、科研病例筛选等） | 实施及免费维保期 | 实施及免费维保期 |
| 3 | 配套硬件 | 创伤中心配套硬件部分 | 室内定位基站（RFID） | 2 | 个 |
|  |  |  | 定位手环 | 15 | 个 |
|  |  |  | 移动手持终端（PDA） | 2 | 个 |
|  |  |  | 多媒体信息75寸展示屏 | 2 | 台 |
|  |  | 院前急救院端协同配套硬件部分 | 工作站 | 1 | 台 |
|  |  |  | 工作站摄像头 | 1 | 台 |
|  |  |  | 工作站音响 | 1 | 台 |
|  |  | 4台智能型急救车改造部分 | 移动手持终端（PDA） | 4 | 套 |
|  |  |  | PoE交换机 | 4 | 套 |
|  |  |  | 5G CPE智能融合网关 | 4 | 套 |
|  |  |  | 车载摄像机 | 12 | 套 |
|  |  |  | 录像机 | 4 | 套 |
|  |  |  | 车载集成终端 | 4 | 套 |
|  |  |  | 改造改装实施 | 4 | 套 |

- 三、技术要求

（一）总体技术要求

- 本次招标建设的软件产品需符合卫生、财政、药监等政府主管部门的政策法规等管理要求，满足医院数字化医院整体建设规划的需求。

- 投标人提供的应用软件必须是成熟、先进的商业化软件产品，要求系统能够适应医院在未来业务发展和变化的需要，能够根据医院业务需要进行功能升级扩充。

- 系统架构要求：系统基于先进的 B/S 架构或 SOA 架构设计，能够适应不断变化的环境。要求同步实现系统在 PC 端的应用。

- 系统安全要求：本项目建设既要满足《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》相关要求，又需满足医院数据安全管理各项要求。

- 系统适配性要求：本项目中所建设的各软件系统需具备与医院现行各系统对接、适配的能力。

- 本次项目包括系统软件的开发、安装、技术支持、运行维护、项目验收、培训及售后服务等。

（二）业务范围要求

- 系统业务覆盖医院主院区（崇信院区），公卫中心（雁山院区）急诊等相关科室。

- 系统具备清晰的分科室分区域管理。数据可按两个区域独立统计、汇总统计、统一管理、统一上报。

- 具备独立配置的权限配置、系统配置、定位等管理，保证各区域灵活设置。

（三）项目建设配置清单技术参数要求

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 子系统 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件部分 | 院前急救系统 | 急救工作站 | 1)要求系统支持急救车医护人员快速通过账号登录移动终端 2)要求系统支持与急救车绑定，支持通过车牌号绑定 3)要求系统支持快速扫描身份证，录入患者基本信息 4)要求支持院前开启绿色通道急救流程 5)▲要求系统在患者建档后，自动生成急救病历模板，自动记录和采集各时间节点，并生成时间轴展示【提供清晰的系统截图】 6)要求支持记录急救的关键时间点及救治过程，节点包括首次医疗接触时间、院内首份心电图时间、心电图诊断时间等。 7)要求系统支持操作人员查看任务详情，记录患者出车，到达现场、转运和退车等功能 8)要求系统支持推荐转运医院列表或者输入指定医院进行患者运送 9)要求支持生命监护仪与车辆绑定功能，实现生命监护仪，急救车，病患三方数据关联 10)要求支持通过手动点击触发生命监护有效数据同步并反显在急救平板移动端 11)要求系统支持院内工作站同步传输数据 12)要求支持实时心电采集，支持心电手工上传 13)要求支持支持自动生成急救电子病历，完善基本信息、初步诊断、生命体征数据及救治措施等信息 14)要求支持查看患者的历史就诊记录，并提供急救电子病历补录功能。 15)要求支持多病种病历模板，包括常规急救、胸痛、卒中、创伤 16)要求支持多种评估量表录入，包括GCS、TI、ISS、AIS、FAST-ED、NIHSS评分等 17)要求系统支持发起会诊，并实现音视频互通 18)要求系统对远程会诊信息记录会诊结果 19)▲要求支持语音唤起及录入功能【提供清晰的系统截图】 20)要求支持自动生成转运交接单，双方签字记录保存 21)要求支持知情同意书和转运医院确认书模板，签字记录保存 |
|  |  |  | 院前急救协同工作站 | 1)▲要求系统支持用户通过账户登录，访问送往本院患者的急救电子病历数据【提供清晰的系统截图】 2)要求系统支持同步获取急救任务及相关信息 3)要求系统支持对已完成的院前急救任务归档及查看 4)▲要求支持通过不同颜色标记区分不同病种【提供清晰的系统截图】 5)要求系统支持采集院前救治病患基本信息并同步院内 6)要求系统支持对病情评估显示，生命体征显示，心电图和POCT等检测信息显示 7)要求支持呼叫接收应答，并对呼叫信息进行铃声提醒 8)要求音视频互动对话，并支持接收医院通过工作站可查看救护车视频和定位信息 9)要求系统支持记录院前急救会诊信息并自动同步车端 10)要求系统支持转运交接单确认，根据选择交接医生自动签名 11)要求系统支持转运交接单打印 12)要求系统支持通知语音播报 13)要求系统通过图形化方式展示送院患者的关键时间 14)要求系统支持通知消息展示 |
|  |  |  | 急救综合管理平台 | 1)要求系统支持用户管理、任务管理 2)▲要求支持急救分站用户进行信息维护，对分站的名称、地址、联系人、联系电话、工作人员等信息独立维护【提供清晰的系统截图】 3)要求支持医院维护，维护部署本急救院内工作站的医院，对医院的等级、治疗资源、多中心认证等信息独立维护 4)要求支持系统支持多维度用户使用，包括医院用户、急救分站用户等 5)要求支持车辆维护，部署本系统的急救车车牌号、所述单位、车辆品牌、车辆型号、司机名称、联系人等信息 6)▲要求支持对任务信息进行管理【提供清晰的系统截图】 7)要求任务信息能够关联急救电子病历及相关交接文书信息 8)要求支持对区域内指定时间的急救任务、急救患者和急救资源导出及查看 9)要求支持质控项目管理，支持对质控项目具体统计指标、目标值进行配置 10)要求支持区域质控指标统计及图形化展示、导出 11)要求系统支持院前急救质控分析和患者数据分析，可支持安月份、季度、年度导出报表 12)要求支持大屏展示区域急救信息统计和监控数据，大屏可在多部门多区域部署： ①提供区域急救信息统计和监控数据；②与桂林市120指挥中心调度系统进行对接，可获取120调度系统数据； ③大屏在多部门多区域部署需要展示硬件； 13)要求支持急救车视频监控大屏，分屏显示多急救车内情况，大屏可在多部门多区域部署 |
|  |  |  | 院前急救协同应用 | 1)要求系统支持接收车辆定位信息，监控车辆行驶情况 2)要求系统支持将患者基础信息、救护车行驶及联系信息、患者实时心电图、现场医生救治信息、救护舱视频信息等归集，并能够提供给接收医院收作为资源分配参考。 3)要求系统支持提供救护车车内视频和定位信息，方便医生实时指导救治 4)要求系统支持救治记录信息同步，提供结构化的急救电子病历传输 5)要求系统支持按照车端建档内容同步获取院内挂号信息 6)要求系统能支持与院内分诊系统对接，实现院前快速分诊及快速挂号 7)要求系统支持与院内多中心系统数据互通 8)要求系统支持与调度平台对接，自动生成任务清单并同步任务信息 |
|  |  |  | 信息传输系统 | 1)要求系统支持传输患者生命体征数据记录及传输至院内急救平台，并自动保存到移动急救工作站、院前急救电子病历中 2)要求系统支持实时传输当前患者心电图给急诊科专家，指导现场医生排查 3)要求系统支持车载监控画面查看及存储，并至少能够存储7天以上的视频记录 4)要求系统支持基于5G的远程会诊音视频传输支持，医疗数据可自动汇总至当前患者的病历信息 |
|  |  |  | 急救费用在线移动支付 | 支持通过移动终端实时同步患者信息，急救途中生成电子费用清单，抢救与费用流程并行推进 |
|  |  |  | 住院证开立 | 基于身份智能识别技术，实时同步患者身份信息至医院系统，途中自动办理预住院，到院后绕开传统流程，无缝直通住院部 |
|  |  | 创伤中心全流程管理系统 | 院内创伤急救多学科协同平台 | 1)要求支持通过OCR技术读取身份证信息，自动同步患者基本信息，快速完成患者建档操作 2)对于已有就诊卡的患者，要求系统支持通过HIS接口同步就诊卡号，同步患者基本信息登记，确保建档过程高效且准确。 3)要求系统支持以创伤患者为中心，以急诊绿色通道诊疗路径为主线，通过移动终端采集患者急救全程详细的诊疗信息，涵盖患者基本信息、病情、专科评分、来院方式、院内接诊、检验检查、会诊、诊断、手术治疗、出院转归等关键内容。 4)开放接口时，要求可对接医院HIS/LIS/PACS、心电图机等软硬件设备，自动采集患者各项检验检查结果以及关联时间节点数据。 5)▲要求支持创伤中心的多学科协作，系统允许按照科室、角色、医生等不同方式发起会诊申请，并支持单选与多选功能。受邀的会诊医生可以远程会诊或到达现场，提供初步诊断、确认诊断或作废会诊申请。所有会诊历史信息自动生成并保存。【提供清晰的系统截图】 6)设备接口允许时，支持包括手工上传、实时心电传输和关联心电图在内的多种心电采集方式，以满足不同医院的实际需求，确保心电图数据能够及时、准确地被采集和分析。 7)要求系统支持提供多种创伤专科评分工具，包括TI、ISS、AIS、GCS等，帮助医生快速评估患者病情，制定个性化治疗方案 8)要求系统支持详细记录手术过程中的所有信息，涵盖术前谈话、麻醉方式、是否为控制性手术、手术次数、手术费用及相关时间节点等，确保信息的全面性和完整性。 9)要求系统支持在救治过程中，急诊科、骨科、神经外科、导管室等多学科协作团队均可以实时同步查看患者的所有救治信息，确保信息共享、协作无缝，提升治疗效率。 |
|  |  |  | 创伤患者急救时间智能采集系统 | 1)要求支持通过物联网技术，自动采集患者在就医过程中到达急诊科、影像室、导管室、病房等关键环节时间节点，确保各个救治环节的时间数据准确、及时。 2)▲要求系统支持精准记录关键操作时间，涵盖生命体征采集、专科评分（包括TI、ISS、AIS、GCS等）、会诊通知、诊断等关键操作的时间节点，确保各项急救操作的时间追踪和管理【提供清晰的系统截图】 3)要求接口允许时，可对接医院HIS、LIS、PACS、心电网络等，系统可同步获取血液学检查、心电检查、影像检查结果时间等。 4)▲要求系统支持根据预设规则进行时间数据校验，系统自动核查录入的时间顺序，若不符合规则，将提示错误并阻止记录，从而确保急救时间轴的准确性与合规性。【提供清晰的系统截图】 5)▲要求系统支持提供急救时间轴功能，自动关联物联网、接口、埋点等方式采集的关键时间节点，并支持快捷录入；通过急救时间轴，可对关键质控指标进行实时校验并进行异常预警提醒，并在患者救治结束时再次弹窗提醒时间轴异常，确保及时纠正潜在问题【提供清晰的系统截图】 |
|  |  |  | 创伤综合档案管理系统 | 1)要求系统支持以患者为中心，汇总患者从院前急救、院内急诊绿色通道、手术、转归等全程救治数据，形成完整的综合档案。 2)要求系统支持提供创伤病例管理入口，支持基于多条件的查询与检索，帮助医务人员快速筛选和访问相关病例。 3)要求系统支持批量导出创伤病患的救治信息列表，便于医生进行进一步的分析、统计和报告制作。 4)要求系统支持提供一键生成并打印创伤中心绿色通道记录单的功能，确保患者救治路径的标准化和信息的完整记录。 5)要求系统支持整合所有创伤患者救治相关数据，系统支持清晰展示患者的诊疗过程、关键时间节点、诊断和治疗措施，便于医务人员全面了解患者的救治过程。 |
|  |  |  | 创伤数据分析与质控系统 | 1)要求系统支持提供对创伤患者的多维度统计分析，涵盖病患数量、来院方式、创伤事件类型、患者去向、平均住院日、均次住院费等关键数据，帮助医院实时了解患者情况与急救流程效率。 2)要求系统支持根据国家创伤中心认证标准要求，提供质控指标统计分析及详情查看，并实时更新保持与国家创伤中心一致。 3)要求系统支持医院根据指定时间段筛选质控数据，生成详细的质控数据报告，且支持一键导出。 4)要求系统支持提供对关键时间节点的统计分析，重点监测急救过程中重要时间节点的填写情况，包括但不限于受伤时间、到达大门时间、到达抢救室、处置查看时间、GCS评分时间、TI评分时间、ISS/AIS评分时间、体格检查填写、床旁超声完成时间、胸片/盆骨X片完成时间、CT/增强CT完成时间等,通过对这些关键时间节点的分析，帮助医院管理层掌握急救过程中的质量控制状况，发现潜在的流程瓶颈或超时现象，及时进行调整和优化。 |
|  |  |  | 创伤中心数据上报系统 | 1)要求系统支持接口允许时，支持与国家创伤中心数据填报平台的无缝对接，能够实现数据一键自动上报，简化了繁琐的手动操作，确保快速、准确的上报患者数据； 2)要求系统支持数据字段与国家创伤中心数据填报平台一一对应，系统设计符合中国创伤中心建设标准，确保所有上报数据符合认证要求，提升数据准确性与合规性； 3)要求系统支持当创伤中心数据填报平台的字段内容调整时，系统会及时同步更新，确保数据字段的匹配性，避免因平台更新而导致的兼容问题； 4)要求系统支持提供上报数据的智能纠错功能，自动检测数据缺失项、极值数据及质控不合格数据，并通过提示进行快速校对和修改。医护人员可以在系统提示的帮助下快速定位错误数据并进行修正，提升数据上报的准确度。 5)要求系统支持多条件查询功能，便于快速筛选和审核病例； |
|  |  |  | 创伤中心驾驶舱 | 1)要求系统支持提供实时可视化界面，展示医院创伤中心的核心运营指标，涵盖患者数量统计、病患来源、创伤事件类型、救治措施统计、救治质量分析、绿色通道关键指标达标情况等，帮助管理者和医护人员全面了解中心的运营情况； 2)要求系统支持实时数据更新，所有关键运营指标基于实际数据自动生成，并动态显示； 3)要求系统支持个性化定制，允许根据客户需求就核心指标、数据范围、展示方式等进行灵活定制； |
|  |  |  | 数据集成服务 | 1)系统与医院现有的HIS/LIS/PACS/集成平台/CA电子签名/互联网医院等系统对接，实现数据的智能获取，保证数据真实准确可溯源。第三方接口费用由中标方负责； 2)系统与上级部门要求的平台对接，包括市、区、国家级平台对接。如广西应急调度平台、桂林应急调度平台、广西全民平台等。与该类政策性平台对接须按规定时限完成，不得收取接口费用； 3)提供支持互联互通的标准接口（如HL7、DICOM、FHIR），确保平台与其他医疗机构、健康档案系统等之间的数据交换与共享； 4)提供API接口，方便其他厂商将其应用或工具与本系统进行对接； |
| 2 | 数据上报接口 | 数据上报接口 | 全国严重创伤救治信息交互联动系统（紫云系统）接口 | 紫云系统技术接口对接服务（申报创伤中心须在中国创伤救治联盟牵头成立的国家创伤大数据库平台按照相关要求上报数据：患者信息、创伤发生情况、转运信息、诊断信息、治疗过程、康复情况、科研病例筛选等），质保期内全国严重创伤救治信息交互联动系统涉及费用，由中标方承担。 |
| 3 | 配套硬件 | 创伤中心配套硬件部分 | 室内定位基站（RFID） | 1)工作电源 DC24V~DC48V/1A 或 POE交换机直接供电； 2)工作频率 2.4GHz-2.5GHz； 3)读取距离 0-30米可调； |
|  |  |  | 定位手环 | 可实现与基站连接定位，定位精度≤1米，续航≥72 小时，IP67级防水 |
|  |  |  | 移动手持终端（PDA） | - 1.显示屏 ≥5.5寸IPS高清屏，分辨率≥720*1440 2.内存容量≥4G，存储容量：≥64G 3.CPU ≥八核64位处理器 4.操作系统：Android版本≥10.0 - 5.防水防尘防摔处理 6.网络支持5g卡，wifi，提供3张3年流量卡,流量必须满足本项目需求，采购方不再支付其它费用； - 7.兼容医院现有PDA使用的移动查房核对软件； |
|  |  |  | 多媒体信息展示屏 | 1.尺寸：≥75英寸 2.存储内存：≥32GB |
|  |  | 院前急救院端协同配套硬件部分 | 工作站 | - 1.屏幕尺寸：≥23英寸 2.内存容量：≥16GB单条内存，内存插槽≥2 3.硬盘容量：≥512GB SSD 4.处理器：≥8核12线程，≥12代I5； - 5.操作系统：预装不低于Windows 10 神州网信政府版64位操作系统； - 6.整机原厂质保期≥5年，原厂官网可查实际质保时间； |
|  |  |  | 工作站摄像头 | - 1.分辨率/刷新率：≥720p/30fps 2.对焦类型：固定焦距 3.镜头技术：标准 4.内置麦克风：单声道 5.视野：≥60° 6.支持系统：安卓4.2及以上；Windows系统； - 7.支持红外夜视，具备 IP6K9K 防震等级； |
|  |  |  | 工作站音响 | 1)音响功率:3.0W*2 2)信噪比：≥70dB 3)喇叭规格：2喇叭+2导 4)音响失真率：≤0.5% |
|  |  | 4台智能型急救车改造部分 | 移动手持终端（PDA） | - 显示屏 ≥5.5寸IPS高清屏，分辨率≥720*1440 2.内存容量≥4G，存储容量：≥64G 3.CPU ≥八核64位处理器 4.操作系统：Android版本≥10.0 5.防水防尘防摔处理 6.网络支持5g卡，wifi，提供8张3年流量卡，流量必须满足本项目需求，采购方不再支付其它费用； - 7.兼容医院现有PDA使用的移动查房核对软件； |
|  |  |  | PoE交换机 | 1.9个10/100M自适应RJ45端口（含PoE端口和Uplink端口）； 2.每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 3.支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控 |
|  |  |  | 5G CPE智能融合网关 | 1.内存：RAM:512MB ROM:512MB 2.传输速度：~3.8Gbps 3.无线频段：5G：N78/79/41/1/28 FDD:B1/B3/B5/B8/B28 TDD:B34/B39/B40/B41 WIFI:2.4GHz&5GHz 4.Lan口数量：2个千兆，LAN/WAN自适应WIFI芯片 QCA6391 5.WIFI传输标准：802.11a/b/g/n/ac/ax 6.天线类别数量：4*4 5G+2*2 WIFI,附加高增益天线支持外接天线 7.电源：12V |
|  |  |  | 车载摄像机 | 1.分辨率：主码流：1920*1080P，1280*720P， 子码流D1，VGA，640*360P，480*360P，cif，QVGA 2.帧率：25帧， 支持1~30 帧/秒可调 3.视频处理：H.264 H265视频编码，支持码流 0.05M~4Mbps 可调 4.音频处理：AAC编解码标准，支持音频输入或内置音频 5.网络功能： 10/100M 自适应，6kV 抗静电能力 6.镜头： f=2.8/3.6/6mm高清固定镜头 7.操作系统：Microsoft Windows XP/Windows 7/windows8/windows10 8.供电：DC12V/国标POE48V/非标POE宽电源15-24V 9.功耗：DC12V供电常规运行＜2W，红外运行＜6W 10.要求支持嵌入式RTMP协议，摄像机可独立推流到流媒体服务器 |
|  |  |  | 录像机 | 1.视频输入：高清IPC接入，支持每路IPC双码流接入,支持自动搜索，自动添加，自动录像，自动预览，实现零调试，接入带宽128Mbps 2.视频输出：1路HDMI输出,分辨率:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080,1440×900,1366×768, 1280×1024,1280×800,1024×768; 支持多画面分割；1/2/4/6/8/9/10/16/25/32画面实时预览； 3.视频解码参数：支持H.265+/H.265/H.264解码； NVR同步回放4路1080P或2路4MP或1路4K;Seetong客户端远程录像回放最多支持4路； 4.存储管理：≥2个SATA接口，备盘不少于1个，提供容量≥8TB，保证录像保存时间不少于1年，可独立推流到流媒体服务器； |
|  |  |  | 车载集成终端 | 1.视频输入 4路HDMI 2.音频输入 4路HDMI内置音频;2路3.5mm外接音频 3.编码类型 H.264/H.265 4.H.264级别 Baseline/Main /High可选 5.编码帧率 5-60可调 6.关键帧间隔(帧) 5-300可调 7.比特率(kbit) 32-32000可调 8.编码后分辨率 :1920x1080/1680×1056/1280x720/1024×576/850x480/720x576/720×540; 1720×480/720×404/704×576/640×480/640x360/608x448/544×480/480×4 80/480×384/480×360/480x320/480×272/480×270/400×320/400×224/352 ×480/352x228/320×256/320x240/320×180/240×180/与输入分辨率相同 9.码流控制 CBR/VBR可选 10.流支持RTMP/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/HLS/UDP组播/RTP组播 11.音频输入 数字/模拟/混合 12.编码采样率 44100/48000可选 13.编码方法 AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3可选 14.编码比特率 :AAC:48000-256000可调/AAC+:24000-48000可调/ AAC++:12000-32000可调/MP3:64000-320000可调/ MP2:64000-320000可调/AC3:40000-640000可调 15.数字音量 -50~50可调 16.RTSP流使用禁用/启用可选 G711A编码 17.网络 千兆 18.配置管理 通过WEB进行配置管理 19.ONVIF 支持ONVIF查找浏览视频 20.电源 12V/DC,2A 21.功耗 <5W |
|  |  |  | 改造改装实施 | 满足智能型急救车5G网络、医疗设备和智能辅助平台等要求改造 |
| 4 | 数据安全 |  |  | - 1．本项目所涉及的产品符合”国家信息安全等级保护三级认证”要求，在系统实施及运行期间，如使用方自行检测或按照国家要求测评，存在不符合以上要求或安全漏洞，供应商应立即整改，不得另外收取费用； 2.系统应遵循国家和省市有关计算机信息系统的安全保密规定，提供安全保障措施，防止外部对系统的非法侵入以及内部发生的信息泄露，确保数据的保密、完整、可用； |
| 5 | 知识产权 |  |  | 1．本项目供应商必须保证提供的产品（软件、服务内容）系自主研发或者依法享有完全的知识产权，并且提供本项目运行所需的服务器操作系统、中间件、数据库等正版授权。采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用； 2．本项目所产生的所有数据所有者均为采购方，供应商在任何时期均不得不经允许拷贝、外传，不得设置障碍影响采购方获取数据； |
| 6 | 售后服务要求 |  |  | 1.考虑涉及急诊急救业务，须提供全天、完备、及时的售后服务。故障响应时间≤30 分钟，重大故障（系统瘫痪）4 小时内到场解决，一般故障 8 小时内修复； 2.项目验收之日起免费维保服务期不少于一年，须将服务期及服务方案写入投标文件； 3.无论由于哪一方产生的问题导致系统发生不正常情况时，中标人需立即响应并且全力配合解决，使系统尽快恢复正常； 4.中标人需提供在免费维护期中的详细维护服务和技术支持计划，若遇到与软硬件产品相关的技术问题，能够及时响应，委派技术工程师提供现场技术支持和服务。包括但不限于系统补丁更新、数据备份（每日自动备份 + 每周异地备份）、7×24 小时远程技术支持、每季度现场巡检不低于 1 次，并提供相关报告； 5.. 服务期内完成日常系统维护，在维保期内提供应用系统软件等各方面的维护，满足项目所需的与应用软件相关的各类技术服务； 6.本项目需要中标人提供售后服务事宜，同时提供7*24小时语言（中文）支持； 7.无论由于哪一方产生的问题导致系统发生不正常情况时，中标人需立即响应并且全力配合解决，使系统尽快恢复正常； 8.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（系统功能性开发另行商议）； 9.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目全部工作内容； |
| 7 | 培训要求 |  |  | 1.本项目要求中标人对招标人技术人员进行全面技术培训。中标人对招标方人员的培训，应使招标方人员可以独立操作、维护、管理，从而使招标方人员能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作，确保系统能正常安全运行； 2.投标人负责提供培训所需计划和资料，培训所使用的语言和教材必须是中文； 3.培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据招标人意见进行调整； |
| 8 | 其他 |  |  | - 1．本项目为广西壮族自治区南溪山医院院前急救智能预警系统采购项目需求调查会，投标人根据需求一览表中的设备情况，投标时必须提供详细合理的实施方案； 2．投标人要充分考虑项目在实施过程中的实际环境等所有功能、材料、配件、费用，采购需求列表中如有不足，以实际需求为准，必须免费提供。中标人必须保证整个系统的正常运行； 3．▲本项目的最终验收需依据招标文件及双方签订的采购合同文本的要求进行验收； 4． 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 5．▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，没收投标保证金，取消中标资格，不予签订合同，并报监管部门查处，三年内不能参与政府项目采购。 6．签订合同前，如采购方需要，中标方须配合采购方及采购方邀请的第三方人员对中标人所提供的产品参数的真实性、实际效果按招标文件要求逐条测试，如发现投标产品及产品资质、性能指标不满足招标文件要求或不满足投标承诺的，按上面“其他要求”中第1条执行。 7．若成交人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理。 8．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 9．带“▲”号的条款为本项目设备参数的实质性要求，对该条款要求详见“评标办法及评分标准”。 10．系统具备信创版本，支持在国产服务器、数据库、操作系统上运行。在实施或运行期间，国家或医院提出要求时，中标方立即更新为信创版本，不另行收费。 11.项目交付验收时必须提供完整文档资料，文档资料须包含详细的维护文档、数据结构、系统设计说明、操作手册、培训资料、功能说明、服务器运行资料、存储路径、开源软件清单、中间件清单等。 - 12.提供系统瘫痪时的离线急救记录工具（支持后期数据导入），保障数据完整性。 |

四、资质要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（根据实际情况补充具体要求）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1.投标人未被 “信用中国网站”(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3.2.在投标截止时间前三年内投标人或其单位负责人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。

3.3.与本项目招标代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的投标人不得参加本次采购活动。

3.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标。

3.5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加本次采购活动。

3.6.不接受联合体投标，不允许分包。

五、评标办法

- 本次评标采用综合评分法，评审小组将以投标响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分（计分方法按四舍五入取至百分位）。具体评分标准如下：

| 序号 | 评审项目 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 具体内容 |  |
| 1.1 | 报价分 | 1、满足招标文件要求且最低的最终报价为基准价，其价格分为满分。 2、价格分计算公式： 报价得分=（基准价／最终报价）×25分 注：若供应商最终报价低于所有通过符合性审查供应商报价平均值的 50%，视为 “明显低于市场价”，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，需在评审现场合理的时间30-50分钟内提供成本构成说明，必要时提交相关证明材料，无法证明合理性的作无效投标处理。 | 25分 |
| 2 | 技术分 | 具体内容 |  |
| 2.1 | 技术性能分 | 1、非实质性要求（未标注▲符号）的技术功能要求有负偏离的，每负偏离一项扣2分。 2、技术功能要求偏离表中带“▲”符号的投标响应与平台演示的功能不一致的，以平台演示的功能为准，不满足一项扣4分。满分24分，扣完为止。 | 24分 |
| 2.2 | 演示分 | 评审专家评审时以评审小组向各供应商发起针对“应急指挥中心及院前急救智能预警系统” 带“▲”内容的视频演示，要求供应商提前准备好演示设备，每个供应商演示时长不超过20分钟（除评审专家要求外），每项演示功能完全满足（部分满足或不满足不得分）招标文件要求且提供有加盖公章的清晰的功能截图得 1 分，满分10分；本次演示可使用投标成品软件或模拟软件演示，不演示或提供PPT方式演示计0分。 | 10分 |
| 2.3 | 系统设计方案分 | 一档1分：项目整体设计方案描述简单或不清晰，对建设目标内容的理解程度不深，未能清晰表达采购所需系统的整体设计。 二档5分：项目整体设计方案较详细，方案能够详细描述整体架构、功能结构、设计思路等，基本体现采购所需系统的整体设计。 三档9分：项目整体设计方案结构清晰、科学合理，方案能够详细描述系统整体架构、技术结构、功能结构、设计思路等，数据库规划有详细的数据类型说明，能够清晰描述应用、网络、安全的建设方案，方案能够符合采购人院前急救平台建设的实际需求，充分体现采购所需的整体系统情况。 四档13分：在满足三档所有要求的基础上，设计方案具备更高的创新性和实用性，不仅完全贴合采购人的功能需求，还额外提供了更为先进、高效的技术解决方案。 | 13分 |
| 2.4 | 实施方案分 | 一档1分：实施方案较简单粗略，有质量保证措施，但不详细，资源投入基本满足项目要求。 二档5分：实施方案较具体，有较详细的质量保证措施，资源投入较到位，项目进度有保证。 三档9分：实施方案详细具体，整体规划针对性强，项目组织和项目管理有序，资源投入到位有保证，有备件保障和支持体系，项目实施风险控制方法可行，服务流程及内容具体，响应时间迅速，配备专业服务团队。 | 9分 |
| 2.5 | 售后服务方案分 | 一档（1分）：售后服务方案基本合理可行，基本满足招标文件要求。 二档（4分）：售后服务方案合理可行，满足招标文件要求，支持定期回访，提供技术援助电话和售后服务电话，提供重大任务保障，提供培训计划。 三档（7分）：针对急诊急救业务，具备优秀及时全面的售后服务方案、论述准确、实行有保障，满足招标文件要求，提供 7×24 小时技术援助电话和售后服务电话，能快速响应通信维护需求提供技术支持服务，支持定期回访，提供重大任务保障，提供详细培训计划。 | 7分 |
| 3 | 商务分 | 具体内容 |  |
| 3.1 | 信誉业绩分 | 自2022年以来投标人所投产品具有同类项目业绩的（单项合同金额≥100万元的院前急救或创伤中心信息化项目），每提供一份具有业绩证明的得2分，满分6分。 （以项目合同为准，提供复印件，准备好原件备查）。 | 6分 |
| 3.2 | 企业实力 | 1.投标人具有CMMI3级以上(含)证书得1分 2.投标人具有信息技术服务标准符合性证书(ITSS)三级以上(含)得1分。 3.投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书(CS2)以上(含)得1分 以上资质要求均需提供有效期内的证书复印件或官网查询截图并加盖供应商公章。 | 3分 |
| 3.3 | 软件著作权分 | 投标人提供与该项目中提及的▲符号项同类型软件著作权登记证书。 要求提供的软件著作权登记证书必须是投标人或投标人所代理产品生产厂家自主拥有，提供证书原件扫描件并加盖厂商公章。投标人或投标人所投的投标产品厂商所投软件著作权名称可与以上名称略有不同，但需具有相同功能，否则不得分，每提供一份有效证书得1分，全部提供得3分(提供证书复印件加盖公章) | 3分 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |