| 项目58 | 医用镊 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目59 | 洗胃机 | 拟购数量： | 2 |

- 项目58：医用镊    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

- 医用无损伤镊:长度22-24cm左右，头宽1-2mm左右，带平台，无损伤 Deback齿，膜成形手术精细操作用，1把。

- 项目59：洗胃机   拟购数量：2

主要参数及配置:

- 一、产品外观及性能要求：

- 1.全塑外壳；采用无油膜式泵，CPU控制，知名品牌压力传感元件，具有压力可调控制系统；

- 2.机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能；

- 3.中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数；

- 4..洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。

- 5.适合医疗单位抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃。

- 6.具有定期自动开机保养功能。

- 7.独立接口，药污分离，避免交叉感染。

- 二、技术要求

1.电  源：AC  220V±10% 50Hz±1Hz

2.泵结构：无油膜式泵

3.进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次，

吸液量（出胃）≤450ml/次（提供省级或省级以上检验报告）

4.洗胃压力：0-50KPa（提供省级或省级以上检验报告）

输入功率：150VA

5.噪音：≤55dB（提供省级或省级以上检验报告）

三.配置至少包括：

胃管            3根   硅胶管         4根   过渡接头         2个

进液沉头        2个   排水沉头        2个   熔丝管           4个

污物药液桶      2只   车  架          1台