一、项目概述

| 南溪山医院多功能厅LED设备采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | 多功能厅LED设备及配套设施 | 1 | 项 | 1、教学科研综合楼多功能厅（3楼电教室、1楼101室，1楼103室）LED全彩显示屏及配套设施（音频扩声系统及配套线材、机柜等）安装调试服务； 2、交付期：合同签订后15天内完成安装调试并通过验收； 3、质保期：整体≥1年，质保期内免费上门、免费更换故障件； 4、该项目必须在广西政府采购云平台上成交，供应商必须具有广西政府采购云平台网上超市资格。 |

二、技术条款

| 多功能厅LED全彩显示屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 3楼电子教室LED显示屏 | 显示屏的技术参数： 1、像素点间距：≤2mm，显示面积：3840mm*2080mm，含框面积：3940mm*2180mm 2、单元板分辨率：≥12800ots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 5、整屏平整度≤0.04mm 6、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 7、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 8、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 9、对比度≥8500：1 10、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 11、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 12、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 13、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 14、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²； 15、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上； ▲以上1-15技术参数须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； ★13、为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟） ★14、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供TUV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。 内含终端显示控制系统： - 1、包含该屏体所需的所有的终端显示开关电源连接器、接收卡、视频处理器等； - 2、整机最大带载面积为230万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示 - 3、异步最大可输出1920×1200@60Hz画面，最宽4096像素，最高2560像素；自带32G内存，支持USB播放，支持U盘播放，支持局域网网络播放，支持无线投屏； - 4、可通过WiFi/LAN/4G模块接入网络，进行云集群管理 - 5、支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级 - 6、全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式云服务安全可靠 - 7、系统权限认证，支持数据通道加密 - 8、支持多屏同步播放（GPS同步、NTP同步） - 9、▲视频输入，8bit 视频输入。须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； - 10、▲色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力。须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； - 11、▲低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； 12、▲亮色校正，8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； | 1 | 套 |
| 2 | 101培训室LED显示屏 | 显示屏的技术参数： 1、像素点间距：≤2.5mm 显示面积：4800mm*2400mm 含框面积：4900mm*2500mm 2、单元板分辨率：≥8192Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 5、整屏平整度≤0.04mm 6、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 7、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 8、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 9、对比度≥8500：1 10、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 11、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 12、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 13、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 14、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 15、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准； 16、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； ▲以上1-16技术参数须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； ★17、为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟） ★18、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供TUV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。 内含终端显示控制系统： - 1、包含该屏体所需的所有的终端显示开关电源连接器、接收卡、视频处理器等； - 2、整机最大带载面积为230万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示 - 3、异步最大可输出1920×1200@60Hz画面，最宽4096像素，最高2560像素。 自带32G内存，支持USB播放，支持U盘播放，支持局域网网络播放，支持无线投屏； - 4、可通过WiFi/LAN/4G模块接入网络，进行云集群管理 - 5、支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级 - 6、全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式云服务安全可靠 - 7、系统权限认证，支持数据通道加密 - 8、支持多屏同步播放（GPS同步、NTP同步） - 9、视频输入，8bit 视频输入。 - 10、色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力。 - 11、▲低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； 12、▲亮色校正，8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； |  |  |
| 3 | 103培训室LED显示屏 | 显示屏的技术参数： 1、像素点间距：≤2.5mm 显示面积：5120mm*2560mm 含框面积：5220mm*2660mm 2、单元板分辨率：≥8192Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 5、整屏平整度≤0.04mm 6、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 7、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 8、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 9、对比度≥8500：1 10、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 11、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 12、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 13、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 14、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 15、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准； 16、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； ▲以上1-16技术参数须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； ▲17、为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟） ▲18、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供TUV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。 内含终端显示控制系统： - 1、包含该屏体所需的所有的终端显示开关电源连接器、接收卡、视频处理器等； - 2、整机最大带载面积为230万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示 - 3、异步最大可输出1920×1200@60Hz画面，最宽4096像素，最高2560像素。 自带32G内存，用户可用25G存储容量，支持USB播放，支持U盘播放，支持局域网网络播放，支持无线投屏； - 4、可通过WiFi/LAN/4G模块接入网络，进行云集群管理 - 5、支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级 - 6、全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式云服务安全可靠 - 7、系统权限认证，支持数据通道加密 - 8、支持多屏同步播放（GPS同步、NTP同步） - 9、视频输入，8bit 视频输入。 - 10、色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力。 - 11、▲低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； 12、▲亮色校正，8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； |  |  |
| 配套设施（每个多功能厅配套配电箱1个、机柜1个、音频处理器1个、音箱2个、功放1个、无线手持话筒1套及配套线材等）和安装调试服务 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 配电箱 | 10kW，分路输出，具备过压、过流、漏电、短路功能，线缆使用阻燃铜芯符合GB/T 19666标准，屏体供电3×2.5mm²，强电间至配电柜主电源5×4mm² | 3 | 个 |
| 2 | 编组调 音台（音频处理） | - 1.≥12路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以单独控制每路幻象电源开关，兼容≥12路6.35mm非平衡输入；≥1组6.35mm立体声输入，可连接立体声设备； - 2.≥4组母线（立体声+两编组）输出，≥2路AUX辅助输出；≥1路监听输出，≥1路录音输出； - 3.高品质、低噪音的话筒输入，低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； - 4.≥2组AUX辅助输出，AUX1为推子前和推子后，AUX2为推子后； - 5.内置≥24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类； - 6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； - 7.MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接； - 8.可放入本项目采购的27U标准机架机柜内 | 3 | 台 |
| 3 | 音箱 | - 1、音箱采用分频设计，重放效果清晰、饱满、柔和，能够很好地表现音乐和还原人声； - 2、音箱自带专用壁挂件，可根据使用要求灵活调整水平、垂直角度； - 3.额定功率≥100W； 4.峰值功率:≥400W； - 5、额定阻抗: 8Ω； - 6、灵敏度（1W/1m）:≥90dB； - 7、最大输出声压级:≥112dB； - 8、额定频率范围:≥60Hz-20KHz； - 9、扬声器单元:≥1只6.5英寸中低音喇叭单元；≥1只3英寸盆高音单元； | 6 | 台 |
| 4 | 功放 | - 1.设备采用≤1U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点； 2.采用最新Class-D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点； 3.采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时，输出功率智能控制，不会继续增大，恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高； 4.具有直流、短路、过热、过载、欠压等保护功能； 5.输出功率：≥300W*2,阻尼系数：＞350@8Ω; ▲6.具有≥2路XLR卡侬母接口、≥2路XLR卡侬公接口、≥2路欧姆接口/接线柱、≥2路网口；须提供相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、产品彩页、第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的检测（检验）报告扫描件等，并加盖供应商公章； | 3 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒（一拖二） | 1.含控制器，带2个无线手持话筒，采用U段双接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.提供200个可调频率，有效避免断频现象和延长接收距离，频率范围640-690MHz； 3.具有红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 4.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 5.关机后按住左边UP键开机，显示屏锁死，除开机键外，所有按键无法调节，解锁重复操作，解除锁屏，所有按键可操作； 6.具有灵敏度调节功能，手持话筒开机按住开机按键不放手，进入灵敏度调节界面，1.2.3.4.5挡可调； | 3 | 套 |
| 6 | 电源时序器 | 1.面板颜色：铁黑色 2.电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3.通道数量：8路万用插座继电器受控 4.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 5.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座 6.功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示 7.每路开关间隔时间/定时时间：1秒 8.输出继电器触点电流：30A 277VAC | 3 | 台 |
| 7 | 机柜 | 27U标准机架机柜，含PDU、风扇、≥8口普通交换机 | 3 | 个 |
| 8 | 系统集成及安装调试 | - 1、含≥34㎡屏体镀锌钢结构框架，镀锌钢为≥3*5cm方钢，厚度≥1.2mm。整屏采用前维护强力磁吸安装，并确保屏幕孔位对准磁吸组件。采用≥1.2mm不锈钢整屏包边，整屏大方美观。 - 2、含10-15米HDMI线3条。 - 3、含≥200芯金银音箱线120米 - 4、含本次项目所用到无氧铜6类网线≥300米 - 5、含本次项目所用到的PVC管槽及辅材 - 6、含系统安装调试费、培训费、技术服务费，机柜设备上架理线，各系统设备的综合布线，理线，套管，系统集成调试，组织培训≥2次以上等 - 7、附近机柜或弱电井部署2根网络线至机柜配套交换机，网络接入医院外网网络，可使用客户端进行控制 安装所需材料包括但不限于以上内容，如有不在上述所列项中内容或超出所列数量的，由中标人承担，不再额外计价。 | 1 | 项 |