广西壮族自治区南溪山医院血液透析室

智能管理系统改造及配套信息设备采购项目

一、项目概况

项目名称：广西壮族自治区南溪山医院血液透析室智能管理系统改造及配套信息设备采购项目

项目编号：XXK-2025038

建设目标：实现新病区血透全流程数字化、质控实时化、签核自助化，并与旧病区“健联血液透析智能管理系统”数据互通，满足两区同质运行、统一监管需求；

实施地点：广西壮族自治区南溪山医院指定科室

交付周期：合同签订后90日内完成软件部署、硬件安装调试并通过验收

二、采购清单与技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 关键技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析智能管理系统改造 | 1项 | ①支持现有体重秤、血压计、平板等物联集成; ▲②与现血透系统兼容（现系统版本为：健联血液透析智能管理系统软件V2.0），或进行版本升级或历史数据合并，两个血透室患者进行分区管理，确保新旧病区数据实时同步，统一报表，无缝衔接，为数据安全和系统兼容性，投标方须拥有并提供系统原厂授权或深度技术合作证明或授权文件。 ③要求新建血透室与原血透室统一管理，进行分区管理、血透流程、质控上报、科室管理、排班、耗材追踪、电子签名一体化改造，满足临床对于两个科室的管理要求; ④提供HL7接口，对接HIS/EMR/LIS/PACS； ⑤满足涉及血液透析的电子病历五级评审要求； |
| 2 | 台衡轮椅体重秤 | 1台 | （1）最大秤量≥300kg （2）分度值≤100g （3）精度：≤1/3000 （4）扣重范围：0-299kg （5）最小秤量：2kg 线性：± 20g （6）输出稳定时间≤2 秒 （7）操作温度：0°C - 40°C / 32°F - 104°F （8）带有原厂电源适配器，2000mAh镍氢电池 （9）校准：自动外部校正 （10）液晶显示 （11）灵敏度：2.0±0.2 mv/v （12）激励电压：5～12V （13）输入电阻：409Ω ±6Ω/1065Ω ±15Ω （14）输出电阻：350Ω ±3Ω/1000Ω ±10Ω （15）温度范围：-35°C ～ +65°C （16）极限超载：300%F.S （17）蠕变：(20分钟)±0.020%F.S （18）零点平衡：0±5%mV/V （19）扶手/脚踏可折叠，RS232/USB输出，支持扫码枪自动关联患者ID，可自动将数据上传至本次改造的“血液透析智能管理系统” |
| 3 | 自助签到挂墙终端机 | 2台 | （1）显示屏：≥23.8英寸LED背光,最大分辨率≥1920x1080@60Hz （2）操作系统：提供支持不低于正版Windows10的操作系统 （3）处理器架构：英特尔处理器，不低于12代I5处理器 （4）内存容量≥8G，存储容量≥256G，SSD （5）网络：提供≥1个RJ45，内置无线网卡(双频/2.4GHz+5.0GHz) （6）音响系统：内置不低于2个≥2瓦喇叭 ▲（7）适配血透系统签到功能 |
| 4 | 医护查房移动终端 | 8台 | （1）屏幕尺寸≥10.4英寸，IPS屏幕，IP52防护 （2）CPU核数≥八核 （3）存储容量≥128GB，运行内存≥6GB （4）分辨率≥1900*1200，前置摄像头≥800万像素，后置摄像头≥1300万像素 （5）主流操作系统，不低于HarmonyOS 3.1或不低于安卓9.0 （6）Type-C接口，电池容量≥7000mAh（典型值） （7）支持WiFi网络 （8）原装磁吸键盘保护套（含键盘 + 触控板） ▲（9）预装血透系统移动端APP，支持医护移动查床 |
| 5 | 扫码枪 | 5支 | （1）传感器像素：640pixels（H）*480pixels（V） （2）接口支持：USB,RS232 （3）条码精度：≥3.9mil （4）二维影像式，支持一维/二维码，USB免驱，识读景深≥40cm， |
| 6 | 配套辅材 | 1批 | 含电源线、网线（超6类）、USB数据线、卡槽、壁挂支架、RJ45水晶头、线槽等，满足现场布线及安装 |

三、实施与服务要求

1. 合同签订后90个日历天内完成供货、安装、调试并交付使用；

2. 提供面向医护、技师、信息科的现场培训各≥1次，配套视频及电子手册；

3. 质保期：软件≥1年、硬件≥1年，质保期内故障2小时响应、24小时到场、48小时解决；

4. 质保外维修仅收取成本价，终身提供技术支持；

5. 验收标准：连续试运行15天无故障，功能、性能、接口全部达标后按照流程进行验收

四、报价与评审方式

1.  采用“最低评标价法”，满足技术参数前提下最低价中标；报价相同，质保期长、技术配置优者优先；