项目名称：24小时动态血压检测仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025094

数    量：4台

主要参数及配置要求

1、测量范围：收缩压 60-260mmHg   舒张压 30-195mmHg

2、测量精度≤+ 3mmHg

3、充气压力：0-299mmHg

4、心率：30-200 bpm

5、记录容量≥400 条

6、测量方法：示波法，线性放气

7、至少包括以下四种测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式

8、测量间隔：至少预设 5/10/15/20/30/60/120 分钟

9、血压记录仪示值重复性：≦1.5mmHg

10、电池：两节 AA（5号）碱性电池，支持至少 200 次测量

11、PC 接口至少包括：红外/蓝牙/USB

12、内置双处理器并行监控，保证测量安全；

13、需内置 USB 通讯接口，无需驱动即可快速连接至 PC；

14、需具有自适应充气技术，能根据患者实际血压自动调节充气压力；

15、需具有自适应放气技术，测量过程中自动调整放气速率，保持匀速、快速放气；

16、支持 24 小时后自动结束测量功能；

17、支持恢复上次数据功能，可恢复误初始化操作删除的数据；

18、支持黑盒模式，医生背包测量完成后，记录盒无法按键测量且不显示血压读数，避免病人误操作；

20、提供体位信息，包括站立、平躺等。