广西壮族自治区南溪山医院

内外网交互安全设备采购项目

一、项目概述

（一）项目名称

广西壮族自治区南溪山医院内外网交互安全设备采购项目（项目编号：XXK-2025032）

（二）项目背景

随着医院信息化建设深入，电子病历、影像数据、科研资料、行政文件等敏感医疗数据的内外网交互需求日益频繁。当前采用的移动存储介质、邮件传输等传统方式，存在数据泄露、恶意代码入侵等安全隐患，不符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）三级防护标准，且缺乏自动化审批、全流程审计机制，无法追溯操作责任，可能影响医疗业务连续性与患者信息安全。

（三）项目目标

本项目旨在通过部署专业化跨网交换设备，构建 “物理隔离 + 加密传输 + 合规审计” 的安全交互通道，平衡 “数据共享” 与 “安全防护” 需求，满足等级保护三级及医疗数据安全专项要求，实现敏感数据跨网传输的风险可控，建立 “申请 - 审批 - 传输 - 审计” 全流程自动化机制，提升跨网协作效率，保障数据的传输完整性、存储保密性，符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《医疗健康数据安全指南》《个人信息保护法》等标准。

- 二、项目建设配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外网交互安全设备 | 详见技术规格参数 | 本项目不允许合同分包、转包，不接受联合体投标 | 1套 |

- 三、技术规格参数

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| ★系统构架 | 系统为B/S架构，为了保证满足等级保护的相关要求，需在内网、外网两个安全域部署各一台交互设备，内、外网交互设备之间通过现有网闸进行文件交换。单台交互设备配置：≥2U机架式，支持≥8 盘位混合安装，支持标准机柜安装，含导轨；≥2颗物理CPU，每颗 ≥12核24线程，主频≥2.3GHz（或采用国产CPU（鲲鹏/飞腾）同等算力）；≥32GB的DDR4/DDR5 ECC Registered 内存，支持多通道技术，预留扩展插槽；独立硬件RAID卡，缓存≥2GB，支持RAID 0/1/5/6/10等模式，带掉电保护功能；≥2个千兆电口，≥2个千兆光口（含2个光模块），支持冗余网络接入；冗余电源模块（1+1），单电源功率 ≥600W，支持热插拔；系统盘：≥2块256GB企业级SSD，组建 RAID1，独立用于安装操作系统及应用程序；数据盘：≥6块企业级SATA/SAS HDD（或同容量级SSD），单盘容量≥6TB，≥72000RPM，组建RAID后可用容量≥24TB，支持热插拔。（须提供产品制造商加盖公章的技术白皮书或官方公开发布的技术规格截图，或第三方权威机构出具的检测报告（CNAS/CMA）） |
| ★用户数 | 不限制用户数，不限制并发数。（须提供性能测试报告或官网公开性能指标截图或第三方权威机构出具的检测报告（CNAS/CMA）或软件原厂承诺） |
| 传输方向 | 系统必须支持内、外网文件双向传输。 |
| 文件传输类型 | 系统支持用户将文件进行内、外网互传，也支持将文件发送给系统内部的其他用户。 |
| 同步方式 | 系统支持自动同步与手动同步。自动同步：用户上传文件后，后自动同步到对向。手动同步:用户上传文件后，选择文件手动同步到对向。 |
| 文件杀毒 | 系统内置杀毒引擎，并支持第三方杀毒引擎；在文件从医院外网传输到医院内网时，产品能对文件进行病毒和木马检测，识别可能导致系统风险的恶意文件。一旦发现可疑文件，可自动阻止文件交换。 |
| 加密存储 | 为了保证系统中存储文件的安全性，系统采用落地加密技术，当文件上传到设备上时，设备需以加密的方式保存在硬盘上。 |
| 登录IP保护 | 管理员可以设置每个部门用户登录的IP地址范围，防止用户账号在非可控区域登录，给单位内部数据安全带来隐患。 |
| 文件类型保护 | 文件上传到系统时，系统会对文件后缀名进行进行分析，可以准确判断文件类型是否被伪造，如果当前文件类型与真实类型不符，文件即刻被删除，禁止传输。 |
| ★移动端支持 | 支持用户通过主流移动平台（至少包括Android、iOS）及医院现有即时通讯平台（如钉钉、企业微信、飞书等）进行登录，可以查看登录账号的个人空间、回收站、公共空间文件信息，可以进行文件上传、下载、删除、移动，并提供API接口说明。（须提供功能截图或具有CNAS/CMA资质的第三方检测报告） |
| 软件防火墙 | 系统自带软件防火墙，管理员可以设置开放的源IP地址、目的IP地址、开放端口。 |
| 多系统终端支持 | 系统具备Windows、MacOS、统信、麒麟等系统都有软件安装包，以客户端的形式实现文件的上传与下载。 |
| 白名单 | 管理员可以设置用户上传文件类型的白名单，用户只能上传指定类型的文件。 |
| 账号角色 | 系统具备管理员、审批员、普通用户三种角色。管理员可以对于系统进行管理，普通用户可以对于文件传输进行申请，审批员可以对于申请进行审批。 |
| 个人空间 | 可以存储个人的文档，用户可以对于文档进行备注说明。系统可以显示这个文档被下载的次数。 |
| 公共空间 | 管理员可以建立多个目录，给不同的部门设置不同的权限，包括查阅、管理、上传、下载等权限，也可以设置指定的用户的例外权限。 |
| 收藏 | 用户对于自己常用的文件可以进行收藏操作。 |
| ★在线编辑 | 支持用户可以在在线预览与编辑系统中存储的文档，包括WORD、EXCEL、PPT等文件，支持多人协同编辑。（须提供功能截图或具有CNAS/CMA资质的第三方检测报告） |
| 版本管理 | 所有文件在线修改都会进行版本备份，用户可以选择历史版本进行版本恢复。 |
| 子管理员 | 系统具备子管理员权限，子管理员可以对于下属分之机构进行管理，包括下属分支机构的组织构架、用户权限等，也可以查询下属分之机构的文件传输记录。 |
| 互联网安全接入 | 系统自带虚拟隧道安全访问功能，用户在互联网直接访问系统时，系统的端口为隐藏的，用户无法访问系统。用户需要专用的身份验证客户端进行身份验证，验证成功后系统才会对这个终端开放访问端口，用户才可以访问系统登录页面。 |
| 账号安全 | 账号安全可以对用户进行密码复杂度和登录验证项进行设置，可以设置密码密码需要包含数字、字母、特殊符号、大小写、以及密码，登录验证项设置可以设置是否绑定手机号、第一次登录校验姓名、手机号，以及设置是否禁止一共账号多人登录、页面超时自动退出、登录失败次数设置，并可以设置在登录页是否展示APP下载二维码。 |
| 审批管理 | 管理员可以设置申请外传文件的审批流程，文件外发申 请后，管理员审批后，文件就进行内外网文件交换。 |
| ★外网审批 | 支持内网设备不联通互联网的情况下通过互联网通道（HTTPS/WebSocket/短信/邮件/即时通讯API）向审批人推送待办消息，进行审批后，信息通过通道传递给内网设备，完成审批。（须提供功能截图或具有CNAS/CMA资质的第三方检测报告） |
| ★文件外发控制 | 1.用户可以将要外发的文件生成外发包，可以设置外发文件打开次数；文件打开时间；文件是否可以打印；文件是否有水印；可以根据MAC地址设置指定终端可以打开外发包，支持联网认证。（须提供功能截图或具有CNAS/CMA资质的第三方检测报告） 2.外网端支持一键发送至自定义邮箱。 |
| 水印管理 | 管理员可以设置水印展示的内容，包括IP地址、用户名、时间，文件从内网传输到外网时，文件会自动加上水印。 |
| 审计功能 | 产品支持对个人的文件交换行为进行审计，审计信息包括，上传时间、文件名称、用户名称，操作类型（上传文件、下载文件、删除文件、新建目录、共享文件、移动文件）、终端IP、终端位置（外网、内网）、终端名称等信息；且支持内容审计； |
| 自动审批 | 当用户申请外发时，系统会进行自动审批，所有申请操作都会形成审计记录保存。 |
| 日志管理 | 1.传输日志：可查看用户传输的文件，可以进行下载和查询。 2.上传日志：显示用户上传的所有文件，支持所有字段模糊查询 3.下载日志：显示用户下传的所有文件，支持所有字段模糊查询 4.邮件日志：可以查看到通过跨网邮件发送的文件、主题、接收人、发送人和状态。 5.审批日志：审批日志中可以查看需要审批的文件的信息，审核状态也可以下载，可以查看该文件目前的审批状态。 6.系统日志：可以查看哪个用户操作了那些功能，以及该用户登录的ip，和操作此功能的时间 7.删除审计：在回收站中将文件删除，可以在删除审计中将文件恢复到原目录，删除审计中文件删除后，文件将无法恢复。 |
| 统计管理 | 1.用户统计：可以以列表，柱状图等形式展示用户上传文件数量信息。可导出列表。 2.上传文件统计：可以以列表，柱状图等形式展示部门上传文件数量信息。可导出列表。 3.审批信息统计：可以以列表，柱状图等形式展示所有用户和部门上传文件的审批信息，可导出列表。 4.文件类型统计：可以以列表，柱状图等形式展示所有上传文件类型信息。可导出列表。 5.每日上传统计：可以以列表，柱状图，饼状图三种形式展示近10天所有上传文件数量信息。可导出列表。 |
| 通知通告 | 1.管理员可自定义通知通告信息，通知通告信息会在个人空间上方展示。 2.可管理与展示一个导航页面供下载常用软件或打开放置的链接。 |
| 用户权限 | - 权限设置可以针对用户进行公告空间使用权限的配置，包括：查看、预览、在线编辑、下载、上传、删除权限。也可以针对用户设置是否展示功能空间、是否展示回收站。 |
| ★外链分享 | 管理员设置某个部门具有分享外链权限，具有分享权限的内部人员文件所有者需通过生成Web链接的方式将文件或文件夹分享给外部人员，并设置链接的有效期，外部人员可以访问链接和密码验证来获取文件；可配置邮件平台通知被分享外链的人员去下载；（须提供功能截图或具有CNAS/CMA资质的第三方检测报告） |
| 回收站机制 | 用户删除的文件会进入回收站中，回收站的文件删除掉后，用户的个人空间会释放掉，文件信息会进入删除审计中，删除审计中的文件默认保存六个月，管理员可以对于保存时间进行设置，可以将删除审计中的文件下载，支持在线预览。 |
| 统计报表 | 系统可以生成相关的统计报表，包括文件传输报表、管理员审批报表、传输文件信息报表等 |
| 快捷登录 | 用户可以将账号与微信绑定，实现通过微信扫码登录系统。 |
| ★数据防泄漏 | 系统具备数据防泄漏功能，支持内置（如常用的身份证号、银行卡号、手机号码等）和自定义敏感信息检测规则，符合国家推荐标准GB/T 35273-2020个人信息安全技术规范，用户传输文件时，系统会对于文件进行检测，含有敏感信息的文件将不能外传。（须提供功能截图或具有CNAS/CMA资质的第三方检测报告） |

说明：★为实质性要求，不满足按投标响应无效处理。

- 质保服务

（一）质保期限

硬件设备：提供≥3 年原厂质保服务（自项目验收合格之日起算），质保范围包括内外网交互安全设备主机、RAID 卡、电源、硬盘、光模块等所有设备及附属配件；

软件系统：提供≥5 年免费原厂升级服务（含主版本迭代、安全补丁更新、功能优化），授权为永久使用授权（非按年付费及非按容量付费，免费配合新增硬盘容量）。

（二）质保责任

硬件故障处理：

故障响应时间：工作日≤8 小时（自医院提交报修申请起算），非工作日≤12 小时；

备机替换：若现场24小时内无法修复核心硬件（服务器主机、RAID 卡、电源），原厂需提供同配置或更高配置的备机替换，备机使用期间产生的运费、安装调试费由原厂承担；

硬盘更换：硬盘故障时，需提供 “数据迁移服务”（将故障硬盘数据恢复至新硬盘，确保数据不丢失）。

软件故障处理：

常规故障（如登录异常、文件传输失败）：远程协助≤2 小时解决；

重大故障（如系统瘫痪、数据加密异常）：原厂工程师≤12 小时抵达现场，≤24 小时恢复系统运行；

兼容性问题：包括系统底层架构、杀毒引擎、数据加密组件等核心模块，免费解决与医院现有系统（如钉钉/企业微信、国产化系统适配调试）的兼容性问题，所需适配调试工作不额外收费。

五、技术支持服务

（一）响应机制

支持渠道：提供原厂技术支持热线（固话 + 手机，7×24 小时畅通）、在线客服（企业微信 / 钉钉群，工作日 7×8 小时响应）、邮件支持（24 小时内回复）；

响应时效：

常规咨询（如操作疑问、配置指导）：工作日 10 分钟内响应，非工作日 30 分钟内响应；

故障报修：按本文件 “五、质保服务” 中故障响应时间执行。

（二）巡检与优化

定期巡检：每季度开展 1 次现场或远程巡检，内容包括硬件状态（CPU / 内存 / 硬盘使用率）、软件日志（错误日志、告警日志）、安全策略（防火墙规则、杀毒引擎更新），巡检后 5 个工作日内出具《系统健康评估报告》（含风险预警、优化建议）；

性能优化：每年提供 1 次全系统性能优化服务，包括服务器资源调度优化（CPU / 内存分配）、数据库碎片整理、传输链路带宽调整，确保系统性能满足业务增长需求（如用户数增加、文件传输量提升）。

六、培训服务

6.1操作培训：提供现场培训，覆盖文件上传下载、审批流程使用等基础功能及权限配置、日志审计、应急处置等管理功能，确保熟练掌握日常及维护操作，。

6.2培训资料与工具：提供《用户操作手册》《管理员维护指南》等纸质文档及电子版本，定期更新内容以匹配系统升级。

6.3建立在线培训平台，上传操作视频教程、常见问题解答（FAQ），支持用户随时自助学习。

七、软件升级与合规支持

7.1主动式版本升级：原厂定期推送软件升级包（含功能增强、漏洞修复），升级前与医院技术部门确认窗口期，避免影响业务连续性。

7.2对于涉及等保合规性的重大升级（如新增审计字段、加密算法升级），提供免费的技术验证服务，协助医院通过年度等保测评。

7.3国产化适配服务：若医院推进信创替代，原厂免费提供系统与国产服务器（如华为、浪潮）、操作系统（统信、麒麟）、数据库（人大金仓、阿里 OceanBase）的适配调试服务，确保兼容性达标。