设备名称：全自动血沉分析仪

拟采购数量：一台

主要参数及配置要求

- 检测方法：采用光学扫描技术动态检查红细胞缗钱状结构的形成及沉降过程；

2. 每批样本量：支持批量样本检测，每批最大样品量≥30个；

3．检测速度：检测速率>=100个/h；

4．样本用量：符合常规血沉检测用血；

5．样品种类：可直接使用血沉抗凝管上机检测或使用EDTA抗凝的血常规样本上机检测；

6．进样方式：标本自动检测，即插即用，避免污染；

7．混匀吸样：如需穿刺，则需混匀，非穿刺检测的不做要求；

8．检测温度：37℃恒温检测

9．维护保养：仪器厂家能够提供定期的维护保养，至少每季度维保一次、校准（至少1年1次）等服务，以保证仪器的准确性。

10．信息录入：负责连接医院LIS系统,实现结果的自动传输。

11.具有提供专业的仪器校准及性能验证的能力，按照科室要求提供仪器校准服务及性能验证服务。