设备名称：关节镜器械一批 

拟采购数量：一批
主要参数及配置要求

	产品名称
	单位
	数量
	参数

	蓝钳（直）
	把
	1
	头部直型，咬切面3～3.2mm，工作长度110～120mm，厚度≤1.7mm，结构为榫卯结构

	蓝钳（左弯）
	把
	1
	杆部左弯型，咬切面3～3.2mm，工作长度110～120mm，厚度≤1.7mm，结构为榫卯结构

	蓝钳（右弯）
	把
	1
	杆部右弯型，咬切面3～3.2mm，工作长度110～120mm，厚度≤1.7mm，结构为榫卯结构

	蓝钳（反咬）
	把
	1
	头部反咬，咬切面2～2.6mm，工作长度110～120mm，厚度≤1.7mm，结构为榫卯结构

	蓝钳（左侧后咬）
	把
	1
	头部左侧后咬，咬切面2～2.4mm，工作长度110～120mm，厚度≤1.7mn，结构为榫卯结构

	蓝钳（右侧后咬）
	把
	1
	头部右侧后咬，咬切面2～2.4mm，工作长度110～120mm，厚度≤1.7mm，结构为榫卯结构

	微骨折器25°
	把
	1
	头部角度25°，直径≥5mm，工作长度165～170mm，一体式带侧敲孔


总体要求：本标段器械为同一品牌，结构为无销钉设计，提高器械结合力。手柄金刚石涂层，防刮擦，具体的参数及要求如下。

