设备名称：微波治疗仪

拟采购数量：2台

主要参数及配置要求

- 微波频率：2450±30MHz。

- 工作电压：220V±22V，50Hz±1Hz。

- 输出功率：（治疗）至少 0-100W连续可调 ，（理疗）至少 0-40W连续可调。

- 微波辐射泄漏：≤1mW/cm2 。

- 定时： 1-30分钟 （理疗） 1-99秒 （治疗）。

- 显示方式:液晶屏显示。

- 理疗结束时需有提示音。

- 辐射器配置至少包括：（1）Ф130圆形辐射器 1支（2）Ф75圆柱形辐射器 1支（3）110×70鞍形辐射器 1支（4）Ф80圆形辐射器  1支（5）Ф15柱形辐射器  1支  。

- 至少配治疗探头9支。

- 微电脑智能输出控制，液晶显示器动态显示。

- 至少提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果，微波的非热效应可得到充分利用。

- PID调节方式、自动稳定功率，无需开机预热，操作简单。

- 大规模集成电路，全新模块结构，高效偶极子天线型探头，避免对健康组织的伤害。

- 全面均衡温热，输入功率≤400VA。

- 15、具有ISO13485、ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

16、推车，配有静音轮，移动简单，方便治疗。